- 泉州市矿产资源总体规划（2016～2020年）

环境影响评价说明

泉州市人民政府

2016年6月

目   录

1  环境影响分析依据	1

1.1 评价依据	1

1.2 评价内容与评价重点	3

1.3 评价范围与评价时段	3

2  矿山地质环境现状评价	3

2.1 矿产资源勘查开发现状	3

2.2 矿产资源开发环境问题分析	4

2.3 矿产资源开发环境现状调查与评价	5

3  规划环境影响识别与评价指标	15

3.1 环境影响识别因素	15

3.2 环境影响识别方法	15

3.3 环境影响评价目标与评价指标	16

4  规划方案环境影响预测与评价	18

4.1 预测与评价内容	18

4.2 综合分析与评价	18

5  预防和减轻环境影响的对策措施	31

5.1 环境预防对策和措施	31

5.2 环境防治对策和措施	32

5.3 环境修复补救措施	34

泉州市矿产资源总体规划环境影响评价说明

### 1  环境影响分析依据

### 1.1 评价依据

##### 1.1.1 法律

（1）《中华人民共和国环境保护法》，1989年12月；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2002年10月；

（3）《中华人民共和国水土保持法》，2010年12月修订；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》，2008年2月修订；

（5）《中华人民共和国大气污染防治法》，2000年4月修订；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1996年10月；

（7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2004年12月修订；

（8）《中华人民共和国矿产资源法》，1996年8月修订。

##### 1.1.2 法规、规章

（1）《规划环境影响评价条例》，国务院令559号，2009年8月；

（2）《建设项目环境保护管理条例》，国务院253号令，1998年11月；

（3）《风景名胜区条例》，国务院令474号，2006年9月；

（4）《基本农田保护条例》，国务院令257号，1998年12月；

（5）《中华人民共和国自然保护区条例》，国务院令167号，1994年10月；

（6）《公路安全保护条例》，国务院令593号，2011年3月；

（7）《铁路运输安全保护条例》，国务院令430号，2004年12月；

（8）《地质灾害防治条例》，国务院令394号，2004年3月；

（9）《土地复垦条例》，国务院令592号，2011年3月；

（10）《矿山地质环境保护规定》，国土资源部令第44号，2009年3月；

（11）《饮用水水源保护区污染防治管理规定》，（89）环管字第201号；

（12）《防治尾矿污染环境管理规定》，国家环境保护总局令第6号，1999年12月；

（13）《尾矿库环境应急管理工作指南（试行）》，环办[2010]138号。

##### 1.1.3 地方有关法规、政策

（1）《福建省环境保护条例》，2012年3月29日修订；

（2）《福建省农业生态环境保护条例》，2002年10月1日实施；

（3）《福建省流域水环境保护条例》，2012年2月1日实施；

（4）《福建省自然保护区管理办法》，2000年6月20日实施；

（5）《福建省生态公益林管理办法》，闽林[2005]1号；

（6）《关于实施矿山生态环境恢复治理保证金管理办法有关事项的通知》，闽国土资综[2007]168号；

（7）《泉州市人民政府关于颁发<泉州市区环境噪声污染防治暂行规定>的通知》，泉政[1997]文182号；

（8）《泉州市人民政府关于印发<晋江流域水环境综合整治实施意见>的通知》，泉政[1999]文103号；

（9）《泉州市人民政府关于颁发<晋江、洛阳江流域水环境保护管理暂行规定>的通知》，泉政[2000]文163号。

##### 1.1.4 相关规划

（1）《福建生态省建设总体规划纲要》，闽委发[2004]15号；

（2）《福建生态省建设“十三五”规划》，闽政[2016]？号；

（3）《泉州市县级以上饮用水水源地环境保护规划（2008—2020年）》；

（4）《泉州市土地利用总体规划（2006—2020年）》；

（5）《泉州市城市总体规划（2008—2030年）》；

（6）《泉州市森林旅游发展总体规划（2007—2020年）》；

（7）《泉州市“十三五”环境保护与生态建设规划》，泉政文[2016]？号；

##### 1.1.5 技术导则、规范、文件

（1）《规划环境影响评价技术导则——总刚》，HJ130—2014；

（2）《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》，环发[2005]109号；

（3）《地表水环境质量评价办法（试行）》，环办[2011]22号；

（4）《关于做好矿产资源规划环境影响评价工作的通知》，环发[2015]158号。

##### 1.1.6 其它

（1）《泉州市矿产资源总体规划（2008—2015年）环境影响报告书》华南理工大学，2014年8月。

（2）泉州市其它县市矿产资源总体规划（2008—2015年）环境影响报告书。

### 1.2 评价内容与评价重点

##### 1.2.1 评价内容

（1）分析评价矿产资源总体规划与相关政策、法规的合理性，与相关规划的协调性。

（2）调查、评价矿产资源总体规划实施所依托的环境条件，识别区域主要环境问题以及制约规划实施的敏感环境因素，对已开发矿区进行环境影响回顾评价。

（3）预测矿产资源总体规划实施后，可能对环境造成的影响，包括直接影响、间接影响和累积影响。

（4）对规划环境合理性进行论证，提出优化方案。

（5）提出环境影响预防措施和减轻不良环境影响的对策措施。

##### 1.2.2 评价重点

（1）环境现状调查与分析。

（2）主要围绕煤矿、铁矿和非金属矿以及砂石土等资源的开发利用与环境保护、规划部署与区域经济发展、民生改善和生态保护的协调性进行分析。

（3）提出不良环境影响的减缓措施。

### 1.3 评价范围与评价时段

##### 1.3.1 评价范围

主要针对重点矿区、非金属矿区、砂石土集中开采区和临时用矿备选开采区。

##### 1.3.2 评价时段

本规划环评基准年为2015年，规划期2016—2020年，展望至2025年。

### 2  矿山地质环境现状评价

### 2.1 矿产资源勘查开发现状

截止2015年底，全市共有矿产资源勘查项目39个，勘查区面积313.93平方公里，占全市陆域面积的2.85%。勘查投入1728.48万元。按地质工作程度划分为：预查10个、普查13个、详查14个、勘探2个。

截止2015年底，全市共有持证矿山企业113个，比2007年底减少467个，规模达到大中型的矿山63家，约占矿山总数的56%。目前开发利用矿产17种，开发的大宗矿产主要有煤、铁、金、建筑用石料、水泥用灰岩、高岭土（陶瓷土）等，其产量产值占全市矿业总产值的95%以上。

### 2.2 矿产资源开发环境问题分析

##### 2.2.1 矿产资源开发环境特点

矿产资源开发利用的同时，必然会引发矿山地质环境的变化，主要表现为：

（1）矿山“三废”排放

固体排放物：主要为矿山弃土、弃石和尾矿。2015年，本市矿石采掘总量1660万吨。矿山弃土、弃石年排放总量约415万吨。主要是金矿、铁矿等尾矿或新建矿山的弃土、弃石。

废水排放：主要为矿井水、选矿废水和尾矿堆淋水。这三种废水主要集中在石灰石矿、煤矿、铁矿、金矿、陶瓷土矿等，估计产生废水达1000万立方米/年以上。

粉尘排放：粉尘排放主要表现为爆破作业粉尘、加工破碎作业粉尘、堆矿场扬尘以及运输过程中造成的二次扬尘。其中，最突出的是石料开采加工、石材加工过程中的粉尘污染。

（2）矿山水土流失和地貌破坏情况

矿山水土流失和自然景观破坏主要发生在露天开采矿区及花岗岩群采矿区。在第二轮矿产资源规划实施期间，全市关闭全部石材矿山以及大量石料矿山，已建矿山企业基本按照开发利用方案进行开采和地质环境恢复治理，截止2015年因采矿引起的水土流失现象大量减少。全市因矿山开发造成的水土流失区（50km2）基本得到治理。自然景观受到严重破坏的山体已实施“青山挂白”和高陡边坡治理，因石材矿山负地形开采造成的地面凹坑正在规划逐步恢复治理。

（3）矿山次生地质灾害情况

矿山次生地质灾害曾在安溪感德和湖上、永春下洋、德化阳山等地的矿区有所发生，主要表现为小型滑坡、崩塌、地裂缝、地面塌陷、地下水位下降。个别地方的矿山次生地质灾害成为当地居民人身财产安全的重大隐患，并采取要求村民搬迁转移等防治措施。

##### 2.2.2 矿产资源开发环境问题分析

（1）露天开采的矿山粉尘污染严重。露天矿山造成的粉尘污染，不仅仅在生产环节，在矿石运输过程中产生的二次扬尘污染尤为严重。

（2）尾矿库问题。尾矿库的设计、选址以及管理很重要，如果设置和管理不当，不但占用大量土地资源，污染水环境。更甚至，尾矿库有可能是一个人造泥石流危险源，存在溃坝危险。本市现有尾矿库24座（德化15座、永春6座、安溪3座），部分矿山地质环境较差，用于堆积废石、尾砂的尾矿库存在库容小、安全设计标准低、安全和环保方面投入不足等现状，容易造成水土流失、山体破坏和地面塌陷等地质灾害。

（3）“青山挂白”现象依然存在。部分已经停采的矿山由于露天开采往往导致大量的石壁裸露，造成“青山挂白”现象。

（4）矿业开发活动与生态环境保护矛盾日趋激烈。随着生态省、市的建设和区域经济的持续快速发展，导致矿产资源开发与其他经济活动的矛盾越发频繁，解决与协调矛盾的难度越来越大。比如矿业与生态环境保护（红线）、道路规划建设、土地利用规划等存在大量矛盾，有的很难协调。

### 2.3 矿产资源开发环境现状调查与评价

##### 2.3.1 地表水现状调查与监测结果评价

根据2014年泉州市矿产资源总体规划（2008—2015年）《环境影响报告书》中的现状监测数据进行分析。报告依据如下原则选取合适的监测点位（断面），以求监测数据具有代表性，能真实反映矿产资源开采对周边环境的影响情况。

（1）监测点位（断面）的分布应基本覆盖全市矿产资源开发活动集中区域；

（2）监测点位（断面）应临近重点矿区，能反映重点矿区周边环境现状；

（3）对于水质监测断面，考虑到重点矿区内的现有排污口较多且分布较分散，因此根据该矿区的汇水特点，选择在矿区的集中汇入河流上设置监测断面；

（4）在主干河流上应布设监测断面，以反映主干河流的水质现状。

根据上述原则布设的17个地表水监测断面取得的监测结果见表2-1。

由表2-1可知，各条水系河流监测断面的各种污染物指标均可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中的Ⅲ类标准，由此可见，分布在德化县、永春县、安溪县及南安市境内的不同矿种的主要矿区、限制开采区以及规划区块周边的地表水环境质量较好。

2009年8月，泉州市环境保护局委托福建省闽东南地质大队开展晋江西溪锰来源调查研究，并于2010年4月提交《晋江西溪锰来源调查及锰污染防治研究报告》。报告对锰异常的原因进行分析，认为：① 在锰异常区进行的水质监测中，若地表未被扰动或未受人类活动影响，水质锰一般不超标。岩土中的锰在一般环境下，较难通过淋滤而溶于水中，但经人为作用，与锰有关的矿山开采，洗选，大大提高了水中锰含量，如潘田铁矿及选矿厂，青洋锰矿及选矿厂，珍地选矿厂、天湖山采煤，以及河底采砂扰动等。② 人类生产生活影响着锰在水中的含量。人类生产生活产生大量的废水，废水使水中的酸碱性产生变化，即水质环境，而影响河底泥砂中锰离子的生成或还原反应。③ 西溪上游水质锰含量超标在3～10倍以上，平枯水期，溪水经过流域内多级水电站、拦河闸的沉淀、曝气，地表水流动时间较长；而在暴雨季节，山区水系的流水特点是易涨易跌，冲刷了河底含锰较高的泥沙，水流在急冲下游过程中，沉淀、曝气时间短，离子锰生成氧化锰而沉淀较少。

另外，通过对照2005年泉州市水土流失现状图，锰超标区属强度——极强度侵蚀区，局部达剧烈侵蚀区，说明与水土流失有一定的关系。

据此分析，得出如下结论：西溪水质总锰超标主要影响因素为矿山开采排废、选矿场排污以及岩土、底泥中锰含量较高（背景值较高）。其中：

（1）西溪流域上游锰超标区主要是矿山开采、选矿排废，以及地表水土流失引起锰超标。

（2）西溪流域中下游锰超标区主要是工矿企业集中区、人口聚集区排放的生产、生活废水，以及人类工程建设引起水土流失，非法采砂扰动了底泥中锰，使水质中锰含量超标。

经过近年来的综合整治，加强矿山开采、选矿场排污、排废监管，建设废水处理设施等，上述矿山基本做到达标排放。

##### 2.3.2 地下水现状调查与监测结果评价

根据2014年《环境影响报告书》调查的矿业开发活动较频繁的县市计10个点的成果资料，其中德化县4个，永春县2个，安溪县2个，南安市2个。见表2-2-1、2-2-2、2-2-3、2-2-4。

地下水监测结果表2-2-1～2-2-4显示，本市主要矿业开发活动区地下水质量符合《地下水环境质量标准》（GB/T14848—93）Ⅲ类标准，地下水环境较好。

##### 2.3.3 主要金属矿开采区周边水环境现状重金属调查与监测结果评价

针对本市主要金属矿开采区，通过搜集资料、调查取样，补充了开采区周边水系以及地下水中重金属的现状情况。监测结果见表2-3、表2-4。

根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准、《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93)Ⅲ类标准评价，监测结果显示，除永春上姚—德化安石坑铅锌矿有个别元素超标外，德化县、永春县、安溪县涉及金属矿的开采区重金属监测指标均可达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002）、《地下水环境质量标准》（GB /T14848-93)Ⅲ类标准，地表水、地下水环境状况较好。

##### 2.3.4 土壤环境现状调查与监测结果评价

据2012年泉州市矿产资源总体规划（2008—2015年）《环境影响报告书》中土壤环境监测统计结果（见表2-5）可知：

（1）德化境内各监测点土壤样品PH值在4.67～5.35之间；土壤中Cu含量因土壤采样点的不同而不同，果园样品中Cu含量比农田含量高，但均远远低于果园和农田Cu含量二级标准限值（PH<6.5时，农田等≤50mg/kg，果园≤150mg/kg)； Pb含量在26.1～75.1mg/kg之间，Zn含量在25.3～163.3mg/kg之间，Cd含量在0.09～0.18mg/kg；水田样品中Cr含量最高的小于43 mg/kg，水田样品As含量最高小于3.4mg/kg；土壤样品中Hg含量在0.09～0.16mg/kg之间。综上所述，德化县各监测点土壤样中监测项目的含量均能达到GB15618—1995《土壤环境质量标准》二级标准。

（2）南安、安溪各规划开采区周围村庄的土壤呈弱酸性，除潘田铁矿开采区下游PH值和总汞含量略高外，其他各个重金属污染物浓度均未超标，满足二级标准限值要求，说明南安、安溪各监测点位附近的土壤环境质量较良好。

（3）a．永春县境内牛姆林自然保护区：监测的各项指标均达到《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中一级标准要求。b．永春县桂洋镇壶水铅锌尾矿：根据监测结果，位于桂洋镇壶水铅锌尾矿下游监测点的各项指标均达到了《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中二级标准，说明矿区土壤环境质量良好，规划实施以来对矿区土壤及农田土壤环境基本无影响。

##### 2.3.5 底泥环境现状调查与监测结果评价

国家没有对河流底泥设定评价标准，现仅对底质中各种污染物的浓度进行分析：所有17个底质监测点中（监测结果见表2-6），河流底质的各项重金属指标含量较低，开

表2-1         地表水水质现状调查结果

| 编号 | 监测点位 | 来源 | PH | SS | 氨氮 | 石油类 | 六价格 | 硫化物 | COD* | Cu | Pb | Zn | Cd | As | Hg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涌溪—幸福水库下游（安村—下坂金矿开采区） | 德化县 | 7.59 | 1.6 | <0.025 | 0.02 | <0.004 | <0.005 | 1.3 | <0.001 | <0.01 | <0.05 | <0.001 | 0.0008 | <0.00005 |
| 2 | 涌溪—洪田（（安村—下坂金矿开采区下游） |  | 6.88 | 1.9 | <0.025 | 0.01 | <0.004 | <0.005 | 1.2 | <0.001 | <0.01 | <0.05 | <0.001 | 0.0004 | <0.00005 |
| 3 | 涌溪—福山村（七町湖高岭土矿开采区水系下游） |  | 7.16 | 1.6 | <0.025 | 0.02 | <0.004 | <0.005 | 1.3 | <0.001 | <0.01 | <0.05 | <0.001 | 0.0006 | <0.00005 |
| 4 | 七町湖、岭脚村（七町湖高岭土矿开采区水系上游） |  | 6.93 | 1.6 | <0.025 | <0.01 | <0.004 | <0.005 | 1.2 | <0.001 | <0.01 | <0.05 | <0.001 | 0.0005 | <0.00005 |
| 5 | 浐溪—红星水库（洞寨山森林公园边界100m） |  | 6.82 | 2.2 | <0.025 | 0.01 | <0.004 | <0.005 | 1.3 | <0.001 | <0.01 | <0.05 | <0.001 | 0.0006 | <0.00005 |
| 6 | 浐溪—坪圳（龙门滩水库边界上游） |  | 7.07 | 2.7 | <0.025 | 0.01 | <0.004 | <0.005 | 1.4 | <0.001 | <0.01 | <0.05 | <0.001 | 0.0004 | <0.00005 |
| 7 | 浐溪—尾堀（南埕温泉开采边界下游） |  | 7.52 | 2.3 | <0.025 | 0.02 | <0.004 | <0.005 | 1.3 | <0.001 | <0.01 | <0.05 | <0.001 | 0.0007 | <0.00005 |
| 8 | 小尤溪阳山1（阳山铁矿开采区水系上游） |  | 7.31 | 1.8 | <0.025 | <0.01 | <0.004 | <0.005 | 1.3 | <0.001 | <0.01 | <0.05 | <0.001 | 0.0009 | <0.00005 |
| 9 | 小尤溪阳山2（阳山铁矿开采区水系下游） |  | 7.44 | 2.1 | <0.025 | 0.02 | <0.004 | <0.005 | 1.1 | <0.001 | <0.01 | <0.05 | <0.001 | 0.0009 | <0.00005 |
| 10 | 西溪（南安段）（西溪流域） | 南安市 | 6.79 | 66 | 0.345 | <0.01 | <0.004 | <0.005 | 18 | <0.001 | <0.01 | <0.05 | <0.001 | <0.0001 | <0.00005 |
| 11 | 晋江（南安段）（晋江流域下游） |  | 7.16 | 71 | 0.563 | <0.01 | <0.004 | <0.005 | 19 | <0.001 | <0.01 | <0.05 | <0.001 | <0.0001 | <0.00005 |
| 12 | 坑仔口溪—岐山村（金竹坑—岐山陶瓷土矿开采区下游） | 永春县 | 6.78 | 24.8 | 0.14 | <0.01 | 0.017 | 0.028 | 2.8 | 0.02 | <0.01 | <0.05 | 0.0016 | 0.0001 | <0.00005 |
| 13 | 桃溪—东平镇断面（山美水库边界上游） |  | 6.71 | 26.4 | 0.87 | <0.01 | <0.004 | 0.024 | 10.8 | 0.03 | <0.01 | <0.05 | 0.0016 | 0.00235 | <0.00005 |
| 14 | 坑仔口溪1（天湖山煤矿长汀井田排污口下游100m） |  | 7.28 | 32.2 | 0.69 | 0.02 | <0.004 | <0.005 | 2.4 | <0.001 | <0.01 | <0.05 | <0.001 | <0.0001 | <0.00005 |
| 15 | 坑仔口溪2（天湖山煤矿南湖井田排污口上游100m） |  | 7.34 | 24.0 | 0.10 | 0.02 | <0.004 | <0.005 | 2.9 | <0.001 | <0.01 | <0.05 | <0.001 | <0.0001 | <0.00005 |
| 16 | 西溪（安溪段）（永春下洋—安溪感德煤矿开采区水系下游） | 安溪县 | 7.47 | 47 | 0.426 | <0.04 | <0.004 | <0.005 | 16.4 | <0.001 | <0.002 | <0.006 | <0.003 | <0.0001 | <0.00005 |
| 17 | 白濑水库下游（安溪湖上石灰岩矿上游） |  | 6.79 | 66 | 0.345 | <0.04 | <0.004 | <0.005 | 17.8 | <0.001 | <0.002 | <0.006 | <0.003 | <0.0001 | <0.00005 |
| 地表水环境质量Ⅲ类标准 |  |  | 6—9 | -- | ≤1 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤20 | ≤1 | ≤0.05 | ≤1 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.0001 |

注：*德化县、永春县监测高锰酸盐指数，南安市、安溪县监测COD指标。

表2-2-1  德化县地下水监测结果

单位：Mg/l（PH无量钢）

| 编号 | 监测点位 | PH | SS | 溶解性总固体 | 氨氮 | COD | 石油类 | 六价铬 | 硫化物 | 高锰酸盐指数 | Cu | Pb | Zn | Cd | Cr | As | Hg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杨梅乡（安村-下坂金矿开采区上游） | 6.86 | 2.6 | 62 | <0.025 | <10 | <0.01 | <0.004 | <0.005 | 1.5 | <0.001 | <0.01 | <0.05 | <0.001 | <0.03 | 0.0004 | <0.00005 |
| 2 | 葛坑镇（双旗山金矿开采区下游） | 7.01 | 3 | 86 | <0.025 | <10 | <0.01 | <0.004 | <0.005 | 0.6 | <0.001 | <0.01 | <0.05 | <0.001 | <0.03 | 0.0004 | <0.00005 |
| 3 | 桂阳乡（安村-下坂金矿开采区下游） | 6.78 | 2.7 | 75 | <0.025 | <10 | <0.01 | <0.004 | <0.005 | 0.7 | <0.001 | <0.01 | <0.05 | <0.001 | <0.03 | 0.0006 | <0.00005 |
| 4 | 三班镇（大丘头高岭土矿区上游） | 7.2 | 2.6 | 84 | <0.025 | <10 | 0.02 | <0.004 | <0.005 | 1 | <0.001 | <0.01 | <0.05 | <0.001 | <0.03 | 0.0006 | <0.00005 |
| 地下水Ⅲ类标准限值 |  | 6.5-8.5 | -- | ≤1000 | ≤0.2 | -- | -- | ≤0.05 | -- | ≤3 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤0.01 | -- | ≤0.05 | ≤0.001 |

表2-2-2  永春县地下水监测结果

单位：Mg/l（PH无量钢）

| 编号 | 监测点位 | PH | 总硬度 | 硝酸盐 | 氨氮 | 铁 | 锰 | 六价铬 | 氯化物 | TDS | 高锰酸盐指数 | 亚销酸盐 | 砷 | 铅 | 氟 | 硫酸盐 | 镉 | 氰化物 | 汞 | 总大肠菌群 (个/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 东平镇东山村（山美水库上游） | 7.32 | 42.4 | 0.097 | 0.031 | 0.043 | 0.062 | <0.004 | 4.83 | 61 | 0.775 | 0.006 | 1.67 | <0.006 | 0.154 | 5.77 | <1.3×10-4 | <0.001 | 0.029 | <2 |
| 6 | 桂洋镇壶水铅锌矿（金竹坑—岐山陶瓷土矿下游） | 6.66 | 38.6 | 0.09 | 0.187 | 0.036 | 0.021 | <0.004 | 2.2 | 50 | 1.33 | 0.004 | 0.3 | <0.006 | 0.118 | 3.35 | <1.3×10-4 | <0.001 | 0.028 | <2 |
| 地下水Ⅲ类标准 |  | 6.5-8.5 | ≤450 | ≤20 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤250 | ≤1000 | ≤3 | ≤0.02 | ≤0.05 | ≤0.05 | -- | ≤250 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.001 | ≤3 |

表2-2-3 安溪县地下水监测结果

单位：Mg/l（PH无量钢）

| 编号 | 监测点位 | PH | 总硬度 | TDS | 氨氮 | 铁 | 锰 | 六价铬 | 高锰酸盐指数 | 铜 | 铅 | 锌 | 镉 | 砷 | 汞 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 大格（潘田铁矿开采区下游） | 6.75 | 89 | 203 | 0.02（L） | 0.04 | 0.006 | 0.004（L） | 1.91 | 0.009（L） | 0.002（L） | 0.001（L） | 0.004（L） | 0.0035（L） | 0.0001（L） |
| 8 | 国光尾（感德煤矿开采区下游） | 7.06 | 93 | 203 | 0.02（L） | 0.02 | 0.004 | 0.004（L） | 1.81 | 0.009（L） | 0.002（L） | 0.001（L） | 0.004（L） | 0.0035（L） | 0.0001（L） |
| 地下水Ⅲ类标准 |  | 6.5-8.5 | ≤450 | ≤1000 | 0.2 | ≤0.3 | ≤0.1 | 0.05 | ≤3 | ≤1 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.001 |

表2-2-4  南安市地下水监测结果

单位：Mg/l（PH无量钢）

| 编号 | 监测点位 | PH | 锌 | 镉 | 高锰酸盐指数 | 砷 | 铜 | 铅 | 六价铬 | 汞 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 前山村（山美水库下游） | 6.81 | 0.112 | 0.004L | 2.01 | 0.0035L | 0.009L | 0.002L | 0.004L | 0.0001L |
| 6 | 杨仔山（苏内水库下游） | 7.34 | 0.169 | 0.004L | 1.80 | 0.0035L | 0.009L | 0.002L | 0.004L | 0.0001L |
| 地下水Ⅲ类标准 |  | 6.5-8.5 | ≤1 | ≤0.01 | ≤3 | ≤0.05 | ≤1 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.001 |

表2-3  主要金属矿开采区块周边地表水重金属状况表

单位：mg/L

| 规划区块 | 开采矿种 | 地表水 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Pb | Zn | Cd | Cr | As | Hg |
| CQ014（德化安村） | 铜金矿 | <0.001 | <0.01 | <0.05 | <0.001 | <0.03 | 0.0006 | <0.00005 |
| CQ013（德化西墘） | 金、银、铜矿 | <0.001 | <0.01 | <0.05 | <0.001 | <0.03 | 0.0003 | <0.00005 |
| CQ038（德化石头坂） | 金矿 | <0.001 | <0.01 | <0.05 | <0.001 | <0.03 | 0.0006 | <0.00005 |
| CQ002（德化牛车坪） | 金银矿 | <0.001 | <0.01 | <0.05 | <0.001 | <0.03 | 0.0004 | <0.00005 |
| CQ007（德化仙坛） | 铁矿 | <0.001 | <0.01 | <0.05 | <0.001 | <0.03 | 0.0005 | <0.00005 |
| CQ024（上姚—安石坑） | 铅、锌矿 | 0.02 | <0.12 | 0.02 | <0.32 | 0.20 | <0.002 | <0.1 |
| CQ016（德化十字格） | 金矿 | <0.001 | <0.01 | <0.05 | <0.001 | <0.03 | 0.0004 | <0.00005 |
| 地表水Ⅲ类标准值 |  | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.0001 |

表2-4  主要金属矿开采区块周边地下水重金属状况表

单位：mg/L

| 规划区块 | 开采矿种 | 地下水 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Pb | Zn | Cd | Cr | As | Hg |
| CQ001（德化安村） | 铜金矿 | <0.001 | <0.01 | <0.05 | <0.001 | <0.03 | 0.0004 | <0.00005 |
| CQ003（德化西乾） | 金、银、铜矿 | <0.001 | <0.01 | <0.05 | <0.001 | <0.03 | 0.0004 | <0.00005 |
| CQ004（德化石头坂） | 金矿 | <0.001 | <0.01 | <0.05 | <0.001 | <0.03 | 0.0004 | <0.00005 |
| CQ005（德化牛车坪） | 金银矿 | <0.001 | <0.01 | <0.05 | <0.001 | <0.03 | 0.0006 | <0.00005 |
| CQ007（德化仙坛） | 铁矿 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.003 | <0.03 | <0.01 | <0.00005 |
| CQ008（上姚—安石坑） | 铅、锌矿 | / | <0.006 | / | <1.3×10-4 | <0.004 | 0.300 | 0.028 |
| CQ016（德化十字格） | 金矿 | <0.001 | <0.01 | <0.05 | <0.001 | <0.03 | 0.0006 | <0.00005 |
| 地下水Ⅲ类标准值 |  | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.0001 |

采区块周边的河流底质污染物浓度较低，环境质量较好。

由表2-6可知：①德化县涌溪底质PH值约在6～8之间，偏微碱性。涌溪段底质中

不同溪流监测断面采样点，Cu含量波动较大，福山村Cu含量为71mg/kg，洪田Cu含量为11mg/kg，幸福水库Cu含量为48mg/kg。Pb含量在18.6～58.8mg/kg之间。Zn含

量波动较大，自上游到下游呈递减趋势。Cd含量较低，在0.l~0.25mg/kg之间。As含量在3.7~10.8mg/kg。Hg含量在0.15~0.19mg/kg，底质中汞含量较低。由此可以看出，涌溪底质重金属含量均比较低，涌溪段底质环境现状较好。②德化县浐溪段底质pH值约在6～7之间。上游支流与浐溪主流监测断面Cu含量都较低，均在4～14mg/kg之间。Pb含量也较低，在18.6～33.9mg/kg之间。各监测点底质中重金属Cd含量在0.18～0.26mg/kg之间，Hg含量在0.14～0.17mg/kg之间，各金属含量都很低，故浐溪段底质环境现状良好。

南安市2个底质监测点、安溪县2个底质监测点以及永春县的4个底质监测点中，河流底质的各项重金属指标含量较低，开采区块周边的河流底质污染物浓度较低，环境质量良好。

##### 2.3.6 重点矿区的环境质量现状

根据《规划》划分的开采区，结合泉州市矿山开采特点，选取永春下洋—安溪感德煤矿开采区、德化阳山铁矿开采区、德化七町湖高岭土矿开采区3个不同矿种开采区进行分析。依据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》，结合资料收集，对不同矿种的开采区进行污染物排放源强计算。通过现场调研对各矿区的主要纳污水体进行分析，最后结合各开采矿区的环境现状监测结果分析重点矿区的环境质量现状。

（1）永春下洋—安溪感德煤矿开采区为无烟煤矿区，污染物排放的源强计算结果显示该矿区工业废水排放量约为40248千吨，工业固体废物（煤矸石）排放量约为2414.88千吨。据调查该重点矿区纳污水体为坑仔口溪；煤矿矿井水及淋溶水的特征污染指标为SS，在矿区排污口上游和下游100m处各设置一个采样点位，对矿区周边地表水环境质量状况进行监测分析，监测结果显示：该重点矿区地表水各种污染物指标均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。

（2）德化阳山铁矿开采区为多金属矿区，污染物排放的源强计算结果显示该矿区工业废水排放量约为4210.5千吨，工业固体废物排放量约为375.336千吨。据调查该重点矿区纳污水体为小尤溪；该矿区特征污染物为：铅、锌，针对多金属矿的污染特征，在矿区上游、下游各设置一个监测点位，对阳山矿区周边的地表水、土壤环境状况进行了现状监测分析，监测结果显示：地表水各种污染物指标均可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，特征污染物浓度均未超标；土壤样品中监测项目的含量均能达到GB15618-1995《土壤环境质量标准》二级标准；矿区地下水监测引用2010年《福建省阳山铁矿办公生活区、部份生产设施地灾搬迁重建项目环境影响报告书》监测数据，矿区地下水现状分析值全部达标，均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93)Ⅲ类标准。

表2-5  土壤监测结果一览表

单位：mg/kg（PH无量钢）

| 编号 | 采样点位 | 来源 | 监测结果 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PH | 总铜 | 总锌 | 总汞 | 总砷 | 总铅 | 总铬 | 总镉 |
| 二级标准限值 |  |  | <6.5 | 农田50 | 200 | 0.3 | 水田30 | 250 | 水田250 | 0.3 |
| 1 | 隆泰水库（龙浔—浔中工艺陶瓷矿业经济区边界上游） | 德化县 | 4.67 | 18 | 163.3 | 0.16 | 1.4 | 49.2 | 23 | 0.09 |
| 2 | 后垵（九仙山与戴云山自然保护区边界上游） |  | 5.16 | 10 | 25.3 | 0.09 | 3.4 | 26.1 | <5 | 0.15 |
| 3 | 阳山（阳山铁矿开采区边界下游100m） |  | 5.35 | 49 | 49.7 | 0.15 | 3.3 | 75.1 | 43 | 0.18 |
| 4 | 后田村（桃源水库限采区边界下游） | 南安市 | 5.67 | 26.7 | 69 | 0.153 | 7.93 | 26.7 | 117 | 0.16 |
| 5 | 苏内水库 |  | 6.24 | 25.2 | 105 | 0.114 | 10.73 | 35.9 | 72 | 0.20 |
| 6 | 角垵（潘田铁矿开采区下游） | 安溪县 | 6.51 | 24.6 | 78.2 | 0.321 | 3.40 | 57.1 | 6.17 | 0.124 |
| 7 | 后井村（庵兜铜多金属矿下游） |  | 4.55 | 24.7 | 97.3 | 0.134 | 11.2 | 12.7 | 20.6 | 0.129 |
| 8 | 桂洋镇壶水铅锌尾矿下游（金竹坑—岐山陶瓷土矿开采区边界下游） | 永春县 | 5.67 | 26.7 | 69 | 0.153 | 7.93 | 26.7 | 117 | 0.16 |
| 9 | 牛姆林自然保护区（自然保护区周边） |  | 6.24 | 25.2 | 105 | 0.114 | 10.73 | 35.9 | 72 | 0.20 |

表2-6  底质因子监测和评价结果一览表

单位：mg/kg（PH无量钢）

| 编号 | 监测点位 | 所在水系 | 来源 | PH | Cd | Hg | Cu | Pb | Zn | Cr | As |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涌溪—幸福水库（安村—下坂金矿开采区幸福水库下游） | 涌溪 | 德化县 | 7.24 | 0.10 | 0.19 | 48 | 29.9 | 92.6 | 6 | 10.8 |
| 2 | 涌溪—洪田（安村—下坂金矿开采区下游） |  |  | 7.17 | 0.21 | 0.15 | 11 | 18.6 | 61.5 | 25 | 6.2 |
| 3 | 涌溪—福山村（七町湖高岭土矿开采区水系下游） |  |  | 6.19 | 0.25 | 0.19 | 71 | 58.8 | 162.5 | 43 | 3.7 |
| 4 | 七町湖—岭脚村（七町湖高岭土矿开采区水系上游） | 岭脚溪 |  | 7.42 | 0.14 | 0.26 | 19 | 46.1 | 84.3 | 37 | 8.2 |
| 5 | 浐溪—红星水库（洞寨山森林公园边界100m） | 浐溪 |  | 7.32 | 0.26 | 0.14 | 14 | 23.3 | 33.1 | 40 | 6.1 |
| 6 | 浐溪—坪圳（龙门滩水库限采区边界上游） |  |  | 6.90 | 0.18 | 0.15 | 6 | 18.6 | 51.9 | 5 | 7.1 |
| 7 | 浐溪—尾堀（南埕温泉开采区边界下游） |  |  | 6.11 | 0.22 | 0.17 | 4 | 33.9 | 116.0 | 5 | 5.5 |
| 8 | 小尤溪阳山1（阳山铁矿开采区水系上游） | 小尤溪 |  | 7.33 | 0.16 | 0.24 | 55 | 33.1 | 159.0 | 48 | 2.6 |
| 9 | 小尤溪阳山2（阳山铁矿开采区水系下游） |  |  | 6.95 | 0.09 | 0.21 | 48 | 27.9 | 103.0 | 16 | 2.6 |
| 10 | 西溪（南安段）（西溪流域） | 西溪 | 南安市 | 7.05 | 0.12 | 0.232 | 52 | 41.3 | 163 | -- | -- |
| 11 | 晋江（南安段）（晋江流域下游） | 晋江 |  | 7.10 | 0.17 | 0.263 | 78 | 63.8 | 145 | -- | -- |
| 12 | 坑仔口溪—岐山村（金竹坑—岐山陶瓷土矿开采区边界下游） | 坑仔口溪 | 永春县 | 6.69 | 0.060 | 0.035 | 2.64 | 3.59 | 28.5 | 72.8 | 0.809 |
| 13 | 桃溪—东平镇断面（山美水库限采区上游） | 桃溪 |  | 7.69 | 0.092 | 0.082 | 43.8 | 66.3 | 179 | 64.8 | 2.34 |
| 14 | 坑仔口溪1（天湖山煤矿长汀井田排污口下游100m） | 坑仔口溪 |  | 6.11 | 0.21 | 0.14 | 11 | 58.8 | 84.3 | 37 | 5.5 |
| 15 | 坑仔口溪2（天湖山煤矿南湖井田排污口上游100m） |  |  | 7.33 | 0.18 | 0.15 | 71 | 46.1 | 33.1 | 40 | 2.6 |
| 16 | 西溪（安溪段）（永春下洋—安溪感德煤矿开采区水系下游） | 西溪 | 安溪县 | 7.18 | 0.14 | 0.235 | 63 | 43.8 | 131 | 94 | 16.5 |
| 17 | 白濑水库下游（湖上石灰岩矿边界上游） | 白濑水库 |  | 7.03 | 0.11 | 0.202 | 50 | 46.6 | 99 | 80 | 10.5 |

（3）德化七町湖高岭土矿开采区为高岭土矿区，开采方式为露天开采，工业废水量小，污染物排放的源强计算结果显示该矿区工业固体废物排放量约为1001.169千吨；据调查该重点矿区纳污水体为贵宾溪；在矿区上游和下游各设置一个采样点位，对矿区周边地表水环境质量状况进行监测分析，监测结果显示：该矿区地表水各种污染物指标均可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。

### 3  规划环境影响识别与评价指标

### 3.1 环境影响识别因素

矿产资源勘查开发过程中主要涉及的活动包括勘查、开采和矿山地质环境恢复治理。见表3-1。

表3-1  规划实施的环境影响因素

| 活动 类型 |  | 环境影响因素 | 涉及矿种 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规划相关活动 | 矿产资源勘查 | 勘查钻探、槽探等 | 煤、铁、锰、金、银、铜、铅锌、钼、水泥用灰岩、高岭土、陶瓷土、石英、叶蜡石、地热 |
|  | 矿产资源开采 | 金属矿开采 | 铁、锰、金、银、铜 |
|  |  | 非金属矿开采 | 水泥用灰岩、高岭土、陶瓷土、石英、叶蜡石 |
|  |  | 能源矿产开采 | 煤、地热 |
|  | 矿山地质环境恢复治理 | 废土废渣堆场和尾矿池建设 |  |
|  |  | 污染农田、江河流域治理 |  |
|  |  | 复垦绿化 |  |

### 3.2 环境影响识别方法

根据矿产资源开发环境影响特点，结合本市环境现状特征，主要从自然环境、社会环境、资源与能源消耗等三方面进行环境影响识别，详见表3-2。

表3-2  泉州市矿产资源规划环境影响识别表

| 类别 | 生态因子 | 煤炭 | 陶瓷土 | 灰岩、大理岩 | 金属 矿产 | 高岭土 | 建筑石料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自然环境 | 地形地貌 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -3 |
|  | 土地侵蚀 | -2 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 |
|  | 地面沉降 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 |
|  | 水源涵养 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 |
|  | 地质灾害可能性 | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 |
|  | 植被覆盖度 | -2 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 |
|  | 野生动物 | -2 | -3 | -2 | -2 | -3 | -2 |
|  | 水生生态 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
|  | 土壤环境 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 |
|  | 环境空气 | -1 | -3 | -2 | -2 | -3 | -2 |
| 资源与能源消耗 | 水资源利用 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
|  | 土地利用率 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
|  | 土地利用效率 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
|  | 电力资源利用 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
|  | 其他能源利用 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 社会环境 | 当地国民生产总值 | +3 | +2 | +3 | +2 | +2 | +3 |
|  | 基础设施建设 | +3 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
|  | 城镇化水平 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
|  | 人体健康 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |

注：+、-分别代表正、负效应；1、2、3分别代表影响较小、影响一般、影响明显。

### 3.3 环境影响评价目标与评价指标

矿产资源环境影响评价是一项非常复杂的工作，需要构建矿区评价指标体系。通过矿区环境现状和主要环境问题，矿区污染源现状及环境限值因子，以及环境影响评价因子分析，结合矿产资源总体规划时段划分及泉州市矿产资源开发现状，采用层次分析法，将矿区分为自然环境、社会环境两个方面构建规划环境评价指标体系。具体矿产资源规划环境影响评价指标体系见表3-3。

表3-3   矿产资源总体规划环境影响评价指标体系

| 环境主题 |  | 环境目标 | 评价指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 要素 | 指标 |  |  | 单位 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 依据 |
| 自然环境 | 环境要素 | 1、控制水污染物排放及水环境污染，保护纳污水体，尤其是饮用水源的水体； 2、减少空气污染物排放，降低对矿区周边居民的影响； 3、保护矿区周围居民区等环境敏感点声环境达标，降低影响； 4、避免或减轻矿产资源开发对生态环境的破坏，以保护重点敏感生态功能区，逐步恢复生态破坏区，实现生态系统良性发展的目标。 | 水污染控制指标 | 废水处理达标率 |  |  | % | 100 | 100 | 100 | 《矿山生态环境保护与污染治理技术政策》 |
|  |  |  |  | 废水处理达标浓度 |  |  | Mg/L | 达到一级标准 |  |  |  |
|  |  |  |  | 水重复利用率 | 新、扩、改建选煤和黑色金属选矿 |  | % | 90 | 90 | 92 |  |
|  |  |  |  |  | 新、扩、改建铅锌矿选矿 |  | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 新、扩、改建有色金属系统选矿 |  | % | 75 | 78 | 80 |  |
|  |  |  |  |  | 大中型煤矿矿井水 |  | % | 65 | 70 | 75 |  |
|  |  |  | 大气污染控制指标 | 主要大气污染物排放浓度 |  |  | Mg/m3 | 达到二级标准 |  |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、泉州市“十三五”环境保护与生态建设规划 |
|  |  |  |  | 采场雾化率 |  |  | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  | 生产线棚化 |  |  | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  | 运输道路水泥硬化率 |  |  | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  | 厂界噪声控制指标 | 厂界噪声值（昼夜） |  |  | Db(A) | 昼间≤65，夜间≤55 |  |  |  |
|  |  |  | 固体废物处置指标 | 固体废物综合利用率 |  | 尾矿 | % | 15 | 20 | 25 | 《矿山生态环境保护与污染治理技术政策》、《矿产资源节约与综合利用指标评价体系（试行）》（征求意见稿） |
|  |  |  |  |  |  | 煤矸石 | % | 70 | 80 | 90 |  |
|  |  |  |  |  |  | 共生、伴生矿 | % | 45 | 50 | 55 |  |
|  |  |  |  |  |  | 其他矿种 | % | 50 | 55 | 60 |  |
|  |  |  | 生态保护与恢复指标 | 矿山环境恢复治理率 |  |  | % | 90 | 100 | 100 | 《矿山生态环境保护与污染治理技术政策》、《矿产资源节约与综合利用指标评价体系（试行）》（征求意见稿） |
|  |  |  |  | 废弃矿山破坏土地复垦率 |  |  | % | 50 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  | 新建矿山破坏土地复垦率 |  |  | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  | 引起地灾整治率 |  |  | % | 30 | 70 | 90 |  |
|  |  |  |  | 历史遗留固体矿山绿化率 |  |  | % | 40 | 45 | 90 |  |
|  | 资源要素 | 发挥优势矿产作用，坚持保护优先，合理开发，建立符合区域经济发展需求的绿色矿业新格局。 | 总量控制规模指标 | 无烟煤 |  |  | 万t/a | 210 | 150 | 130 | 《泉州市矿产资源总体规划》 |
|  |  |  |  | 地热 |  |  | 万m3/a | 100 | 120 | 150 |  |
|  |  |  |  | 铁矿石 |  |  | 万t/a | 100 | 150 | 160 |  |
|  |  |  |  | 金矿石 |  |  | 万t/a | 30 | 40 | 50 |  |
|  |  |  |  | 叶蜡石 |  |  | 万t/a | 2 | 3 | 5 |  |
|  |  |  |  | 高岭土 |  |  | 万t/a | 40 | 50 | 60 |  |
|  |  |  |  | 陶瓷土 |  |  | 万t/a | 120 | 150 | 200 |  |
|  |  |  |  | 水泥用灰岩 |  |  | 万m3/a | 700 | 800 | 850 |  |
|  |  |  |  | 建筑用石料 |  |  | 万m3/a | 2000 | 2500 | 2800 |  |
|  |  | 采矿权设置 | 采矿权数 | 采矿权总数 |  |  | 个 | 128 | 200 | 180 |  |
|  |  |  |  | 大中型矿山比例 |  |  | % | 55 | 60 | 70 |  |
|  |  | 矿产资源的开发保证敏感点不受其影响，与相关规划相协调，并适应泉州市经济的发展。 | 其它 | 固体矿采矿点与交通干线的距离 |  |  | m | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 |  |
|  |  |  |  | 与省矿产资源总体规划的协调性 |  |  | —— | 矿产资源总体规划与省规协调 |  |  |  |
|  |  |  |  | 与环境保护规划的协调性 |  |  | —— | 矿产资源总体规划与环境规划、功能区规划协调 |  |  |  |
|  |  |  |  | 与城市规划的协调性 |  |  | —— | 矿产资源总体规划与各级城市规划协调 |  |  |  |
|  |  |  |  | 与森林公园、自然保护区的协调性 |  |  | —— | 固体矿产资源开发不得位于森林公园、自然保护区内 |  |  |  |
|  |  |  |  | 与城市经济发展的协调性 |  |  | —— | 与区域经济发展协调 |  |  |  |
| 社会 环境 |  | 促进社会、经济健康、高效、持续发展，提高经济效益和生产力水平。 | 社会发展经济发展指标 | 公众对矿山环保建设满意度 |  |  | % | ≥95 | ≥95 | ≥95 |  |
|  |  |  |  | 矿山安全 |  |  | —— | 符合相关规定指标 |  |  |  |
|  |  |  |  | 矿区周围人群健康 |  |  | —— | 不受矿山开发的影响 |  |  |  |
|  |  |  |  | 与基本农田保护区的关系 |  |  | —— | 矿产资源开发利用不占用基本农田 |  |  |  |
| 矿区环境管理体系建设 |  |  |  | 环境管理机构 |  |  | —— | 建立并有专人负责 |  |  | 依据《清洁生产标准》建议 |
|  |  |  |  | 环境管理制度 |  |  | —— | 健全、完善环境管理制度，纳入日常管理 |  |  |  |
|  |  |  |  | 环境监测计划 |  |  | —— | 制定近期计划并监督实施 |  |  |  |
|  |  |  |  | 环境设施运行管理 |  |  | —— | 记录运行数据、建立环保档案 |  |  |  |
|  |  |  |  | 污染源监测系统 |  |  | —— | 对生产过程产生的粉尘进行定期监测 |  |  |  |

### 4  规划方案环境影响预测与评价

### 4.1 预测与评价内容

《规划》实施后主要的环境影响是矿产资源勘查开发活动产生的。其主要影响有：勘查阶段对环境的影响较小，可能有人为活动、噪声和少量的废弃物，当勘查工作结束后，这些环境影响将随之减弱或消失；主要影响在开采阶段，需要建矿占用土地、破坏植被及景观，从而引起水土流失，在开采过程中会产生矿业废气、废水、固体废弃物、噪声、水土流失及诱发地质灾害等。

### 4.2 综合分析与评价

##### 4.2.1 煤矿开采环境影响分析与评价

4.2.1.1 地表水环境影响

（1）水污染物产生和排放情况

煤矿开采的废水主要来自于开采过程中的矿井废水、选煤用水及生活废水。目前煤矿区开采时主要外排的是矿坑涌水。由于矿坑涌水来自地下水，其水质较好，通过采取一定的治理措施后，其SS得到沉降，水质可以基本恢复到当地地下水水质现状，因此不会对其排入的临近地表河流或其他水体造成大的影响。在开采过程中应严格控制选矿废水和尾矿库溢流水的回用环节，不得对外排放，以减轻其对临近地表水体的污染风险。

根据目前煤矿企业的实际生产能力、开采方式、产品种类等，经核算，全市现有煤矿矿山的污染物年排放总量为：工业废水量485.13万吨，工业固体废物（煤矸石）14.55万吨。

（2）对地表水系的影响

从现状监测数据分析，已验收的各煤矿矿井水纪淋溶水的特征污染指标为SS，水质情况良好，通过采取沉淀等措施，可以符合《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）要求。生活污水处理后回用于周边的林地灌溉，各项指标符合《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）要求。在煤矿区集中地永春县下洋镇的坑仔口溪及其支流，通过控制断面现状监测结果可以看出，断面水质均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，水质良好，说明该区域内生产煤矿对区域地表水环境无不利影响。

4.2.1.2 地下水环境影响

（1）煤矿开采对地下水的潜在污染源分析

主要是煤炭和煤矸石等在降雨淋滤的过程中，其中的有害物质随降雨可能渗入地下水中，对地下水造成污染。

（2）煤矿开采对地下水质的影响

根据《福建省永春县长汀溪拟建水库库区地质条件综合评价研究报告》（2010年）中提供的煤矸石调查与采样监测数据，永春煤矸石的微量元素均低于土壤环境质量二级标准（Ph>7.5）。见表4-1。

表4-1   煤矸石中微量元素含量          （单位：mg/kg）

| 项目 | Cu | Mn | Zn | Ni | Cr | Pb | Cd | Hg | As |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 永春煤矸石 | 34.55 | 270.20 | 114.60 | 45.58 | 76.61 | 88.04 | 0.55 | 0.15 | 15.46 |
| 土壤环境质量二级标准（ph>7.5） | 100 | —— | 300 | 60 | 250 | 350 | 0.60 | 1.0 | 25 |

4.2.1.3 煤矿开采的累积性影响

煤矿开采造成土壤长期累积性污染，主要表现在煤矸石堆放过程中的淋溶对周边土壤的影响，是一个持续缓慢的过程，并具有长期性迁移和富集的特点，煤矸石堆放和风化淋溶时间的长短表现出降低的整体趋势。本市目前煤矿企业原则上不产生新的煤矸石堆放场，其中约45%煤矸石用于采空区回填，其余煤矸石用于道路建材及制砖厂制砖，尽量不产生或减少新增煤矸石量，现在新产生的煤矸石基本得到妥善处理。

4.2.1.4 大气环境影响

主要有井下开采的煤尘和地面生产的煤尘以及运输扬尘。目前通过洒水喷淋等降尘措施，减少煤尘和扬尘产生。根据煤矿环评文件监测数据，煤矿在正常工况运营过程中，监测颗粒物排放量均能符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）浓度限值要求（≤1.0mg/m3），同时也符合《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）要求。表明煤矿生产对周围环境空气的影响较小。

4.2.1.5 声环境影响

煤矿区一般离居民区较远，开采设施的噪声一般不会使敏感点超标。矿区运输噪声较大，对交通沿线居民造成影响，禁止夜间运输会大大降低噪声影响。由矿区周边声环境现状监测显示，矿区声环境现状可达《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

4.2.1.6 固体废物环境影响

（1）主要固体废物产生情况

截止2012年，泉州市煤矿煤矸石累积堆放量约360万吨，每年新增煤矸石量约15万吨。

（2）固体废物处置情况

首先，按照环评的要求修建规范化排矸场，煤矸石场均建设有排洪渠及截洪沟、拦渣坝等环保措施。

其次，对退役的排矸场要根据《一般工业固废物贮存、处置场控制标准》中的相关环保要求进行治理。

目前全市煤矿企业原则上不产生新的煤矸石堆放场，每年新增煤矸石基本作为制砖原材料进行消化，部分累积煤矸石一部分用于采空区回填，一部分用作制砖原材料和道路建材使用。经过采取合理有效的防护措施后，矿山开采的固废物对周围环境影响较小。

##### 4.2.2 非金属矿开采环境影响分析与评价

4.2.2.1 地表水环境影响

本市非金属矿主要是水泥用灰岩（大理岩）、建筑用石料、陶瓷土矿等，开发方式大部分为露天开采，基本不产生工艺废水，仅有少量场地冲洗废水产生，经沉淀池处理后可循环利用，或处理后达标排放。一小部分地采非金属矿产生的矿坑涌水主要来自于地下水，其水质一般较好，仅有可能导致SS超标，经沉淀处理后，可满足排放标准对外排放。在碎石堆料场均设有挡土墙，同时矿区外围建有截水沟，通过此类措施，可有效地控制水污染物的外排，不会对周边水体造成较大影响。

4.2.2.2 地下水环境影响

（1）露天开采对地下水的影响

本市露天开采的矿山，不产生工艺废水，地面冲洗水、雨水产生的淋滤水主要是SS较高，经沉淀处理后作为地下水补水，不会造成水质变化。生活污水经处理后回用绿化、地面冲洗等，或排入地表水体，对地下水体影响较小。

（2）地下开采对地下水的影响

地下开采矿区地下水环境影响比较弱，基本没有原生环境水文地质问题，无重金属污染问题，矿山开采活动主要对深部构造裂隙含水层造成一定疏排影响，导致含水层水位、水量变化。

4.2.2.3 大气环境影响

（1）大气污染源强

露天矿山在开采过程中各环节的粉尘主要包括工业粉尘、运输扬尘、爆破粉尘等。

（2）大气环境影响分析

由于矿区一般与居民区保持一定的距离，多位于山上，基本被林地所包围，粉尘影响范围不大，对矿区外环境影响较小。根据现场调查，本市露天矿山在生产过程中产生的扬尘，基本可以得到有效治理，污染物排放浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准。

4.2.2.4 声环境影响

矿山在生产过程中都会产生噪声，如钻孔、爆破、破碎和装卸运输等，各主要设备的噪声源强在80—100dB之间。为了矿区厂界达标，对于大型噪声设备必须采取一定的降噪、隔声措施，如设置在厂房内破碎、加装消声装置、设置隔离带等方式，以最大限度降低厂界处的噪声贡献值。

4.2.2.5 固体废弃物环境影响

（1）固废产生量估算

根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》，结合现场调查和资料收集，本市主要非金属矿固废排放总量见表4-2。

（2）固废环境影响

矿产开发产生的废石属于第Ⅰ类一般工业固体废物，不属于危险废物，在矿山开发过程中部分固体废物综合利用，其余采取废石场堆放的处置方式，不直接排放至外界环境。同时落实废石场的水土流失治理和生态环境修复等措施后，产生的废石对环境造成的影响降至可以接受的程度，对外界环境影响不甚明显。

表4-2  不同矿种固体废物排放总量

| 矿种 | 污染指标 | 排污总量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水泥用灰岩 | 工业固体废物 | 64 | 万吨/年 |
| 陶瓷土 | 工业固体废物 | 98 | 万吨/年 |
| 建筑用石料 | 工业固体废物 | 18 | 万立方米/年 |

（3）固废处置情况

经调查，本市现有非金属矿生产的固体废物主要采取以下几种处置措施。

①矿山采矿剥离表土临时储存，妥善存放，以便将来闭坑后回填采坑，植树造林，恢复植被。

②石料破碎、筛分和传送过程中产生的石粉、碎石等尾矿渣可以作为制砖建材利用。

③矿区生活垃圾集中堆放，委托环卫部门定期清理，不造成环境影响。

④加强喷淋防尘措施，破碎作业应实行全封闭作业，并配备除尘设施。

##### 4.2.3 金属矿开采环境影响分析与评价

4.2.3.1 地表水环境影响

（1）水污染物产生和排放情况

金属矿开采过程中产生的工艺废水包括矿坑涌水、尾矿库溢流水等。矿坑涌水主要来自于地下水，其水质一般较好，仅可能是开采过程中带人悬浮物，导致SS超标；尾矿库溢流水一般水质较差，若不处理外排，将会对地表水体造成一定程度的污染。

根据目前泉州市金属矿矿山企业的实际生产能力、采矿方式、产品类型等，经核算，本市金属矿矿山的污染物产生总量见表4-3。

表4-3  主要金属矿开采污染物产生总量

| 矿种 | 特征污染指标 |  | 产生量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金矿 | 工业废水量 |  | 315000 | 吨 |
|  | 化学需氧量 |  | 19.71 | 吨 |
|  | 汞 |  | 3.15 | 千克 |
|  | 镉 |  | 0.234 | 千克 |
|  | 铅 |  | 0.4 | 千克 |
|  | 砷 |  | 0.5 | 千克 |
| 铁矿 | 工业废水量 | 露天开采 | 122100 | 吨 |
|  |  | 地下开采 | 787600 |  |
|  | 化学需氧量 | 露天开采 | 2.475 | 吨 |
|  |  | 地下开采 | 98.38 |  |
|  | 石油类 | 露天开采 | —— | 吨 |
|  |  | 地下开采 | 5.67 |  |

（2）对地表水系的影响

通过对德化阳山铁矿开采区上下游以及尾矿库下游的小尤溪阳山断面监测数据可以看出，铁矿开采区上游水质、下游水质和尾矿库排水口下游水质基本相同，说明铁矿的开采及尾矿库排水没有影响地表水系小尤溪水环境质量。

（3）对饮用水源保护区和水库的影响

根据泉州市环保局对本市主要饮用水源地表水环境的常规监测结果可知，各饮用水源点的水质较好，稳定达标，没有受到周边的环境影响。

结合水源保护地的水质状况，根据矿界与水系叠图分析，目前现有金属矿矿界与饮用水源保护地不重叠，金属矿开采对饮用水源地水质没有明显不利影响。

4.2.3.2 地下水环境影响

（1）对地下水位的影响

地下开采时矿坑排水使采场周围的地下水水位下降，形成地下水降落漏斗，对周围村庄饮用水可能产生影响。

泉州市地下水主要以裂隙水为主，因采矿活动引起的地下水位下降，也不易发生地面沉降、地面塌陷和地裂缝等现象，区域地下水对生态环境的贡献很小，地下水位下降不易引发生态环境的恶化。

泉州市27家选矿厂只有2家位于局部缺水区，并且都采取了相应的取水方式进行补水。现有113个持证矿山，总体来说面积较小，抽排水量较小，矿产开发不会导致大面积地下水疏干，对本市地下水位影响不大。

（2）对地下水质的影响

主要影响来自于尾矿库和堆石场的固体废物，受雨水淋溶影响，溶于水中的重金属污染物随水向下渗透而造成地下水污染。

根据德化阳山铁矿开采区、安溪潘田铁矿开采区、德化双旗山金矿开采区和德化安村金矿开采区的地下水水质进行监测，地下水水质符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准，各矿山采矿活动对地下水水质的影响不会超标。矿山在开采过程中生产的废水经收集处理后，达标排入附近的地表河流，对地下水污染较小。

4.2.3.3 金属矿开采的累积性影响

累积性影响主要表现在尾矿库中矿石长期暴露在空气中被风化、淋溶，其淋溶水进入周边土壤，形成累积效应。金属矿的不同生产单元会对土壤产生累积性影响，但其累积性污染是个漫长、缓慢的过程，Mn、Zn、Pb、Cd是累积性指标。本市现有金属矿山大多开采多年，从目前的铁矿等生产情况及现状监测数据来看，各点均未见异常，地下水水质不会超标，累积性并不明显。

4.2.3.4 大气环境影响

（1）大气污染源强

金属矿山多为地下开采，粉尘不是其特征污染指标，主要为露天金属矿山在开采过程中会产生工业粉尘、运输扬尘、爆破废气等。

（2）大气环境影响分析

由于金属矿区一般与居民区距离较远，且位于山上被林地所包围，粉尘影响范围较小，因此对矿区外环境影响较小。根据现场调查及同类矿山经验，本市露天金属矿山在生产过程中产生的扬尘，基本可以得到有效治理，污染物排放浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准。

4.2.3.5 声环境影响

金属矿区一般远离居民区，开采设施的噪声一般不会使敏感点超标。爆破噪声会对敏感点造成瞬间影响，爆破时间避开村民休息时间后影响较小。矿区运输噪声较大，对交通沿线居民造成影响，禁止夜间运输会大大降低噪声影响。根据矿区周边声环境现状监测显示，矿区农村声环境现状可达《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

4.2.3.6 固体废物环境影响

（1）固废产生量估算

根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》，结合现场调查和资料收集，本市主要金属矿固废排放总量见表4-4。

表4-4  不同矿种固体废物排放总量

| 矿种 | 污染指标 | 排污总量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铁矿 | 工业固体废物（废石） | 8 | 万吨/年 |
| 金矿 | 工业固体废物（尾矿） | 95 | 万吨/年 |
|  | 工业固体废物（其他） | 2.5 | 万吨/年 |
| 铜矿 | 工业固体废物（尾矿） | 2 | 万吨/年 |
|  | 工业固体废物（其他） | 0.6 | 万吨/年 |

（2）固废环境影响

金属矿开发产生的废石、尾矿属于第Ⅰ类一般工业固体废物，不属于危险废物，在矿山开发过程中部分固体废物综合利用，其余采取废石场堆放、尾矿干排堆存的处置方式，不直接排放至外界环境。同时落实废石场的水土流失治理和生态修复等措施后，产生的废石和尾矿对环境造成的影响降至可以接受的程度，对外界环境影响不明显。

（3）固废处置情况

经调查，本市现有金属矿生产的固体废物主要采取以下几种处置措施。

①矿山剥离废土石应堆放在设置规范的废石场，建设拦渣坝、挡土墙、截排水沟、沉砂池等设施，防治水土流失。加强对堆场淋溶水的收集和处理，确保淋溶水达标排放，减少对地表水体的影响。

②尾矿应堆存在规范、安全审核通过的尾矿库中，尾矿库应健全“三级防控”体系，防止尾矿库事故发生。选矿尾矿堆存于规范的尾矿库后，对环境影响较小。

##### 4.2.4 生态环境影响分析与评价

4.2.4.1 资源开发对区域生态环境影响分析与评价

（1）对水源涵养功能的影响分析

矿产资源开发活动主要有矿区及其配套基础设施建设占地，大规模的开采产生的废弃物、矿山露天采掘、采空区塌陷等损坏大量土地，破坏了地貌景观和植被。特别是一些地方采矿结束后，不进行回填复垦及恢复植被，破坏了矿区及周边地区的自然环境，造成土地资源浪费，进而影响区域水源涵养功能。目前区内矿山开采规模多为小型，且基本与水源涵养生态功能区有一定距离，但矿产开发也会对局部生态环境造成破坏。废石堆占用土地资源，对地表植被造成不利影响；地下开采形成的采空区，可能会带来地面塌陷和地表水漏失，均会对区域水源涵养功能造成不良影响。因此，在矿产开发过程中，应提高管理水平，加强对区域水源涵养等生态服务功能的维持。

（2）对水土保持的影响分析

根据土壤保持功能重要性评价结果，区域大部分地区土壤侵蚀对河流水环境影响程度高，本市土壤保持功能极重要的地区主要分布在晋江流域中上游。

矿产资源开发对区域水土流失可能产生影响的区域主要涉及安溪东南部水土保持和旅游环境生态功能小区。该区域地形起伏较大，滑坡塌陷较发育，水土流失较严重，土壤侵蚀敏感性较高。因此，要严格遵守规划开采范围，采取措施促进生态恢复，促使土壤保持能力得到明显改善和增强。

（3）对地质灾害的影响分析

泉州市地质灾害的形成和发展主要受地形地貌、地层岩性、地质构造、降雨及人类工程活动等条件控制，其中以人类工程活动的影响最为突出。在矿产资源开发的地区，由于个别矿山无序开采易诱发或加剧崩塌、滑坡等次生地质灾害，以及矿渣不合理堆放造成矿渣泥石流等灾害。因此在矿山生产过程中应同步加强矿区生态治理，恢复区域的生态服务功能。

（4）对生物多样性的影响分析

森林是陆地生态系统的主体，是陆地上最丰富的物种资源库和可更新的自然资源，它对促进经济社会发展和维护人类生态系统的良性循环起着十分重要的作用。矿产资源开发对生物多样性会造成影响，主要表现在矿产开发破坏地表植被和地下水疏干导致地表植被退化，矿山开采过程中的永久性占地和临时性占地将导致矿区土地功能和土地利用结构的变化，采、选、冶过程中的不合理排放的废水、废石污染生态环境，使生物多样性保护受到威胁。

目前本市矿泉水、地热的开采量不大，对生物多样性影响较小。对生物多样性的影响主要来自于建筑石料等露天开采矿区、工业场地、矿石堆场等占用土地和破坏植被。因此，矿产开发必须严格执行国家和省级生态保护要求，加强开发过程中对生物多样性的保护。

4.2.4.2 资源开发对生态环境保护目标的影响分析与评价

（1）对自然保护区、风景名胜区和森林公园的影响分析

矿产资源开发主要影响有：一是露天开采矿山对区内景观的完整性和协调性造成破坏，影响视觉效果；二是开采过程中产生的噪声和排放的废气对保护区生态环境产生不利影响；三是开采过程中可能诱发地质灾害，具有长期性、不可恢复的影响。

通过叠图分析，本规划设置的规划区块没有与保护区重叠，矿权设置合理，对上述保护区不会造成影响。

（2）对生态公益林的影响分析

本市生态公益林众多，经叠图分析，与泉州市一级公益林重叠的探矿权有南安市杏田铜多金属矿预查（新设）；采矿权有泉港区兴晟建材有限公司邱后山矿段陶土（瓷石）矿、惠安县辋川镇吕罔寨钾长石矿。与德化县一级公益林重叠的采矿权有德化县美龙矿业有限公司前厝坑瓷石矿。从生态公益林角度分析，规划与之相符性较差。因此，在设置规划区块、矿产开发过程中应注重生态公益林的保护，尤其避免露天开采以及运输对生态公益林的破坏。

（3）对重要水体及饮用水源保护区的影响分析

经叠图分析，除德化南方子尖金矿、德化兴阳将军帽金矿、德化洪鑫金矿与涌溪水库（非饮用水水源）有重叠外，本规划的其他开采区块没有与饮用水源保护区重叠。建议采取避让措施或有效措施，避免因矿产开发造成饮用水源地的影响。

##### 4.2.5 社会经济环境影响分析与评价

随着《规划》的实施，将进一步优化泉州市的矿业结构，合理开发利用本市的优势矿产资源，同时带动其他产业的共同发展，并且提供大量延伸附加的就业机会和社会财富，将有力地促进泉州市经济的增长。

（1）人口影响

矿产资源开发建设具有动力导向性和较强的增长能力，能够通过外部经济和产业之间的关联效应推动其他产业增长。因此，矿业开发将带动周边城镇人口的迁移和流动，非农人口比重将随之上升，矿区周边区域城镇化进程将加快。

（2）就业与社会和谐程度的影响

矿山建设发展需要征用土地，需要妥善安置失地农民，保障农民就业，解决好工农关系，这对矿区和谐与可持续发展意义重大。同时，也要处理好矿企与地方政府的关系，这是保证矿区有序开发，健康发展的关键所在。只有协调好这些关系，才能创建和谐矿区，造福一方。

矿山的建设需要大量的人、物资源，这将为附近居民提供一定的就业机会，从而带动当地的经济发展，增加居民收入，提高生活水平。因此，矿区的开发对当地的就业有着正面的积极作用。同时可带动当地服务业的发展，对当地的基础设施建设和改善有着促进作用。

（3）闭坑期的社会经济影响

矿区开发进入闭坑期，会面临企业转产、矿区工人下岗与再就业的问题。因此，当地政府除了要完善社会保障制度外，更应从发展战略出发，在矿区开发初期的规划阶段，从区域产业结构、产业布局等方面考虑资源枯竭后区域经济转型战略，规划转型方案，储备转型资金与各项资源，以保证在矿区发展后期能够顺利实施转型方案，从而实现社会经济平稳过渡。

##### 4.2.6 环境风险分析与评价

环境风险评价的目的是分析和预测项目存在的潜在危险、有害因素、项目建设和运行期间可能发生的突发事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），可能造成对人生安全与环境的影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急和缓解措施，以使项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

4.2.6.1 风险源项识别

矿产资源开发活动主要的环境风险包括爆炸、山洪泥石流、地面塌陷和尾矿库溃坝等。

4.2.6.2 主要环境风险分析

（1）炸药爆炸

炸药发生意外爆炸，将会对附近人员、建筑物及环境造成危害，因此，本次规划在矿山开采过程中规范使用炸药和集中爆破进行科学管理，建立制定和完善有效风险防范措施和切实可行的应急预案。

（2）地质灾害

地质灾害是指在自然或人为因素的作用下形成的对人类生命财产、环境造成破坏和损失的地质现象，主要包括崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷（沉降）等。为了更好地控制地质灾害发生，必须按照矿山开发利用设计方案进行开采，采空区及时利用废渣回填，坑道根据地质情况及时支护，尾矿库及堆场要科学、合理地选址，按设计要求建设、运行管理和封场，尽量防范地质灾害的发生，把风险降低到可控程度。

##### 4.2.7 资源环境承载力分析与评价

4.2.7.1 生态承载力分析与评价

规划区开发对生态系统有决定性影响的因素是水文和植被，植被是决定生态系统稳定性的关键性因素，水文是决定矿区发展的首要因素。因此，在矿业开发过程中需注重生态环境保护，特别是水资源的开发利用和植被保护，大力开展植被恢复重建，涵养水源，同时积极推行绿色矿山建设，节约水资源，通过采取植物、工程等措施防治水土流失和土壤沙化。

4.2.7.2 水资源承载力分析与评价

本市开发的矿种主要为煤矿、铁矿、水泥用灰岩、陶瓷土、建筑石料等，开采方式包括露天开采和地下开采。煤矿、铁矿和部分水泥用灰岩为地下开采，其他非金属矿主要为露天开采。露采矿山基本不产生生产废水，仅有少量生活污水、冲洗废水和雨水淋滤水等，经沉淀处理后，基本回用矿区绿化、地面冲洗，多余的部分达标排放。地采矿山外排废水量也较小，经处理达标后排入地表水体，不会造成水体水质的明显变化。因此，本市矿产资源开发过程中，由于主要纳污水体的COD环境容量较大，可以满足本规划水污染物排放的要求。

4.2.7.3 土地资源承载力分析与评价

本规划的开采规划区块与《泉州市土地利用总体规划（2006—2020年）》的规划图进行叠图处理可知，部分区块涉及农田、林地，与有关规划相冲突，因此，建议对部分规划方案进行调整，或者在发放这些区块的采矿权时，要求矿山企业在开发建设过程中不得占用、破坏基本农田；或者项目开发主体应根据国家、省市有关耕地、林地的保护政策，按照“占一补一”的原则，出资开垦新的农田、林地，用于补充项目建设对耕地、林地所造成的损失。

##### 4.2.8 矿山地质环境治理恢复与矿区土地复垦分析与评价

4.2.8.1 矿山地质环境重点治理区（工程）

主要落实省级规划，结合本市生态环境建设规划、地质环境现状和矿山开发现状，全市划定矿山地质环境重点治理区（工程）7处，基本涵盖了生产重点矿山和历史遗留闭坑矿山的治理恢复，治理区（工程）布置合理，基本保证本市生态环境功能区的修复。包括：

（1）德化双旗山——邱村金矿地质环境重点治理区，2017年底完成矿山植被修复，预计投资400万元。

（2）德化阳山铁矿地质环境重点治理区（工程），2018年完成尾矿库和露天开采迹地的生态环境修复，预计投资200万元。

（3）永春天湖山煤矿地质环境重点治理区，2019年完成矿山煤矸石堆场生态环境修复，预计投资300万元。

（4）晋江市废弃石窟生态环境重点治理区，治理工程分期分批对废弃采石场进行充填、复绿与土地复垦利用。到2020年完成治理率达45%以上，预计投资5000万元。

（5）石狮市废弃石窟生态环境重点治理区，2016年全面规划，2017年争取项目立项，至2020年完成45%以上废弃采石场的回填、土地复垦和绿化治理，预计投资5000万元。

（6）南安市石井一带废弃石窟生态环境重点治理区，2017年全面规划，至2020年完成45%以上废弃采石场的回填、土地复垦和绿化治理，预计投资2000万元。

（7）安溪官桥——龙门国家矿山地质环境综合治理示范工程，治理面积约11平方公里，投资概算总额56994万元。分三期进行实施，截止2015年底，基本完成前二期治理重点项目，三期治理工作预计2017年完成。

4.2.8.2 矿区土地复垦重点项目

《规划》在矿山地质环境重点治理区（工程）和重点治理项目中都有包括土地复垦规划，但各个治理区或治理项目因存在的主要环境问题及其受影响的程度不同，具体土地复垦措施也有所不同。目前主要的土地复垦措施有工程复垦和生物复垦。

（1）工程复垦主要措施：采矿工艺与复垦工艺相结合措施；表土的剥离和存储措施；排土与平整工程；覆盖表土与修整工程；基本水土保持措施。

（2）生物工程主要措施：依据“因地制宜”原则，在土地工程复垦基础上，认真分析造林立地条件类型，做到适地适树，适地种草；以草为先锋，灌木为主体，建立草、灌、乔相结合的生态环境恢复体系；把林草植被建设与矿区水土流失防治和环境绿化美化相结合，建立一个环境优美、社会和谐、稳定发展的生态型矿区。

### 5  预防和减轻环境影响的对策措施

### 5.1 环境预防对策和措施

##### 5.1.1 建立健全环境管理体系

（1）国土资源主管部门要建立健全矿山环境监督管理长效机制，实行统一规划、分区管理、分类治理和分步实施。在充分考虑环境因素的基础上，合理划定矿产资源开采分区，尽可能协调矿业开发与其他经济建设和环境保护的矛盾。严格规范限制和禁止开采区的管理，严格控制采矿活动对生态环境的影响。

（2）实行矿产资源开发差别化调控政策。允许开采与国家经济社会发展密切相关且省内供给相对不足的矿产，主要包括煤、铜、金、银等金属矿产以及地热、高岭土（陶瓷土、瓷石）等重要非金属矿产；准入限制对环境有较大影响的铅、锌、钼等矿产的开发；对无烟煤、水泥用石灰岩、建筑石料（机制砂）等矿产以满足区域经济发展和基础设施建设最基本需求出发，从矿山总数、开采总量加以严格控制，最大限度减少对环境的破坏。

（3）认真执行矿山地质环境治理与恢复保证金制度，进一步完善矿山环境保护与修复的有关规定，并规范其资金使用的管理。

（4）进一步完善矿山环境监测体系，加强对矿业活动可能造成的矿山环境问题和地质灾害的监测预报，并建立报告制度，以有效保护矿山环境，防灾减灾。

##### 5.1.2 完善矿山环境准入条件

（1）实行矿山环境影响评价制度。新建矿山按规定进行环境影响评价，并经环境保护行政主管部门审批，实行“环境一票否决制”。

（2）实行使用林地预审制度。新建矿山涉及使用林地的，应提交县级以上林业主管部门出具的使用林地初审意见。否则国土资源部门不予受理。

（3）实行“矿山生态环境恢复治理保证金”制度。新建矿山必须编制矿山地质环境保护与恢复治理方案及土地复垦方案，签订矿山地质环境恢复治理协议书，缴纳“矿山生态环境恢复治理保证金”。新建矿山未按规定缴纳“矿山生态环境恢复治理保证金”的，不予办理采矿许可登记手续。

（4）实行“三同时”制度。新建矿山的环境保护和治理工程，应当与矿山主体工程同时设计、同时施工、同时验收。矿山地质环境保护与恢复治理工程验收不合格的，不得投入使用，不得进行生产。

##### 5.1.3 建立矿山环境风险防范和应急预案

（1）加强防范易燃易爆物质的爆炸、尾矿库溃坝等风险带来的对周围自然环境和社会环境的影响，加强和规范爆炸危险源储存场所及尾矿库的管理，应设专人管理、明显警示标志。

（2）尾矿库选址要合理，并进行可行性论证，科学设计，规范施工，定期检查鉴定其安全性。

（3）建立预警体系，制定环境突发事件应急预案。做到预防预警、应急响应、应急处理、应急终止、信息及时发布。

### 5.2 环境防治对策和措施

##### 5.2.1 矿山地质环境防护及恢复措施

（1）根据矿山地质环境总体要求，对矿山环境保护功能区进行划分，实施矿山地质环境重点治理区和矿区土地复垦重点项目，制定相应的监测、预防、控制、管理和治理措施。禁止在具有生态环境保护功能的区域开展不符合其功能定位的矿产开发活动。

（2）严格控制矿山“三废”排放。环境保护部门要建立和完善矿山企业排污许可管理制度，健全矿山环境保护和污染排放监测体系，运用网络、遥感等先进技术，加强对矿山企业排污的实时监测，及时发现和查处破坏环境的违法违规行为，保证矿山企业“三废”达标排放。

（3）采矿权人在办理采矿许可证延续登记手续时，需要续签矿山地质环境恢复治理协议书，重新审核矿山地质环境保护与恢复治理方案和土地复垦方案，

并核定应缴纳的保证金。

（4）实行“边开采边治理”制度。矿山企业是矿山地质环境恢复治理责任的主体，应当实行边开采边治理，履行恢复治理义务。国土资源主管部门要会同有关职能部门按照各自职责分工，加强检查巡查和指导，要把矿山地质环境恢复治理工作列入矿山年检内容。

（5）加强尾矿库安全管理。发改委、安全生产监督管理部门要从严审批尾矿库项目建设，安全生产监督管理部门要切实加强对尾矿库安全生产的监督管理和技术指导，督促企业全面落实安全生产的主体责任。

（6）停办、关闭矿山的采矿权人应当按照矿山地质环境保护与恢复治理方案、土地复垦方案和矿山地质环境恢复治理协议书的要求，完成矿山地质环境恢复治理工作。

（7）历史遗留矿山和矿山地质环境恢复治理责任人灭失的，由矿山所在地的市、县国土资源行政主管部门，使用经市、县人民政府批准设立的政府专项资金进行恢复治理。

（8）遵循“谁投资谁受益”的原则，鼓励社会各界各种主体多渠道投资，实施闭坑矿山地质环境恢复治理。

##### 5.2.2 开展清洁生产，发展循环经济

（1）保证使用设备的先进性。更新矿山采选设备，进一步降低生产能耗、提高劳动生产率水平。

（2）提高矿产资源开发利用水平。充分利用新技术、新工艺来提高开采回采率、损失贫化率、选矿回收率和综合利用率，降低电耗系数和资源有毒、有害系数。

（3）控制污染物产生水平。严格控制采选过程中排出的废气、废水和固体废物，采取有效措施使其达标排放或综合回收利用。

（4）提高废物回收利用水平。采矿产生的废石和选矿产生的尾矿都可以用作再选、再利用或回填采空区，井下和选矿厂产生的废水经过处理可以循环使用。

（5）提高土地复垦率。矿山生产活动对生态环境的不利影响就是破坏土壤，造成环境失衡，主要危害表现在废石场和尾矿库。所以，大力提倡固体废物的综合回收利用，对废石场和尾矿坝进行土地复垦，着力发展资源循环利用，促进循环经济发展。

（6）调整和优化矿业结构。按照“扶优汰劣、扶大汰小”原则，调整和优化矿山结构；通过“抓矿区改造、促结构调整，抓龙头企业、促行业发展”的办法，调整和优化开发结构；通过技术改造、科技创新，调整矿产品结构。

### 5.3 环境修复补救措施

##### 5.3.1 主要工程措施

（1）边坡防护，修建截排水水沟，采坑回填，挂网喷草，植树，种草，铺种草皮等。

（2）按照“适地适树、适地适草”的原则，采取树、藤、草相结合，选择常绿的树、藤、草等耐旱速生的植物。

##### 5.3.2 主要管理措施

（1）按照“属地管理”，加强组织领导，明确治理目标和责任单位，组织协调各有关部门、各责任单位严格按计划完成治理任务；

（2）按照“五定三包”（定面积、定树种、定数量、定经费、定期限，包治、包种、包管理）要求落实治理工作；

（3）加强督促检查，分阶段按季度进行检查考评，及时上报治理进度；

（4）严格按照工程验收标准进行验收，在县级国土资源管理部门组织的初验基础上，市国土资源管理部门邀请省、市专家再逐点复验，确保治理任务保质保量完成。