泉州市水利局文件

附件1

晋江二、三级河道管理范围划定成果表

（晋江三级西溪）

| 序号 | 县（市、区）、乡镇 | 管理线长度（km） | 防洪标准 | 堤防等级 | 堤型 | 管理范围线划定标准（背水侧） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 安溪县 |  |  |  |  |  |
| （一） | 安溪县湖头镇 |  |  |  |  |  |
| 1 | 已建、在建堤防 | 4.396 | 20年一遇 | 4级 | 石堤/土堤 | 堤轴线（临水侧堤顶或栏杆）外延20m |
| 2 | 规划堤防 | 6.416 | 20年一遇 | 4级 | / | 规划防洪岸线外延20m |
| 3 | 无堤防且无防洪任务达标段 | 3.426 | / | / | / | 设计洪水位与河道岸边交线 |
| 小计 |  | 14.238 |  |  |  |  |
| （二） | 安溪县金谷镇 |  |  |  |  |  |
| 1 | 已建、在建堤防 | / | / | / | / | / |
| 2 | 规划堤防 | 14.172 | 20年一遇 | 4级、5级 |  | 规划防洪岸线外延20m |
| 3 | 无堤防且无防洪任务达标段 | 11.731 | / | / | / | 设计洪水位与河道岸边交线 |
| 小计 |  | 25.903 |  |  |  |  |

| 序号 | 县（市、区）、乡镇 | 管理线长度（km） | 防洪标准 | 堤防等级 | 堤型 | 管理范围线划定标准（背水侧） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （三） | 安溪县蓬莱镇 |  |  |  |  |  |
| 1 | 已建、在建堤防 | 2.17 | 20年一遇 | 5级 | 石堤 | 征地线为管理线 |
| 2 | 规划堤防 | 1.594 | 20年一遇 | 5级 | / | 规划防洪岸线外延20m |
| 3 | 无堤防且无防洪任务达标段 | 1.975 | / | / | / | 设计洪水位与河道岸边交线 |
| 小计 |  | 5.739 |  |  |  |  |
| （四） | 安溪县魁斗镇 |  |  |  |  |  |
| 1 | 已建、在建堤防 | 1.338 | 20年一遇 | 5级 | 石堤 | 征地线为管理线 |
| 2 | 规划堤防 | 5.803 | 20年一遇 | 5级 | / | 规划防洪岸线外延10m、20m |
| 3 | 无堤防且无防洪任务达标段 | 8.768 | / | / | / | 设计洪水位与河道岸边交线 |
| 小计 |  | 15.909 |  |  |  |  |
| （五） | 安溪县城关 |  |  |  |  |  |
| 1 | 已建、在建堤防 | 25.17 | 20年一遇 | 4级 | 复合式堤/石堤/土堤/重力式浆砌石 | 征地线为管理线、堤轴线（临水侧堤顶或栏杆）外延10m |
| 2 | 规划堤防 | 6.482 | 20年一遇 | 4级 | 重力式浆砌石/复合式堤 | 规划防洪岸线外延20m |
| 3 | 无堤防且无防洪任务达标段 | 14.896 | / | / | / | 设计洪水位与河道岸边交线 |
| 小计 |  | 46.548 |  |  |  |  |

| 序号 | 县（市、区）、乡镇 | 管理线长度（km） | 防洪标准 | 堤防等级 | 堤型 | 管理范围线划定标准（背水侧） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 南安市 |  |  |  |  |  |
| （一） | 南安市仑苍镇 |  |  |  |  |  |
| 1 | 已建、在建堤防 | 5.39 | 20年一遇 | 4级 | 复合式/土堤 | 堤轴线（临水侧堤顶或栏杆）外延20m、征地线为管理线 |
| 2 | 规划堤防 | 0.84 | 20年一遇 | 4级 | / | 规划防洪岸线外延20m |
| 3 | 无堤防且无防洪任务达标段 | 8.52 | / | / | / | 设计洪水位与河道岸边交线 |
| 小计 |  | 14.75 |  |  |  |  |
| （二） | 南安市溪美街道 |  |  |  |  |  |
| 1 | 已建、在建堤防 | / | / | / | / | / |
| 2 | 规划堤防 | 13.5 | 20年一遇 | 4级、5级 | / | 规划防洪岸线外延20m |
| 3 | 无堤防且无防洪任务达标段 | 0.795 | / | / | / | 设计洪水位与河道岸边交线 |
| 小计 |  | 14.295 |  |  |  |  |
| （三） | 南安市城关 |  |  |  |  |  |
| 1 | 已建、在建堤防 | 25.316 | 30年一遇 | 3级 | 土堤、扶壁式砼堤，土堤/路堤结合、防洪墙、浆砌石复式断面 | 征地线为管理线、堤轴线（临水侧堤顶或栏杆）外延15m、25m |
| 2 | 规划堤防 | / | / | / | / | / |
| 3 | 无堤防且无防洪任务达标段 | 2.625 | / | / | / | 设计洪水位与河道岸边交线 |
| 小计 | 7 | 27.941 |  |  |  |  |

（晋江三级东溪）

| 序号 | 县（市、区）、乡镇 | 管理线长度（km） | 防洪标准 | 堤防等级 | 堤型 | 管理范围线划定标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 永春 |  |  |  |  |  |
| （一） | 永春城关 |  |  |  |  |  |
| 1 | 已建、在建堤防 | 16.77 | 20年一遇 | 4级 | 重力式浆砌石堤 | 堤轴线（临水侧堤顶或栏杆）外延10m |
| 2 | 规划堤防 | / | / | / | / | / |
| 3 | 无堤防且无防洪任务达标段 | / | / | / | / | / |
| 小计 |  | 16.77 |  |  |  |  |
| （二） | 永春县东平镇 |  |  |  |  |  |
| 1 | 已建、在建堤防 | 5.083 | 20年一遇 | 4级 | 土石复合堤/土堤 | 堤轴线（临水侧堤顶或栏杆）外延10m；征地线为管理线 |
| 2 | 规划堤防 | 1.919 | 20年一遇 | 4级 |  | 规划防洪岸线外延20m |
| 3 | 无堤防且无防洪任务达标段 | 2.424 | / | / | / | 设计洪水位与河道岸边交线 |
| 小计 |  | 9.426 |  |  |  |  |
| （三） | 永春县库区段 |  |  |  |  |  |
| 1 | 已建、在建堤防 | / | / | / | / | / |

| 序号 | 县（市、区）、乡镇 | 管理线长度（km） | 防洪标准 | 堤防等级 | 堤型 | 管理范围线划定标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 规划堤防 | 7.121 | 20年一遇 | 4级 | / | 规划防洪岸线外延20m |
| 3 | 无堤防且无防洪任务达标段 | 2.621 | / | / | / | 设计洪水位与河道岸边交线 |
| 小计 |  | 9.742 |  |  |  |  |
| （四） | 南安市码头段 |  |  |  |  |  |
| 1 | 已建、在建堤防 | / | / | / |  | / |
| 2 | 规划堤防 | 4.794 | 20年一遇 | 4级 |  | 规划防洪岸线外延20m |
| 3 | 无堤防且无防洪任务达标段 | 2.85 | / | / |  | 设计洪水位与河道岸边交线 |
| 小计 |  | 7.644 |  |  |  |  |
| （五） | 南安市梅山镇 |  |  |  |  |  |
| 1 | 已建、在建堤防 | / | / | / |  |  |
| 2 | 规划堤防 | 14.868 | 20年一遇 | 4级 |  | 规划防洪岸线外延20m |
| 3 | 无堤防且无防洪任务达标段 | 7.228 | / | / |  | 设计洪水位与河道岸边交线 |
| 小计 |  | 22.096 |  |  |  |  |
| （六） | 南安市洪濑镇 |  |  |  |  |  |
| 1 | 已建、在建堤防 | 11.062 | 20年一遇 | 4级 | 复合式/土堤 | 征地线为管理线；堤轴线（临水侧堤顶或栏杆）外延20m |
| 2 | 规划堤防 | 1.366 | 20年一遇 | 4级 | / | 规划防洪岸线外延20m |

| 序号 | 县（市、区）、乡镇 | 管理线长度（km） | 防洪标准 | 堤防等级 | 堤型 | 管理范围线划定标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 无堤防且无防洪任务达标段 | 1.463 | / | / | / | 设计洪水位与河道岸边交线 |
| 小计 |  | 13.891 |  |  |  |  |
| （七） | 南安市康美镇 |  |  |  |  |  |
| 1 | 已建、在建堤防 | / | / | / |  | / |
| 2 | 规划堤防 | 6.772 | 20年一遇 | 4级 |  | 规划防洪岸线外延20m |
| 3 | 无堤防且无防洪任务达标段 | 3.953 | / | / |  | 设计洪水位与河道岸边交线 |
| 小计 |  | 10.725 |  |  |  |  |
| （八） | 南安市美林街道 |  |  |  |  |  |
| 1 | 已建、在建堤防 | / | / | / |  | / |
| 2 | 规划堤防 | 6.161 | 20年一遇 | 4级 |  | 规划防洪岸线外延20m |
| 3 | 无堤防且无防洪任务达标段 | 4.916 | / | / |  | 设计洪水位与河道岸边交线 |
| 小计 |  | 11.077 |  |  |  |  |
| （九） | 南安市丰州镇 |  |  |  |  |  |
| 1 | 已建、在建堤防 | 0.572 | 20年一遇 | 4级 | 土堤 | 征地线为管理线 |
| 2 | 规划堤防 | 0.043 | 20年一遇 | 4级 | / | 规划防洪岸线外延20m |
| 3 | 无堤防且无防洪任务达标段 | 3.316 |  |  |  | 设计洪水位与河道岸边交线 |
| 小计 |  | 3.931 |  |  |  |  |

（晋江二级河道）

| 序号 | 分段 | 管理线长度（km） | 防洪标准 | 堤防等级 | 堤型 | 管理范围线划定标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 双溪口至金鸡拦河闸段 |  |  |  |  |  |
| 1 | 已建、在建堤防 | 7.967 | 100年一遇 | 1级 | 土堤；土堤+下部挡墙；加筋挡墙复合堤+下部挡墙 | 征地线为管理线 |
| 2 | 规划堤防 | 4.144 | 30年、100年一遇 | 1级、3级 |  | 规划防洪岸线外延25m、40m |
| 3 | 无堤防且无防洪任务达标段 | 4.030 | / | / |  | 设计洪水位与河道岸边交线 |
| 小计 |  | 16.141 |  |  |  |  |
| （二） | 金鸡新闸至枪城河口段 |  |  |  |  |  |
| 1 | 已建、在建堤防 | 28.262 | 100年一遇 | 1级 | 土堤；钢筋混凝土堤；石堤 | 路堤结合段，堤轴线（临水侧堤顶或栏杆）外延20m；防洪墙护堤地下限值20m；征地线 |
| 2 | 规划堤防 | 9.709 | 100年一遇 | 1级 |  | 路堤结合段，规划防洪岸线外延20m |
| 3 | 无堤防且无防洪任务达标段 | 0 | / | / | / |  |
| 小计 |  | 37.971 |  |  |  |  |

附件2

市属水利工程管理与保护范围划定成果表

| 水库 名称 | 规模 | 总库容（万m3） | 工程 等别 | 库区管理范围线 | 工程枢纽管理范围 |  |  |  | 生产管理辅助设施管理范围 | 其他已归属水库管理机构用地的管理范围 | 库区保护 范围线 | 工程枢纽保护 范围线 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 水库大坝管理 范围线 |  | 溢洪道管理范围线 | 其他建筑物管理范围线 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 洪水位 （m） | 大坝 长度 （m） | 距坝脚上游、下游，坝两侧距离（m） | 由工程两侧轮廓线或开挖线向外距离/消力池以下距离 （m） | 从工程外轮廓线或开挖边线向外距离（m） |  |  |  |  |
| 山美 水库 | 大型 | 65500 | Ⅱ | 库区回水淹没线98.58 ~98.78m | 300.0 | 175/250/250 | 150/250 | 40 | 按管理处的实际占地外轮廓线 | （1）防汛公路等其他管理用地：坝区防汛公路（大坝右岸大坝及山美大桥之间范围）及以上20m的山坡地（2）坝下河道段管理范围：大坝、溢洪道挑流鼻坎至山美大桥的河道。 | 库区管理范围线以外至第一道分水岭脊线间的山坡 | 主要建筑从在工程管理范围边界线外延向上游、下游外延400m，向左、右方向外延250m；一般建筑物在工程管理范围外延不少于50m。 |
| 龙门滩水库 | 中型 | 5251 | Ⅲ | 库区回水淹没线453.0m | 一级：149.0 | 一级：125/175/175 二级：100/150/100 | 125/200 | 40 | 按管理处生活区的实际占地 | 现状10个已确权办证用地为实际占地范围线；丽岛人行布道工程实际用地外轮廓线。 |  | 工程管理范围边界线外延，上、下游200m，两侧100m。 |

| 水库 名称 | 规模 | 总库容（万m3） | 工程 等别 | 库区管理范围线 | 工程枢纽管理范围 |  |  |  | 生产管理辅助设施管理范围 | 其他已归属水库管理机构用地的管理范围 | 库区保护 范围线 | 工程枢纽保护 范围线 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 水库大坝管理 范围线 |  | 溢洪道管理范围线 | 其他建筑物管理范围线 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 洪水位 （m） | 大坝 长度 （m） | 距坝脚上游、下游，坝两侧距离（m） | 由工程两侧轮廓线或开挖线向外距离/消力池以下距离 （m） | 从工程外轮廓线或开挖边线向外距离（m） |  |  |  |  |
| 石壁 水库 | 中型 | 5776 | Ⅲ | 库区回水淹没线66.29m | 310.7 | 125/175/175 | 125/200 | 40 | 按管理处的实际占地外轮廓线 |  | 库区管理范围线以外至第一道分水岭脊线间的山坡 | 水库枢纽工程管理范围外延300m区域（依据泉政文〔2017〕46号）。 |
| 彭村 水库 | 中型 | 6994 | Ⅲ | 库区征地线642~643 m | 316.742 | 125/175/175 | 125/200 | 40 | 按照设计征地边界线划定 |  |  | 主要建筑从在工程管理范围边界线外延向上游、下游外延250m，向左、右方向外延150m；一般建筑物在工程管理范围外延不少于50m。 |
| 桃源 水库 | 小型 | 817 | Ⅳ | 扩蓄后的库区征地线118~120.89 m | 788.0 | 100/150/100 | 75/150 | 40 | 按管理处的实际占地外轮廓线 |  |  | 主要建筑从在工程管理范围边界线外延向上游、下游外延200m，向左、右方向外延100m；一般建筑物在工程管理范围外延不少于50m。 |

（金鸡拦河闸）

| 名称 | 等级 | 管理范围线标准 | 保护范围线标准 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金鸡拦河闸 | Ⅰ | 按该工程现有征地线：向上游外延60m，下游外延80m，左岸至水闸管理房围墙边界，右岸至防洪堤坡脚线，河道两岸管理范围往上游延伸至旧金鸡闸已建驳岸。 | 管理范围边界以外300m |  |

主题词：

抄送：

泉州市水利局办公室    印发