泉州市矿产资源总体规划

（2016—2020年）

泉州市人民政府

2017年11月

正 文 目 录

总  则	1

一、规划编制目的和依据	1

二、规划适用范围	1

三、规划适用期限和基准年	2

第一章  矿产资源现状与形势	3

一、资源概况	3

二、发展现状	3

三、面临形势	9

第二章  指导思想、基本原则与规划目标	13

一、指导思想	13

二、基本原则	13

三、规划目标	15

第三章  地质调查评价与矿产资源勘查	20

一、基础性公益性地质调查评价	20

二、矿产资源勘查	21

三、矿产资源勘查规划分区	21

四、矿产资源勘查区划设置	24

第四章   矿产资源开发利用与保护	27

一、矿产资源开发总体布局	27

二、矿产资源开发具体布局	29

三、矿产资源开发规划分区	29

四、矿产资源开发总量调控	33

五、矿产资源开发区划设置	36

六、矿业开发结构调整与转型升级	38

七、矿产资源集约节约和综合利用	40

第五章   严格规范普通建筑用砂石（机制砂）资源开发管理	43

一、合理调控开采总量	43

二、优化资源开采布局	43

三、严格开采规划准入管理	46

第六章  矿山地质环境保护与治理恢复	47

一、矿山地质环境保护总体要求	47

二、矿山地质环境现状调查评价	47

三、矿山地质环境保护对策措施	49

四、实施矿山地质环境治理项目	52

第七章  积极发展绿色矿业	55

一、绿色矿山建设总体思路	55

二、绿色矿山建设基本目标	55

三、绿色矿山建设方法路径	55

四、绿色矿山建设具体任务	57

五、绿色矿山建设具体措施	59

第八章  矿产资源规划实施与管理	62

一、矿产资源规划实施措施	62

二、矿产资源规划管理措施	64

附图目录

1．泉州市矿产资源分布与开发利用现状图（1∶25万）

2．泉州市矿产资源调查评价和勘查规划图（1∶25万）

3．泉州市矿产资源开发利用与保护规划图（1∶25万）

4．泉州市矿山地质环境保护与治理规划图（1∶25万）

附表目录

附表1   2015年泉州市矿业经济概况表

附表2   截至2015年泉州市主要矿产资源储量表

附表3   截至2015年泉州市主要矿区（床）资源储量基本情况表

附表4   截至2015年泉州市主要矿产开发利用现状表

附表5   截至2015年泉州市主要矿山开发利用现状表

附表6   截至2015年泉州市探矿权现状表

附表7   截至2015年泉州市采矿权现状表

附表8   泉州市矿产资源调查评价分区表

附表9   泉州市矿产资源勘查分区表

附表10  泉州市矿产资源勘查规划区块表

附表11  泉州市矿产资源开采分区表

附表12  泉州市矿产资源开采规划区块表

附表13  泉州市矿产资源开发重大项目规划表

附表14  泉州市主要矿产矿山最低开采规模规划表

附表15  泉州市主要矿区（床）最低开采规模和最低服务年限规划表

附表16  泉州市主要矿山矿产资源综合利用指标规划表

附表17  泉州市矿山地质环境保护与治理恢复及土地复垦规划表

附表18  福建省主要矿产已建、新建矿山最低开采规模、最低服务年限规划表

附件目录

1．泉州市乡镇饮用水水源地一览表

2．泉州市各市（县）级文物保护单位表

### 总  则

为深入贯彻节约资源和保护环境的基本国策，合理安排矿产资源勘查、开发利用与保护，促进矿产资源利用方式和管理方式的根本转变，协调矿产资源开发与生态文明建设，提高矿产资源对本市经济社会可持续发展的保障能力，依据《中华人民共和国矿产资源法》、《矿产资源规划编制实施办法》（国土资源部令第55号）、《国土资源部关于开展第三轮矿产资源规划编制工作的通知》（国土资发[2014]35号）、《福建省矿产资源总体规划（2016—2020年）》、《福建省国土资源厅关于市县级矿产资源总体规划编制指导意见》（国土资厅发[2015]9号）和《泉州市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》等有关规定，制定《泉州市矿产资源总体规划（2016—2020年）》（以下简称《规划》）。

本《规划》是国家矿产资源规划体系的重要组成部分，是泉州市依法审批和监督管理矿产资源勘查开发活动、维护矿产开发利用秩序的重要依据，是统筹矿产资源勘查、开发、利用与保护，加强和改善矿产资源宏观调控的重要手段。涉及矿产资源开发利用活动的相关专项规划，应当与本《规划》做好衔接。

本《规划》适用范围为除金门县外的本市所辖行政区域：即晋江市、石狮市、南安市、德化县、永春县、安溪县、惠安县、鲤城区、丰泽区、洛江区、泉港区、泉州经济技术开发区、泉州台商投资区。

本《规划》适用对象为《中华人民共和国矿产资源法实施细则》附件《矿产资源分类细目》所列并在本行政区域分布的矿种。

本《规划》以2015年为基期，2020年为目标年， 展望到2025年。

### 第一章  矿产资源现状与形势

#### 一、资源概况

截止2015年底，全市已发现各类矿产46种，已探明资源储量的矿种29种，其中：能源矿产2种，金属矿产8种，非金属矿产18种，水气矿产1种。探明资源储量的矿区有339个，其中大型（井田）13处、中型27处、小型299处。主要矿产包括：铁、锰、铜、铅、锌、钼、金、银、煤、硫铁矿、水泥用灰岩（大理岩）、叶蜡石、硅灰石、明矾石、萤石（普通）、石墨、长石、高岭土、陶瓷土（瓷石）、伊利石、水泥用粘土、建筑用花岗岩（凝灰岩）、饰面用及雕刻用辉绿岩（花岗岩、闪长岩）、冶金用石英、玻璃用砂、铸型用砂、建筑用砂、地热、矿泉水等。矿产资源集中分布在德化（金矿、铁矿、水泥用灰岩、陶瓷土矿）、永春（煤矿、水泥用灰岩、陶瓷土矿）、安溪（铁矿、水泥用灰岩），沿海一带主要为饰面用石材和建筑用石料。

#### 二、发展现状

##### （一）地质矿产勘查现状

基础地质方面，完成全市陆域1:25万区域地质调查、生态地球化学调查与评价；完成辖区1:20万区域地质调查、水文工程地质调查、航空磁测、航空放射性测量和重力测量等；到2015年，全市1:5万矿产地质调查覆盖率达50%、1:5万区域地质调查覆盖率达25%；1∶100万海洋地质调查、1∶25万农业地质调查实现全覆盖；泉州市城市地质调查基本完成，应急地下水源地调查工作初显成效。

商业性矿产勘查方面，2015年底，全市共有矿产资源勘查项目39个，勘查区面积313.93平方千米。“十二五”期间，全市累计商业性矿产勘查投资11778万元，在金、铁、水泥用灰岩（大理岩）、煤矿以及地热等矿产勘查方面取得显著成果，新增煤炭资源储量777万吨、金矿10.35吨（金属）、铁矿583万吨、水泥用灰岩69135万吨，有效地增强了全市矿产资源保障能力。

##### （二）矿产开发利用现状

2015年底，全市持证矿山企业113家，比2007年底减少467家，规模达到大中型的矿山63家，占矿山总数的56%。2015年开发利用矿产15种，矿石开采总量2256万吨（不含普通建筑用砂石及重点工程所需石料），矿业产值11.5亿元。开发的大宗矿产主要有煤、铁、金、普通建筑用砂石、水泥用灰岩、高岭土（陶瓷土）等，其产量产值占全市矿业总产值的95%以上，形成了永春天湖山煤炭基地，德化、安溪铁矿采选冶基地，德化黄金开发基地，安溪、永春、德化水泥建材基地，德化高岭土（陶瓷土、瓷石）开发深加工基地，晋江和南安建筑、卫生陶瓷基地，惠安、南安石材雕刻等矿产品精加工基地以及南安水头石材加工进出口交易基地。

全市矿产品加工企业6000多家，年创加工工业产值约830亿元，约占全市工业产值的百分之七，成为全市重要的支柱产业。其中，以饰面石材、建筑陶瓷、卫生陶瓷、工艺美术陶瓷为主的非金属矿产品加工企业约4300家，年创工业产值约780亿元，成为全省乃至全国重要的石材、陶瓷开发、加工和出口基地。

##### （三）上轮规划实施主要成效

上轮规划实施以来，矿业开发布局更加合理，矿产资源集约节约利用和综合利用水平显著提升，矿山地质环境持续改善，矿产资源开发利用更加规范有序。

1、矿产资源规划全面实施，宏观调控目标基本实现

一是矿产资源规划体系日臻完善，规划管理全面到位。全市编制实施了市、县级矿产资源总体规划（2008-2015）和矿业用地整治利用规划，形成一套自上而下、定位明确、功能不同、责任到位的矿产资源规划管理体系。二是矿产资源开发布局趋于合理，开发利用结构逐步优化。全市关闭各类小散乱矿山467家，饰面石材矿山全行业退出，普通建筑用砂石矿山调整布局、总量压缩至49家。三是矿产资源开发总量得到有效调控，矿产资源供给侧结构调整初显成效。煤矿过剩产能淘汰全面完成，建筑石料过量开采有效遏制，严重破坏矿山地质环境的掠夺式开采现象不复存在。四是矿产资源循环经济持续发展，矿山“三废”排放显著减少。全市年综合利用煤矸石超过100万吨、金属矿尾矿超过50万吨。

2、矿产开发水平显著提高，开发利用技术明显进步

上轮规划实施期间，本市大力推广应用新技术、新方法、新设备，促使矿山企业更新开采设备，提高矿山机械化开采水平，矿产资源开发利用水平明显提高，矿产资源损失浪费现象得到遏制。开采回采率和选矿回收率分别提高2～3%。全市露天矿山采用潜孔爆破、机械锤震动代替二次爆破作业、机械化铲装的比例达到100%。固体废弃物制作建筑用碎石、机制砂和机制砖，铁矿、金矿、锌矿尾矿分别综合利用为水泥用辅料和陶瓷用辅料的比例逐年升高，取得较好的经济和环境效益。

3、地质环境保护持续加强，矿山生态得到有效改善

一是矿山地质环境保护成效显著。全市共治理历史遗留废弃矿山面积1779公顷，占全市历史遗留废弃矿山治理面积的42%。其中，尾矿库闭库治理5座，复垦为生态茶园6.7公顷；封闭治理废弃矿井、采坑621处；对15处重要景观地带的高陡岩石边坡实施立面绿化治理，绿化面积超过12公顷；组织实施安溪官桥—龙门石材矿区地质环境治理示范工程，治理面积1100公顷。二是制定出台鼓励社会力量参与废弃矿山生态治理的政策措施。引导吸收利用社会资金近亿元，开垦茶园67公顷，整治为工业用地约13公顷，利用废弃矿山建设4处乡村运动休闲场所和1处乡村公园，复垦建设2处花卉苗圃基地13公顷，复垦耕地29公顷。

4、矿山生产条件明显改善，安全生产事故显著下降

上轮规划期间，全面推广露天矿山“统一爆破、专业爆破、爆破作业与采矿作业分离经营”的模式，大力推进机器替人方法，取得立竿见影的成效。全市已连续5年未发生非煤矿山安全生产事故，矿山事故发生数连续多年低于市安全委下达的控制指标，连年呈现“安全生产投入大幅增加，开采机械化水平明显提升，安全生产事故件数和死亡人数显著下降”的良好态势。

5、矿产开发监管更加有效，违法采矿现象大幅锐减

一是规范运行“打非”信息系统，有效监管非法采矿。全市共落实乡镇巡查人员540多人，定期进行动态巡查，遏制非法采矿于萌芽状态。全市矿山动态巡查到位率、案件核查率、非法矿山取缔率长期居于全省前列。二是建立重点区域实时监控系统，快速打击非法采矿。全市在重点非法采矿易发区域设置全球眼监控230多个，实行24小时实时监控。三是对地下开采矿山实行交换图制度。地采矿山每半年要提交地下采掘工程平面图和井上井下作业对照图，每年都组织地勘单位下井实测核对，防止矿山企业超层越界开采。严厉而有效的监管，全市非法违法采矿现象从原来频发、群发、持续锐减为零星、分散、间歇的状态。

专栏一  第二轮规划主要指标完成情况

| 类别 | 指标 | 2015年 指标 | 完成情况 | 完成比例（%） | 指标 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿产资源 勘查 （新增查明资源储量） | 煤（万吨） | ≥5540 | 777 | 14 | 预期性 |
|  | 金（金属吨） | ≥10 | 10.35 | 103.5 |  |
|  | 铅锌矿（金属万吨） | ≥20 | 政策调控 |  |  |
|  | 铜（金属万吨） | ≥5 | 0 | 未完成 |  |
|  | 铁（矿石万吨） | ≥200 | 583 | 291.5 |  |
|  | 水泥用灰岩（万吨） | ≥15000 | 69135 | 460.9 |  |
| 主要矿产资源开采总量控制 | 煤（万吨） | ≤210 | 131.5 | 完成 |  |
|  | 萤石（万吨） | ≤4 | 0 | 完成 |  |
|  | 水泥用灰岩（万吨） | ≤900 | 400.5 | 完成 |  |
|  | 饰面石材（万立方米） | ≤180 | 关闭 | 完成 |  |
| 矿产资源开发利用与保护 | 矿山总数（个） | ≤350 | 113 | 完成 | 约束性 |
|  | 大中型矿山比例（%） | ≥20 | 56 | 完成 | 预期性 |
|  | 开展综合利用矿山比例（%） | 75 | 80 | 107 | 约束性 |
|  | 开采回采率/选矿回收率（%） | 提高1-3 | 1.5-2以上 | 100 |  |
|  | 矿产资源综合利用率（%） | 40—50 | 55—80 | 100 |  |
| 矿山地质环境保护与治理恢复 | 历史遗留废弃矿山地质环境治理恢复率（%） | 40 | 42 | 105 | 约束性 |
|  | 历史遗留废弃矿山废弃土地复垦率（%） | 40 | 41 | 102.5 |  |

##### （四）上轮规划实施存在问题

1、矿产资源供需矛盾突出，保障发展压力持续增大

本市饰面石材、陶瓷加工产业规模庞大，石材荒料、优质高岭土等矿产品对外依存度较高，供需总量失衡，供需矛盾加剧。此外，本市重要的矿产资源煤、铁、陶瓷土、叶蜡石等保有资源储量逐年下降，随着社会经济的快速发展，后备资源不足矛盾将更加突出，保障区域经济发展压力持续增大。

2、矿业发展环境日趋严峻，矿山企业亟待转型升级

一是矿业发展空间日渐狭窄。生态公益林、生态红线区、水资源保护区、基本农田保护区等各种功能区划遍布全市，矿产资源勘查开发空间受到极大限制。二是环境保护要求更加严厉。生态文明建设对矿业开发中的生态、水资源、地貌景观、土壤保护和降尘降噪提出了更高要求，矿山企业急需转型升级，走绿色发展、洁净生产、综合利用资源的发展道路，方能适应新时代的要求。

3、矿业开发水平仍较粗放，资源综合利用有待提升

矿产资源开发利用中仍然存在重开发、轻保护，重眼前、轻长远的现象。煤矿、高岭土矿等个别矿种开采规模较小，设备及采掘工艺比较落后，管理水平不高，经营粗放，资源利用率较低。金属矿尾矿、煤矸石、矿山废石弃土等虽有一部分综合利用，但未完全实现应用尽用。矿井水、选矿废水也未完全实现循环利用。

4、矿山环境问题仍然突出，治理恢复任务依然繁重

一是矿山企业地质环境保护意识淡薄，“边开采、边治理”落实未完全到位，不按矿山生态治理恢复土地复垦方案实施治理的现象仍较普遍，造成新的矿山地质环境破坏。二是由于历史上长期存在“重开发、轻治理，重索取，轻投入”现象，积累了大量矿山地质环境问题，特别是历史遗留矿山造成的地貌景观破坏、水土流失等问题仍然突出，遗留的一些饰面石材矿区超深采坑，几乎难以恢复土地使用功能。矿山环境治理恢复难度高、筹资难、投入大、收益低，探索一条能够确保有稳定的资金来源和投入与收益同步协调的新路，是今后矿山生态治理恢复持续推进的关键所在。

#### 三、面临形势

##### （一）矿产资源供需形势和发展趋势

“十三五”期间，泉州市紧紧抓住建设21世纪海上丝绸之路先行区等多种政策机遇，坚持“产业、港口、城市”协同发展，坚持先行先试，加快产业转型升级与创新、加快结构调整与培育新兴产业、加快绿色城市建设与经济社会跨越发展。在生态省（市）建设的新形势下，经济社会的持续发展对资源保障、产能调控、环境保护等一系列问题提出了更高要求，矿业开发面临着诸多挑战。

- 矿产资源供需形势

“十二五”期间，除饰面石材荒料、高岭土等矿种外，其他矿种的保有储量、开采总量基本能够满足需求，供需基本平衡。

煤：“十二五”末期，由于采掘成本趋高，部分矿山企业亏损严重，处于停产半停产状态。2015年煤炭采掘量131万吨，预测到2020年煤炭年采掘量压缩至100万吨以下，因煤炭需求下降，开采总量可满足市场需求。

铁矿：由于钢铁淘汰落后产能、铁矿石价格趋低等原因，多数铁矿企业亏损严重，基本处于减产状态。2015年铁矿采掘量120万吨，预测到2020年铁矿将基本维持现有产能，开采总量基本能够满足需求。

金矿：2015年金矿石年采掘量9.98万吨。随着黄金市场需求量增加，黄金价格不断回暖，预测到2020年金矿采掘量将有所增大，金矿资源保有储量、开采总量基本可以满足需求。

水泥用灰岩：2015年全市水泥实际产量300～400万吨，石灰石采掘量约400万吨。预计到2020年，全市水泥产能将扩大至500～600万吨/年，石灰石年采掘量将扩大至600万吨以上，石灰石资源保有储量、开采总量可以满足需求。

高岭土、陶瓷土：2015年采掘量131万吨/年。全市建筑陶瓷、卫生陶瓷、工艺陶瓷总需求量超过300万吨/年，高岭土、陶瓷土特别是高档高岭土严重短缺，需依赖外地大量调入。预计到2020年，全市工艺陶瓷、卫生陶瓷将有所扩张，高岭土、陶瓷土需求量将进一步扩大，对外地资源的依赖程度将加深。

石材荒料：2015年全市饰面石材矿山已全部关闭，石材行业每年所需的超过300万立方米的石材荒料基本从国外、省外调入。预计到2020年，全市石材行业的规模、荒料需求将基本维持现状。

普通建筑用砂石： 2015年全市113家商品混凝土生产企业所需普通建筑用碎石2000万立方米、砂1200万立方米。预计到2020年，如不计重点建设工程的建筑用砂石量，全市普通建筑用石料需求将基本维持现状，但随着河砂枯竭及禁采，机制砂取代河砂势在必行，机制砂需求将持续扩大。

- 矿产资源发展趋势

在目前国际矿业形势的大背景下，煤炭、钢铁处于产能过剩，在规划期内本市煤炭产能将压缩30万吨/年，年开采量控制在100万吨以内；铁矿石生产随着潘田铁矿、阳山铁矿等资源枯竭及行业形势的多重影响，产能将压减20万吨/年；金矿采掘量和黄金产量将有所扩张，矿石年采掘量将扩大到10万吨以上；现有建成水泥产能600万吨/年，石灰石年开采量将增加200万吨；随着本市卫生洁具产能的持续扩张，优质高岭土、叶蜡石需求将持续旺盛，采掘量将有所扩张。此外，按照重点建设项目和旅游项目建设计划，普通建筑用砂石、地热开采将有较大幅度增长。

##### （二）矿产资源潜力和保障能力

综合考虑本市资源产业型经济发展现状、发展趋势、矿产资源保有储量、开发现状、地质环境保护和“十二五”矿产资源勘查成果等因素，“十三五”期间，本市矿产资源保障能力可分为能够满足、基本满足和紧缺三种情形：能够满足需求的矿种有金、水泥用灰岩（大理岩）、普通建筑用碎石、矿泉水等矿种；基本满足需求的矿种有无烟煤、铁、石英、中低档陶瓷土（瓷石）、地热等矿种；比较紧缺、难以满足需求的矿种有饰面石材荒料、优质高岭土、雕刻用叶蜡石（辉绿岩）、建筑用砂等矿种。

煤炭行业：“十二五”期间，全市煤炭资源调查评价有所突破，初步发现新的可采煤层，预估新增煤炭远景资源量8068.6万吨，具有一定的煤炭资源潜力。截止2015年煤炭资源保有量9074.3万吨，在“十三五”期间，本市无烟煤基本满足规划期需求，保障程度中等。

铁矿行业： “十二五”期间，铁矿新增资源储量582.70万吨，截止2015年铁矿保有量7906万吨。在“十三五”期间本市铁矿能够满足规划期需求，保障程度中等。

水泥建材业：“十二五”期间，水泥用灰岩勘查有较大突破，基本探明水泥用灰岩（大理岩）资源储量69135.49万吨，截止2015年水泥用灰岩（大理岩）资源保有量140172万吨。在“十三五”期间水泥用灰岩完全满足规划期需求，保障程度高。

陶瓷业：截止2015年低品质高岭土（陶瓷土、瓷石）矿保有量4750万吨。预测在“十三五”期间全市除低温瓷石可满足需求外，优质高岭土长期紧缺，资源保障程度低。

石材石雕业：全市石材荒料需求量约300万立方米。本市中低档石材保有量丰富，由于生态省（市）建设环境保护需要，到2015年饰面石材矿山全部关闭，石材荒料需要依赖国内外市场供应维持。

贵金属业：“十二五”期间，全市金矿勘查有重大突破，经详查探明新增金矿资源量（金属量）10351.93千克，具有较大资源潜力。截止2015年本市金矿保有量（金属量）34955千克，在“十三五”期间金矿能够满足规划期需求，保障程度高。

有色金属业：目前有一座年产10万吨电解锌冶炼厂，本市锌矿保有资源量46024吨（金属量），由于环境保护需要，本市锌矿限制开发，故难以满足需求，需要外地资源保障。钼矿已探明保有资源量33131吨（金属量），目前钼矿开发实行准入限制。

光电产业：光电产业是本市的新兴产业。光电产业的发展对高品质石英资源具有一定需求。本市目前未探明高品质的石英资源，预计在“十三五”期间石英资源无法满足本市光电产业发展需求。

石墨烯产业：石墨烯是近年兴起的战略性新型材料，集高导电、高导热、高强度、高透明等优良性质于一身，应用十分广泛，将对人类的生活产生重大影响。本市已探明二处低品质石墨矿，尚未发现优质石墨矿，若发展石墨烯产业需要依赖外部资源。

### 第二章  指导思想、基本原则与规划目标

#### 一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的“十九大”精神，按照党中央“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，主动适应把握引领经济发展新常态，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享五大新发展理念，认真落实中央支持福建加快发展和建设国家生态文明试验区的重大决策部署，紧紧围绕本市建设“创新、智造、海丝、美丽、幸福”的现代化工贸港口城市目标，在服从全省矿产资源总体规划布局前提下，立足本市实际，按照生态优先、保护优先、绿色发展的要求，依靠矿业绿色转型升级、结构调整、科技创新、管理体制机制创新，大力拓展地质工作服务领域，积极推进矿产资源供给侧结构改革，统筹矿产资源开发、环境保护、产业布局与区域经济社会协调发展，建立符合生态文明试验区要求的节约、高效、绿色、和谐、可持续的矿产资源开发利用保护新格局，为泉州市科学发展跨越发展提供可靠的地质服务和有效的资源保障。

#### 二、基本原则

##### （一）坚持资源开发与保护并重、集约节约利用资源

坚持将资源环境保护放在首位，以节约利用资源为着眼点，坚决淘汰布局不合理、资源利用效率低下、环境破坏严重、产能过剩的矿山；以集约利用资源为着力点，统一规划、规模开采、综合利用重点矿区的矿产资源，提高资源集约节约和综合利用水平。

##### （二）坚持生态环境保护优先、绿色与循环并行发展

按照发展绿色矿业和生态保护优先原则，坚持矿产资源勘查开发、矿山地质环境保护和生态文明建设统筹协调统一，着力发展绿色矿业和循环经济。采取严而又严、慎之又慎的措施严格限制重金属矿的开发利用，推进尾矿的综合利用和循环利用，保障水环境的安全；按照统一规划、适度集中的原则严格控制普通建筑用砂石矿山的布局和数量，推进洁净化生产和矿区生态治理恢复土地复垦，减轻矿山开发对环境的影响。

##### （三）坚持统筹矿业开发布局、有效保障经济发展

根据本市矿产资源分布特点及区域经济发展现状、发展趋势，全面统筹和综合考虑区域资源环境承载力，合理规划矿产资源勘查开发的布局和总量，促进资源开发与区域经济发展、环境保护的协调统一，保障区域经济社会的持续健康发展。

##### （四）坚持科技与体制创新并进、提高资源利用效率

充分运用新理论、新方法、新技术，提高地质勘查、矿产开发、资源综合利用水平。依靠科技创新，推广应用、研发先进的采选技术与设备，提高资源利用效率。探索管理机制、管理方式的改革与创新，建立新常态下的矿产资源管理新机制。

##### （五）坚持市场配置资源为主、加强政府宏观调控

充分发挥市场配置资源的决定性作用，更好地发挥政府监督管理作用。加强与改善政府宏观调控，科学划定功能分区，合理设置矿业权，强化规划空间指导，严格设定准入条件。根据市场需求，合理控制矿业权数量、投放量和投放时序，严格按照市场竞争机制出让矿业权，建立统一、规范、有序、竞争、开放的矿业权市场。

#### 三、规划目标

##### （一）总体目标

全面落实省级规划目标，加强本市成矿条件良好区域的地质调查评价和矿产资源勘查，为区域经济发展提供有力的资源保障；加强广义地质工作，为经济社会发展提供全方位的地质服务；加强矿产资源宏观调控，合理规划开发布局、统筹调控开发总量、调整优化开发结构、提升资源利用效率；着力发展矿业循环经济，最大限度地减少矿山“三废”排放，逐步实现废弃物循环利用；着力发展绿色矿山，保护改善矿山地质环境；积极引导实施“走出去，请进来”战略，充分利用国内外“两种资源”、拓展“两个市场”，促进资源型产业集群的发展壮大；着力推广应用先进开发利用技术，提升矿产资源集约节约、安全高效利用水平；着力创新管理方式，充分运用现代信息技术完善管理手段，建立监管有力、运行高效的矿业管理体系，促进矿业持续健康发展。

##### （二）具体目标（2016—2020年）

1、适度发展矿业经济

适度加大本市需求较大、市场前景较好、又有一定资源保障的地热、高岭土、陶瓷土（瓷石）、叶蜡石、金矿的开发力度；适度压缩产能过剩的煤矿、铁矿开发总量，控制水泥用灰岩的开发力度；严格限制西部区域重金属矿的开发利用；严格控制普通建筑用砂石矿山的数量和开发总量。至2020年，矿业总产值达到12亿元，矿业加工工业产值达到850亿元。

2、切实加强地质调查与矿产勘查

（1）公益性地质调查：完成泉州城市规划区2980平方千米的城市地质调查，建立泉州城市三维地质信息管理服务系统。完成1:5万区域地质调查5幅（泉州市幅、崇武幅、安海幅、晋江市幅、深沪幅），面积2250平方千米，覆盖率达46%；完成1:5万矿产地质调查3幅（永春幅、水口幅、西坪幅），面积1380平方千米，覆盖率达63%。完成1:10万泉州湾—深沪湾海岸带环境地质调查评价；完成泉州湾湿地保护区环境地质调查；完成1:5万全市耕地的农业地质调查，面积1906平方千米，为从地球化学的角度指导土壤利用方向、土壤污染防治、永久基本农田划定提供科学依据。

（2）矿产资源勘查：在已完成煤、铁、金、铜、铅、锌、钨、锰、钼、银、水泥用灰岩、地热、石英、高岭土、陶瓷土等15个矿种的资源潜力评价的基础上，选择有找矿远景的重点调查评价区和重点勘查区开展调查评价和勘查工作，力争发现大中型矿产地1～3处，预期新增煤炭资源储量1000万吨、金5吨、水泥用灰岩1亿吨、高岭土（瓷土、瓷石）500万吨。

3、全面统筹矿产资源开发利用

（1）矿产资源合理开发利用和开采总量：按照供给侧结构性改革和国家化解钢铁、煤炭产能过剩的要求，全市将淘汰关闭9万吨/年以下的小煤矿；关闭资源枯竭矿山，压缩铁矿产能20万吨；整合水泥用灰岩矿山，年开采总量控制在600万吨以下；从严控制建筑石料开采，普通用建筑砂石矿山数量控制在50个以内。

（2）矿产地储备数量：通过矿产资源调查评价与勘查，预期提交5～8处矿产资源储备基地。其中，煤炭1处、铁矿1处（探边摸底）、金矿1处、水泥用灰岩1～2处、陶瓷土1～3处。

4、着力推进矿业转型升级与绿色矿业发展

（1）矿业产业结构调整：优先扶持大中型矿山企业发展，严格限制“两高”产能、淘汰落后产能、压缩过剩产能。全市矿山总数控制在115个以内（不含未办证的探转采矿区），大中型以上矿山比例达60%以上。

（2）矿产资源节约与综合利用：改进和提高矿产资源采选加工技术，固体矿产采矿回采率提高2～3%，选矿回收率提高1～3%。着力发展矿业循环经济，开展矿产资源综合利用的矿山比例提高到85%以上，主要矿山废弃物综合利用率达到60%以上。

（3）提高矿产资源产出率：发展优质矿业产业，扩大优质矿产品、高附加值矿产品的品种、数量，提高技术含量，延长矿业产业链。

（4）积极发展绿色矿业：推进4个绿色矿山示范区和5个绿色矿山示范企业建设，全面落实省规确定的永春县绿色矿业发展示范区建设，以点带面推动绿色矿山建设的发展。到2020年40%的矿山达到绿色矿山建设标准（大中型矿山全部达标），初步形成绿色矿山格局。

5、系统推进矿山地质环境保护与治理

实施矿业用地整治利用专项规划和7个关闭矿山集中区山水林田湖生态治理恢复工程包，每年整治历史遗留废弃矿山95公顷以上。规划期内，历史遗留废弃矿山地质环境治理恢复面积达285公顷以上；严格落实矿山地质环境治理主体责任，生产（含新建）矿山“边开采、边治理”全面落实，主要矿山（矿区）污染物排放量符合省规定的控制指标，金属矿尾矿、煤矸石综合利用各超过100万吨。

6、探索创新矿产资源管理机制

全面加强和改善矿产资源行政执法，完善矿产卫片监测核查、无人机航拍、GNSS核查、全球眼实时监控、矿区地面动态巡查、案件查处等各项矿山监测监控手段和工作制度，全市无证开采、超层越界开采等违法现象全面杜绝；规范运行打击非法违法采矿信息系统、矿政综合管理系统，建立矿业市场投资准入负面清单和矿山违规黑名单制度；全面实施采矿权基准矿价、采矿权净矿出让、采矿权退出补偿制度；全面推广应用安全高效的先进开采加工技术和方法，进一步加强矿山统一爆破服务管理，建立矿山安全隐患排查治理与风险分级管控制度，力争不发生矿山安全生产事故。

##### （三）展望期目标（2021—2025年）

矿产资源调查评价与勘查活动稳步发展，勘查成果有一定突破；矿产资源节约集约利用水平大幅度提高，矿业开发布局和结构全面优化，形成以大型矿业集团为骨干的大中型矿山格局；矿山地质环境全面改善，绿色矿业格局基本形成，矿业经济持续稳步发展，矿产资源管理体制机制更加完善，一个依法、规范、有序、高效的矿业开发管理体系基本形成。专栏二  矿业经济与矿产资源勘查主要指标

| 指标 |  | 2016—2020年 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 矿业产值（亿元） |  | 12 | 预期性 |
| 1:5万区域地质调查图幅 |  | 5幅 |  |
| 1:5万矿产地质调查图幅 |  | 3幅 |  |
| 1:5万城市地质调查 |  | 完成2980平方千米规划区调查 |  |
| 1:5万农业地质调查 |  | 完成1906平方千米调查，覆盖全市耕地 |  |
| 新发现大中型矿产地（处） |  | 1～3 |  |
| 探矿权投放数量（个） |  | ＜30 |  |
| 新增资源 储量 | 煤（万吨） | 1000 |  |
|  | 金（金属吨） | 5 |  |
|  | 铁（矿石万吨） | 250 |  |
|  | 水泥用灰岩（矿石万吨） | 10000 |  |
|  | 高岭土（陶瓷土、瓷石）（矿石万吨） | 500 |  |
|  | 地热（处） | 3 |  |

专栏三  矿产资源合理开发利用与保护主要指标

| 指标 |  | 2016—2020年 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要矿产 资源 年开采总量 控制指标 | 煤（万吨） | 100 | 预期性 |
|  | 高岭土（叶蜡石、陶瓷土矿）(矿石万吨) | 180 |  |
|  | 水泥用灰岩（矿石万吨） | 600 | 约束性 |
|  | 铁矿（矿石万吨） | 100 | 预期性 |
|  | 金矿（矿石万吨） | 10 |  |
|  | 萤石（CaF，万吨） | 5 |  |
| 矿产地储备数量（处） |  | 5 |  |

专栏四  矿业转型升级与绿色矿业发展主要指标

| 指标 | 2016—2020年 | 属性 |
| --- | --- | --- |
| 矿山总数（个） | ≤115 | 预期性 |
| 其中：砂石土矿山数量（个） | 50 |  |
| 大中型矿山比例（%） | ≥60 |  |
| 矿山“三率”水平达标率（%） | 100 |  |
| 绿色矿业建设展示区（个） | 5 |  |
| 绿色矿山比例（%） | 40 |  |
|  |  | 约束性 |
| 历史遗留废弃矿山地质环境治理恢复面积（公顷） | ＞285 |  |

### 第三章  地质调查评价与矿产资源勘查

本市公益性地质调查评价实行以政府为投资主体，引导社会热心公益事业的企事业单位和个人参与，成果全社会共享的制度。矿产资源勘查实行分区分类指导制度，按照本规划负面清单管理投资矿产资源勘查领域。

#### 一、基础性公益性地质调查评价

——区域地质调查：落实省规部署，加大1:5万区域地质调查投入力度，在本市东部区域部署实施泉州市、崇武、安海镇、晋江市、深沪镇等5幅1∶5万区域地质调查。

——矿产地质调查：落实省规部署，以武夷成矿带德化—永春—安溪金铜多金属矿成矿远景区为重点，圈定部署3处重点调查评价区域。开展永春幅、水口幅、西坪幅1:5万矿产地质调查，提供3～5处找矿靶区。继续开展永春下洋—安溪感德一带的煤炭勘查工作，提供1～2处可进一步勘查的矿产地，预期新增煤炭资源储量1000万吨。

——城市地质调查：继续实施泉州城市地质调查，全面完成泉州城市规划区2980平方千米的城市地质调查，2018年前建立泉州城市三维地质信息管理服务系统。

——农业地质调查：在2020年前，完成覆盖全市耕地的农业地质调查，查明土壤酸碱度、有机质和氮、磷、钾、铅、汞、锌、硒等25项指标的含量和具体分布范围。农业地质调查工作计划：2016年惠安县、永春县；2018年洛江区、安溪县；2019年泉港区、台商投资区、南安市；2020年晋江市、石狮市、德化县。

——海洋地质调查：在泉州湾—深沪湾开展1∶10万比例尺海岸带环境地质调查评价和泉州湾湿地保护区环境地质调查。部署海岸带旅游地质资源综合调查评价、重要海岸带地质环境治理与修复、海湾—河口—湿地生态地质环境专项调查评价，建成海岸带地质资料信息系统。

#### 二、矿产资源勘查

矿产资源勘查方向：根据国家、省级矿产资源规划以及本市经济建设和环境保护要求，本市优先勘查煤、金、铜、铁、水泥用灰岩、石墨、地热、矿泉水等矿产以及本市需求量大或者后备资源相对紧缺的高岭土、陶瓷土、低温瓷石、叶蜡石、石英等。为本市业已形成的、有一定规模的煤炭采掘业、铁矿采掘业、石材加工业、陶瓷业和安溪、永春、德化水泥生产基地以及正在兴起的光电产业提供可靠的资源保证。

矿产资源勘查的重点区域：安溪县中西部的感德、桃舟、福前、剑斗、湖上、长坑、尚卿、蓝田、祥华、蓬莱、金谷等乡镇；永春县中西部的下洋、桂洋、横口、坑子口、玉斗、呈祥、介福、吾峰等乡镇；德化县西北部的美湖、桂阳、上涌、葛坑、杨梅、汤头等乡镇；南安市中部的东田和西北部的向阳等乡镇。

#### 三、矿产资源勘查规划分区

根据省级规划确定的矿产资源勘查开发与保护总体布局，结合本市矿产资源赋存规律和促进矿业开发与经济发展、环境保护协调发展的需要，全市划分重点调查评价区、限制勘查区、重点勘查区、其他勘查区，分别实行不同的管理办法。

1．重点调查评价区

全市重点调查评价区为落实省规划定的重点调查评价区和省国土资源厅公示的矿产地质调查项目区。

水口地区（幅）矿产地质调查评价区：调查面积458平方千米，主攻矿种金。主要工作手段：1:5万矿产地质测量、地面髙磁测量，1:1万地质矿产检查。

永春地区（幅）矿产地质调查评价区：调查面积465.25平方千米，主攻矿种金多金属。主要工作手段：1:5万矿产地质测量、水系沉积物测量、地面髙磁测量，1:1万地质矿产检查。

西坪地区（幅）矿产地质调查评价区: 调查面积465.65平方千米，主攻矿种铜多金属。主要工作手段：1:5万矿产地质测量、水系沉积物测量、地面髙磁测量，1:1万地质矿产检查。

2、限制勘查区

根据矿产资源供需关系、国家和省产业政策、相关规划要求，对矿产资源勘查活动实行一定限制的区域。

——生态保护红线区、自然保护区、地质公园（地质遗迹保护区）、风景名胜区、森林公园、县级以上发布的湿地名录、水产养殖保护区；

——重点保护的不能移动的历史文物、名胜古迹和具有重要历史文化价值的宗教活动场所；

——铁路、高速公路、普通国道、省道等两侧规定的安全距离；

——主要流域干流、一级支流沿岸一重山范围内的区域；

——饮用水水源保护区，大型水库库区。

根据上述划分依据，本市限制勘查区共划分59处, 总面积为915.98平方千米（不含线状限制勘查区）。

3、重点勘查区

按照矿产资源供需关系、国家产业政策及资源环境承载能力等，在省定重要矿产成矿条件有利和找矿前景良好的地区划定的重点加强矿产资源勘查的区域，还包括大中型矿山的深部和外围等具有资源潜力的区域。

在本市经济建设中占有重要地位的矿产资源，包括金、铁、煤等矿区的外围和深部；优质高岭土、陶瓷土、叶蜡石、水泥用灰岩、石英等矿产成矿条件良好的区域；后备资源不足但具有良好成矿条件的区域。全市划分6个重点勘查区域，面积684.30平方千米。

专栏五   重点勘查区

| 名 称 | 面积（km2） | 主要 矿种 | 已设探矿权（个） | 拟设探矿权（个） | 工作内容、目的 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 德化双旗山—东洋重点勘查区 | 406 | 金铜多金属 | 13 | 4 | 主攻金，其次为铜银等多金属。重点放在邱村、安村、双旗山、东洋、岭头坪等矿区外围，力争找矿取得新突破。 |
| 永春下洋重点勘查区 | 56.56 | 煤、石灰岩 | 5 |  | 重点开展煤炭、水泥用灰岩勘查，争取在永春铅坑井田外围及新村取得进展。 |
| 德化美湖重点勘查区 | 94 | 铁多金属、石灰岩 | 3 |  | 主要开展铁多金属、水泥用灰岩、陶瓷土矿等矿产资源勘查，以期扩大矿床规模、增加资源储量。 |
| 德化汤头重点勘查区 | 12 | 陶瓷土 |  | 1 | 主要开展陶瓷土矿勘查，重点在汤头与上涌一带，寻找新的陶瓷土矿床，增加资源储量，为本市陶瓷业提供资源保障。 |
| 安溪潘田铁矿外围重点勘查区 | 45 | 铁多金属、石灰岩 | 3 |  | 主要开展铁多金属、水泥用灰岩等矿产资源勘查。 |
| 安溪湖上重点勘查区 | 70.74 | 铁多金属、石灰岩 | 2 |  | 主要开展铁铜多金属、水泥用灰岩等矿产资源勘查。 |

4、其他勘查区

上述区域外为其他勘查区。

5、勘查规划分区管理措施

重点调查评价区：主要落实以国家、省地质勘查专项资金为主的矿产远景调查项目。

限制勘查区：区内除开展公益性地质工作外，禁止新设置探矿权。禁止在自然保护区核心区、缓冲区内勘查，原则上只在实验区安排中央财政出资的公益性、基础性地质调查和战略性矿产资源勘查。自然保护区内已有探矿权，在维护矿业权人合法权益的前提下，依法有序退出。对限制勘查区内现有的勘查项目无实质性进展的，限期退出。

重点勘查区：区内优选投放探矿权，引导财政和其他资金向重点勘查区投入，实现找矿突破。加强统筹部署和重点监管，大力推进重点成矿带上的重点勘查区内现有勘查项目的整合，实现整装勘查。加大勘查力度，力争重要矿产资源储量有较大突破，新增一批矿产地。

其他勘查区：规划确定的优先勘查矿种的探矿权可以设置在其他勘查区内。

#### 四、矿产资源勘查区划设置

1、探矿权区划设置依据

——地质信息依据。有一定地质找矿信息，包括：成矿地质条件、物化遥异常信息、已知矿化信息、地质推断等；

——空间准入依据。在允许勘查区域以内、限制勘查区域以外，主要设置在重点勘查区内；

——上级规划依据。落实省级矿产资源规划划定的勘查区块。

2、探矿权区划设置和投放计划

在勘查区块以外原则上不再新设置探矿权，一个规划勘查区块只设置一个探矿权。规划勘查区块以外确需设置探矿权的，必须由市国土资源部门组织具有资质的评估机构进行严格的评估、确认并上报进行规划调整后，方可设置探矿权。

2015年末，全市已设置探矿权39个（含4个因政策性原因暂停的铅锌矿探矿权）。规划期内，本市预留探矿权30个。至2020年，全市探矿权总数控制在69个以内。

预留的30个探矿权如需出让，一律以招标、拍卖、挂牌等市场竞争方式有偿出让。其中预查或普查的矿种有：金矿3个，高岭土4个，叶蜡石3个，脉石英1个，水泥用灰岩2个，萤石矿1个，陶瓷土4个，地热10个、矿泉水1个。

专栏六    新设探矿权指标

| 县（市区） | 探矿权数（个） | 勘查矿种 | 省级部署（个） |
| --- | --- | --- | --- |
| 德化县 | 11 | 金矿3个、叶蜡石1个、地热4个、陶瓷土2个、矿泉水1个 | 5 |
| 永春县 | 8 | 高岭土2个、陶瓷土2个、脉石英1个、地热3个 | 5 |
| 安溪县 | 8 | 地热2个、高岭土1个、叶蜡石2个、萤石矿1个、水泥用灰岩2个 | 3 |
| 惠安县 | 1 | 地热1个 |  |
| 泉港区 | 1 | 地热1个 |  |
| 南安市 | 1 | 高岭土1个 |  |
| 全市 | 30 |  | 13 |

3、严格规范探矿权管理

——严格规范探矿权出让管理。除中央、省专项地质勘查资金的勘查项目外，其他探矿权一律采取招标拍卖方式出让，并纳入公共资源交易平台并在省矿政管理综合系统公开运作。

——严格规范探矿权转让管理。探矿权转让必须符合国家、省国土资源主管部门规范性文件规定的转让条件，严禁非法转让探矿权。

——严格规范地质勘查活动的监督管理。严格执行地质勘查设计审查和野外验收制度，对勘查项目施工全过程实行跟踪管理。对未按批准的勘查设计施工、圈而不探、以采代探、越界勘查等违法行为，依法进行处罚；对未经野外验收通过的勘查报告，不得进入储量评审备案程序。

——严格执行区块退出制度。严格实施勘查区块退出制度，经普查后不能转入详查的探矿权应依法办理注销登记。

——严格落实生态优先、绿色勘查。树立绿色环保勘查理念，严格落实勘查施工生态环保措施，切实做到依法勘查、绿色勘查。大力发展和推广航空物探、遥感等新技术、新方法，适度调整或替代对地表环境影响大的槽探等手段，减少地质勘查对地质环境的影响。

——已设置的勘查规划区块与各类保护区重叠，若各类保护区明确禁止采矿的，应按照生态优先原则，将重叠部分从区块中剔除。

### 第四章   矿产资源开发利用与保护

#### 一、矿产资源开发总体布局

##### （一）矿业开发功能区域

根据本市矿产资源分布特点、矿产资源供需形势、开发利用现状、环境保护要求及区域经济发展特点和趋势，按照生态优先、统筹规划、合理布局、照顾现状、突出特色的原则，合理优化矿业开发空间布局，全市大致划分为东部、中西部二个功能定位不同、各具特色的矿产资源开发功能区域，实行“东部严格控制，中西部适度开发”的原则实施分区分类管理。

东部区域：包括泉港、惠安、台商区、鲤城、洛江、丰泽、晋江、石狮及南安南部，安排2处普通建筑用砂石集中开采区（不含地热、矿泉水），重点保障城市建设、基础设施建设所需的普通建筑用砂石，备设8处重点建设项目专供石料备选开采区，其它矿产原则上不予开发。

中西部区域：包括安溪、永春、德化及南安的中北部地区，金属矿产主要为金、铁、铜、锌、钼、锰，非金属矿产主要为水泥用灰岩、高岭土、叶蜡石、陶瓷土（瓷石）矿，能源矿产有煤、地热。本区是支撑我市资源产业型经济包括陶瓷业、水泥建材业、金属采选业等产业发展的重要矿业开发区。

##### （二）资源产业型经济区

根据区域经济发展现状，全市已形成9个资源产业型经济区。

专栏七  矿业经济区

| 名称 | 2015年现状 | 2020年规划目标 |
| --- | --- | --- |
| 永春煤炭、水泥生产矿业经济区 | 以天湖山为主的煤炭现有煤矿企业15家，年采掘量131万吨，矿业产值3.15亿元。以福建省泉州美岭水泥有限公司为主的水泥用灰岩采掘、水泥生产有3个矿区，年产水泥150万吨，工业产值3.5亿元。 | 规划保留煤矿企业12家、生产矿井12对，最高采掘总量控制在100万吨，预期产值为2.50亿元。水泥年生产200万吨，预期产值将达4.8亿元。 |
| 德化铁矿、水泥生产矿业经济区 | 以阳山、鑫阳等为主的铁矿采选企业有3家，年采铁矿105万吨，矿业产值3.42亿元。水泥用灰岩采掘、水泥生产以福建省海峡水泥股份有限公司为主，有3个矿区，目前正在建设试投产阶段。 | 规划铁矿矿山3家，最高采掘总量控制在80万吨，预期产值为3.00亿元。水泥年生产200万吨，预期产值将达4.8亿元。 |
| 安溪铁矿、水泥生产矿业经济区 | 以潘田铁矿为主的铁矿采选企业有3家，年采铁矿15万吨，矿业产值0.5亿元。以安溪三元集发有限公司为主的水泥生产企业经技改扩建成2个大型水泥生产基地，年产水泥200万吨，工业产值3.5亿元。 | 规划铁矿矿山3家，最高采掘总量控制在20万吨，预期产值为0.6亿元。水泥年生产200万吨，预期产值将达4.8亿元。 |
| 德化金矿矿业经济区 | 主要包括葛坑、杨梅、桂阳等地金矿的采选冶，现有采选企业5家，年采金矿石9.98万吨，冶炼厂1家，年产黄金近1吨，工业产值1.25亿元。 | 规划设置金矿矿山6-8家，开采金矿石总量控制在40万吨。预期产值达2亿元以上。 |
| 德化工艺陶瓷矿业经济区 | 以德化龙浔、浔中为中心、包括盖德、三班等乡镇在内，拥有工艺陶瓷、灯饰陶瓷企业2000多家，年创工业产值180多亿元。 | 预期工业产值将达200亿元。 |
| 南安卫生陶瓷矿业经济区 | 以仑苍和英都两镇为中心，拥有九牧、中宇、辉煌、申鹭达等一线品牌，现有卫生陶瓷厂600多家，上规模30多家，年产值近60亿元。 | 预期工业产值将达70亿元。 |
| 水头石材矿业经济区 | 以水头为中心，拥有石材加工企业1350多家，规模以上233家，年生产饰面石材约9700多万平方米，年工业产值约150亿元。 | 预期工业产值将达200亿元。 |
| 磁灶—官桥建筑陶瓷矿业经济区 | 包括晋江磁灶、内坑和南安官桥，拥有建筑陶瓷、卫生陶瓷厂620多家，年生产建筑陶瓷9亿多平方米，年工业产值近270亿元。 | 预期工业产值将达300亿元。 |
| 惠安石雕矿业经济区 | 以崇武、洛阳、螺阳等地为主，拥有石雕加工企业近900家，规模以上150多家，年加工石雕制品1000万件以上，年工业产值160多亿元。 | 预期工业产值将达180亿元。 |

#### 二、矿产资源开发具体布局

根据资源潜力、资源开发利用条件与现状、矿业生产要素集聚情况及资源型产业发展现状与趋势、重大基础设施建设、环境保护要求等多方面因素，全市规划建设7个矿业开发集中区。集中区内的矿山实行统一布局、集约开发、综合利用并在2020年前达到绿色矿山建设标准。

专栏八  矿业开发集中开采区

| 名称 | 规划开发建设目标 |
| --- | --- |
| 煤炭集中开采区 | 以永春天湖山为主，规划保留煤炭企业12家、生产矿井12对，最高采掘总量控制在100万吨。 |
| 铁矿集中开采区 | 包括德化美湖、安溪感德两处分区，规划保留铁矿矿山6家，最高采掘总量控制在100万吨。 |
| 石灰石集中开采区 | 包括安溪湖上乡、感德镇和永春下洋镇、德化美湖镇、上涌镇等5个分区，规划整合设置石灰石矿山企业8家，最高采掘总量控制在600万吨。 |
| 金矿集中开采区 | 包括德化葛坑、杨梅、桂阳等地，规划设置金矿矿山6-8家，开采金矿石总量控制在40万吨。 |
| 高岭土、陶瓷土、叶蜡石集中开采区 | 包括德化盖德、上涌、永春介福、桂洋和安溪芦田等区域，规划设置高岭土、陶瓷土、叶蜡石矿山13家，开采总量控制在180万吨。 |
| 张坂普通建筑用砂石集中开采区 | 主要用于保障中心市区、台商投资区、晋江市、石狮市的城市建设对普通建筑用砂石需求。规划设置矿山3家，生产规模控制在年加工碎石300万立方米，机制砂300万立方米。 |
| 南安丰州普通建筑用砂石集中开采区 | 主要用于保障中心市区、经济技术开发区、晋江市、石狮市、南安市的城市建设对普通建筑用砂石需求。规划设置矿山2家，生产规模控制在年加工石子100～200万立方米，机制砂200万立方米。 |

#### 三、矿产资源开发规划分区

为统筹协调矿业开发与区域经济发展、环境保护的关系，本市对矿业开发实行分区管理制度。全市划分为禁止开采区、限制开采区、重点矿区、其他开采区等四类，分别实行不同的管理措施。

##### （一）禁止开采区

规划期内根据相关产业政策、经济社会发展及资源环境保护的要求或特殊需要等，受经济、技术、安全、环境等多种因素的制约，禁止进行矿产资源开采的区域。

——生态保护红线区、自然保护区、地质公园（地质遗迹保护区）、风景名胜区、森林公园、县级以上发布的湿地名录、水产养殖保护区；

——重点保护的不能移动的历史文物、名胜古迹和具有重要历史文化价值的宗教活动场所；

——铁路、高速公路、普通国道、省道等两侧规定的安全距离；

——主要流域干流、一级支流沿岸一重山范围内的区域；

——饮用水水源保护区，大型水库库区。

全市共划分禁止开采区59处，总面积915.98平方千米（不含线状禁采区面积）。除此之外，下列情况也列入禁止开采区。

——沿海大通道、沈海高速公路及复线、泉州环城高速公路、福厦铁路及福厦客专高速铁路（规划）、晋江和洛阳江干流两侧1公里范围内；

——除南安丰州、台商投资区张坂、永春天湖山等集中开采区外，泉三高速公路、莆永高速公路、厦沙高速公路和正在建设的兴泉铁路（规划）以及国道324线两侧500米范围内；

——省道205、207线、晋江和洛阳江上游一级支流两侧500米范围内。

##### （二）限制开采区

在规划期内根据国家产业政策、经济社会发展及资源环境保护的要求或国家特殊需要等，受经济、技术、安全、环境等多种因素的制约，对矿产资源开发利用活动实行一定限制的区域。

——铁路、高速公路、国道及省道等安全距离外延至一重山可视范围；

——重要水库饮用水水源地准保护区范围；

——受国家、省产业政策调控，国家、省规定实行保护性开采的特定矿种分布区域；具有地方特色且需保护性限量开采矿种分布的区域；

——沈海高速公路以东、除本规划划定为重点普通建筑用砂石矿区、备采区以外的其他区域；

——需要进行矿产资源储备和保护的矿产地。

全市共划分限制开采区7处，总面积1662.48平方千米。具体有：南安市山美水库、石壁水库、泉港区菱溪水库、泗洲水库，德化县龙门滩水库和洛江区惠女水库等饮用水水源地准保护区范围以及沈海高速公路以东区域；晋江和洛阳江干流两侧1公里和上游一级支流两侧500米至一重山可视范围；沈海高速公路及复线、泉州环城高速公路、福厦铁路、规划建设的福厦客专高铁两侧1公里以外至2公里以内和泉三高速公路、莆永高速公路、厦沙高速公路、省道205、207线、正在建设的兴泉铁路以及国道324线两侧500米以外至1公里以内划定为限制开采区。

##### （三）重点矿区

以本市优势特色矿产和保障城市建设的重点普通建筑用砂石开采区为主，所划定的资源储量大、条件好、具有开发利用基础、地质环境承载力强的区域以及对国家、省、市资源开发具有举足轻重作用的大型矿产地和矿集区。主要划定依据如下：

——本规划列为集中开采区的区域；

——已形成的重要能源资源基地；

——已有中型规模（含中型）以上开采矿区及外围区域；

——已形成集中的普通建筑用砂石开采区；

——已完成详查（含详查）以上工作，规模达中型以上的矿区。

全市划定的重点矿区7处，面积282.14平方千米。

专栏九    重点矿区

| 名 称 | 面积（km2） | 已设矿山数（个） | 主要矿种 | 拟设矿山指标（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 德化双旗山—东洋金矿区 | 128 | 4 | 金 | 6* |
| 德化阳山铁矿区 | 24.65 | 4 | 铁 |  |
| 永春天湖山煤矿区 | 56.56 | 12 | 煤 | 1 |
| 安溪潘田铁矿区 | 32.11 | 3 | 铁、大理岩 |  |
| 安溪湖上水泥用灰岩矿区 | 31.14 |  | 水泥用灰岩 | 1（整合） |
| 南安丰州普通建筑用砂石矿区 | 6.08 | 1 | 建筑用石料 | 1 |
| 台商区张坂普通建筑用砂石矿区 | 3.60 | 5 | 建筑用石料 |  |
| 注：*为探矿权转采矿权数，目前未办理采矿权，可根据实际情况适时投放。 |  |  |  |  |

##### （四）其他开采区

上述分区以外的其他区域为其他开采区。

##### （五）矿业开发分区管理措施

禁止开采区：凡划为禁止开采区的区域，不得新设置采矿权。区内已有采矿权的按照国家及省相关政策限期退出，应自本规划实施之日起一年内关闭，按照有关要求采取矿山土地复垦和环境治理恢复措施，并给予合理补偿。对在禁止开采区内擅自采矿或者在一年内未关闭、以及不采取矿山土地复垦和环境治理恢复措施的，依照有关法律法规规定进行处理，情节严重、造成资源环境严重破坏的，依法追究责任。

铁路、高速公路、普通国省道线性工程安全距离至一重山范围内及城镇周围一重山范围，除治理性开采项目外，禁止露天开采矿产资源。

限制开采区：区内坚持地质环境保护优先，严格控制矿山总数和开采总量，禁止新设置露天开采的小型金属矿和中型以下非金属矿采矿权，禁止新设置地下开采的零星分散金属矿和小型以下非金属矿采矿权。

在本规划期内，限制开采区原则上不再新设置矿业权；现有已建矿山应有计划逐步退出，矿山总数逐年递减，凡采矿许可证期满的，除特殊情况、且通过评估对地质环境影响较小、并经县级政府同意外，原则上不再予以办理延续登记。已设置的不符合上述条件的采矿权，采矿权许可证有效期满后由原发证机关予以注销。

重点矿区：严格按照规划控制指标设置矿业权；支持区内矿山企业兼并整合，优化矿山布局，引导规模化开采，实现优势资源的合理配置和集约高效利用；鼓励现有矿山企业开展探边摸底，扩大资源储量；重点矿区矿山企业率先开展绿色矿山建设，在规划期内优先建成绿色矿业格局。规划期内，根据重点矿区建设需求和矿业经济发展状况，适时将开采总量调控指标向重点矿区倾斜。

其他开采区： 除重点建设项目实施需启动普通建筑用砂石备选区设置采矿权外，原则上暂不新设置采矿权（地热、矿泉水除外）。统筹生态保护与矿产资源开发，严控采矿权设置，严格采矿权管理。

#### 四、矿产资源开发总量调控

总量调控目标：在严格保护地质环境和现有资源条件的前提下，以基本满足经济建设和社会需求为目的，从严控制矿产资源开采总量，适度支持开发本市重要资源产业型经济急需的矿产资源，审慎开发和限制重金属矿山、产能过剩矿山、环境影响突出矿山，实现矿产资源开发与环境保护基本协调、总量供需基本平衡。

##### （一）开采调控矿种

根据省级规划下达的实行保护性开采的特定矿种实行开采总量控制指标，结合本地实际，我市实行总量调控的开采矿种有煤、铁、水泥用灰岩、萤石、高岭土（叶蜡石、陶瓷土）、普通建筑用砂石等主要矿种。

重点开采矿种：

——能源矿产：地热。鼓励开发利用德化、永春、安溪等地的地热资源发展旅游和养殖产业，减少煤耗，提高和改善人民群众生活质量；

——金属矿产：鼓励开采铜、金、银等国家紧缺的矿产资源；鼓励回收伴生的铅、锌、钼等矿产；

——非金属矿产：适度开采本市需求量大、后备资源相对紧缺的优质高岭土、陶瓷土（低温瓷石）、叶蜡石、石英。

限制开发矿种：

——能源矿产：根据国家化解煤炭过剩产能政策，淘汰煤炭过剩产能，限制开采煤炭生产总量；

——金属矿产：按照国家供给侧结构性改革要求，适当压缩铁矿开采规模；按照国家、省政府规定，对铅、锌、钼等3种矿产开采实行准入限制；

——非金属矿产：限制开采萤石等国家实行严格总量控制的矿产；合理开采普通建筑用砂石以及本市目前开采负面影响较大的水泥用灰岩。

禁止开采矿种：

禁止开采稀土、砂金、饰面石材、可耕地砖瓦用粘土，禁止挖土洗砂。

##### （二）开采总量控制指标

专栏十  主要矿种开采总量指标

| 矿种 | 县市区 | 矿区 | 2020年开采总量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原煤（万吨） | 永春县 | 天湖山 | 100 |
| 铁矿（万吨） | 德化县 | 阳山、鑫阳等 | 80 |
|  | 安溪县 | 潘田、新田等 | 20 |
| 萤石（普通）（CaF2万吨） | 安溪县 | 华地、棠棣 | 5 |
| 水泥用灰岩（万吨） | 德化县 | 曾坂、美阳、安石坑 | 200 |
|  | 永春县 | 纸坑、上姚、铅坑 | 200 |
|  | 安溪县 | 湖上岭尾、珍地 | 200 |
| 建筑用砂石（万立方米） | 全市 | 矿山数49个（不含重点建设项目备选矿山） | 碎石1800；机制砂700 |

##### （三）矿产资源开发调控管理措施

1、严格矿山总数控制。实行总量控制的矿产（主要包括煤矿、水泥用灰岩、普通建筑用砂石），在本规划期内，通过推进资源整合、矿业权转让、兼并等措施，确保矿山总数逐年递减。

2、逐级分解落实规划控制指标。规划指标分解落实到县级矿产资源规划、重点矿区开发规划和矿业开发重点区，严格按照指标设置矿业权。区内地下开采矿山，应结合“三合一”方案进行严格论证。强化对无证开采、越界开采、持勘查许可证采矿、污染破坏环境和不具安全生产条件、越权审批矿业权等各类违法违规行为的执法监察和专项督查，实施矿业权人“黑名单”制度，强化诚信体系建设，全面规范矿产资源开发秩序。

3、加强矿山储量动态监测。对严重超过经批准的设计规模或者采取掠夺性开采方式的，依照有关规定进行处罚。建立健全矿山“双随机”检查制度和集矿产资源“探、采、储、治、查、监”一体化管理模式的综合监管平台，促进矿政工作重心逐步向强化监管转移。

4、加强内部监督检查。本规划制定的控制指标必须严格执行，采矿权出让计划、矿山开采规模应纳入控制指标。市、县级国土资源部门应当按照规划指标编制矿业权出让年度计划并报上级国土资源部门审核，对超过规划控制指标的，不予批准出让。

5、禁止在永久基本农田内新设置露天开采矿山，区内已设置的露天开采矿山按照国家及省相关政策逐步引导退出限期关闭，并给予合理补偿；区内地下开采矿山，应结合“三合一”方案进行严格论证。

#### 五、矿产资源开发区划设置

##### （一）采矿权区划设置

1、采矿权区划设置依据

——符合产业政策和环境保护要求、达到详查勘查程度的探矿权转为采矿权区块；

——为省、市级重点建设项目配套提供原辅材料需设置采矿权的区块；

——符合《规划》确定的矿山布局、结构优化、最低开采规模、服务年限和矿山“三率”等指标要求，矿山生产规模必须与矿床储量规模相适应。

2、采矿权区划设置和出让计划

根据上述分区原则和依据，本市采矿权严格按照规划的开采区块设置，新设置规划开采区块，按相关规程、规定逐步投放市场。

2015年末，全市有效采矿权113个（不含采矿证已到期准备调整、整合或延续保留的矿山）。规划期内，本市符合探矿权转采矿权条件的有13个，其中有4个已办证，其余根据实际情况适时投放。至2020年，全市采矿权总数控制117个以内。

其余9个未办证的探转采为：金矿7个，钼矿1个，水泥用灰岩1个。

专栏十一  各县（市、区）矿山指标

| 县（市区） | 矿山数（个） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015年 | 2020年 |  |
| 全市 | 113 | 117 |  |
| 德化县 | 32 | 37 | 不含未办证的探转采8个。 |
| 永春县 | 30 | 30 | 不含未办证的湖丘头矿区探转采1个，含纸坑矿区探转采已办证。 |
| 安溪县 | 27 | 23 | 含3个已办证的探转采。 |
| 南安市 | 12 | 13 |  |
| 惠安县 | 3 | 6 |  |
| 泉港区 | 2 | 3 |  |
| 台商区 | 4 | 3 |  |
| 洛江区 | 1 | 0 |  |
| 丰泽区 | 1 | 1 |  |
| 鲤城区 | 1 | 1 |  |

##### （二）严格规范采矿权管理

——严格按照矿产资源总体规划区划设置采矿权。对不符合规划分区、采矿权区划设置、规划控制指标要求的，不得设置采矿权。

——推进矿产资源综合开发利用。设置矿业权时，矿山设计的矿山开采回采率、选矿回收率、资源综合利用率应达到或者超过本规划指标要求。

——加强矿山地质环境保护管理。设置矿业权时，矿山环境保护措施必须达到有关控制性要求，采矿权出让合同必须约定矿山地质环境治理恢复、土地复垦的责任和义务，矿山土地复垦和地质环境治理恢复应与矿山开发同步进行。

——实施发展绿色矿山建设。设置矿业权时，应按绿色矿山建设标准进行要求和管理，采矿权出让合同必须约定绿色矿山建设标准和时限，及时跟踪实施情况。

#### 六、矿业开发结构调整与转型升级

##### （一）调整优化矿业结构

——调整优化矿山规模结构。按照“扶优汰劣、扶大汰小”原则，积极引导矿山企业规模开采和集约化经营，提高矿业的集中度和规模效益，逐步提高大中型矿山的比例，形成集中、集约、规模开发的局面。通过联合、收购、参股等方式，进一步深化矿山资源整合和矿山企业兼并重组，推动矿产资源向优势企业集中，改变矿业开发中“多、小、散、弱”的问题，杜绝大矿小开，一矿多开，采富弃贫，乱采滥挖。至2020年大中型及其以上规模的矿山占矿山总数比例达到60%。

——严格控制矿山总数。实行矿山总数调控，分解落实矿山总数规划指标，重点通过对普通建筑用砂石、水泥用灰岩、叶蜡石、高岭土等大宗非金属矿产的布局调整和矿山整合，压缩矿山总数，至2020年，全市矿山总数控制在117个以内。

——严格实行新建矿山准入制度。（1）新建矿山必须符合国家法律法规规定和产业政策规定，符合国家、省、市、县矿产资源规划和矿产资源规划环评报告；（2）矿山建设规模应与可供开采的矿产资源储量相适应并与最低服务年限要求相匹配；（3）矿山设计或矿产开发利用方案应当合理可行，符合规划总量调控要求，开采方法、选矿工艺和采选设备必须科学、先进、安全，满足规划资源利用效率指标；（4）矿山“三率”指标应达到规定要求，对具有工业价值的共生和伴生矿产应具有综合开采、综合利用方案，对暂时不能综合开采、综合利用的矿产及含有益组份的尾矿应提出有效的保护措施或限制开采；（5）矿山地质环境保护、矿山安全、土地复垦及矿山次生地质灾害防治措施应当符合国家有关规定、规程和规范，并与矿山建设同步进行，符合绿色矿山建设要求；（6）矿山企业资质条件必须符合有关规定，具有与矿山建设规模相适应的资金、技术、设备和人员配置。

——严格实行最小开采规模限制。全市新建、已建矿山必须达到本规划及《福建省主要矿产新建、已建矿山最小开采规模规划表》规定的标准。新建矿山一律按照规定标准执行；已建矿山达不到本轮规划重新调整的最小开采规模的，限期提升改造，期满后仍达不到最小开采规模的，采矿许可证期满后不予办理延续登记，予以淘汰关闭；已建煤矿应按照省政府规定的最小生产规模规定标准执行。

——实行负面清单管理制度。严格执行《泉州市内资投资准入特别管理措施（负面清单）（试行）》规定及禁止、限制投资目录，严格禁止、限制开采本规划列入的禁止开采矿种、限制开采矿种，促进矿业产业按市场投资准入路线图实现转型升级。

##### （二）调整优化矿产品结构

积极引导支持采矿龙头企业与矿产品加工企业、科研院校联合开发科技含量高、资源消耗低、环境污染少、附加值高、适销对路的产品，大力开发“精、深、特、新”矿产品，延长产业链和产品链；积极引导矿山企业合理开发利用资源，全面提升矿业综合利用与循环利用水平，金属矿伴生矿、尾矿、煤矸石和其它矿山固体排放物应统筹综合利用，矿山生产废水应循环利用。

有色金属业：加强低品位伴生铅、锌、钼矿选冶、产品深加工和副产品回收的综合研究，支持龙头企业重点研究开发利用铅锌矿尾矿、铁矿尾矿、低品位石灰石等综合利用矿产品。

陶瓷业：支持卫浴龙头企业加强低品质高岭土选矿试验研究、陶瓷原料配方研究和陶瓷产品造型设计研究，开发高档卫浴产品。

##### （三）调整优化技术结构

积极推广国土资源部发布的《矿产资源节约与综合利用鼓励、限制和淘汰技术目录》的适用先进技术，加强国内外先进开采加工技术、节能环保技术的引进和吸收，支持重点矿山企业通过联合技术攻关，重点研究高铁钛高岭土选矿技术、陶瓷配方技术、加工破碎粉尘回收技术和旋窑水泥生产、水泥除尘技术，重点扶持纳米碳酸钙、有机钙、稀土钙等低品位石灰石的深度开发技术及铁矿、金矿尾矿综合利用技术研究。应依靠科技创新，研发、推广应用新技术、新方法、新工艺、新设备，提高本市矿产资源开采加工技术水平。

#### 七、矿产资源集约节约和综合利用

##### （一）矿产资源集约利用

综合运用经济、法律和行政手段，支持重点企业通过收购、参股、联合、产权置换等方式，整合普通建筑用砂石、石灰石、煤等小型矿山，提升矿业开发的集中度和集约化利用水平。2020年底前煤矿年生产规模9万吨以下的全部退出；至2020年石灰石矿山经过整合达到年产60万吨以上规模；南安市丰州镇、台商投资区张坂镇两处中心城区普通建筑用砂石供应基地的矿山年生产规模：碎石达到50～100万立方米、机制砂达到100万立方米以上，城镇普通建筑用砂石供应基地的矿山年生产规模：碎石达到20万立方米、机制砂应达到20万立方米以上。对达不到要求的，进行整合或者关闭退出。

##### （二）矿产资源节约利用

大力改进矿产资源开发利用方式，充分运用新技术新方法全面提高开采回采率、选矿回收率、综合利用率。至2020年，主要矿产资源“三率”达到本规划目标控制指标。主要矿产“三率”控制指标：煤采矿回采率≥85%、极薄煤层利用率≥75%；黑色金属（铁、锰）采矿回采率≥85%、回收率≥85%、综合利用率≥60%、低品位、极薄矿体利用率≥50%；有色金属（铜、铅、锌、钼）采矿回采率≥82%、回收率≥85%、综合利用率≥60%；贵金属（金、银）采矿回采率≥85%、回收率≥90%、综合利用率≥60%；水泥用灰岩采矿回采率≥50%。

##### （三）矿产资源综合利用

加强对共生、伴生矿产资源的综合勘查评价，合理综合开发利用共伴生矿产资源。进行探矿权出让时，要对综合勘查提出具体要求；地质勘查单位进行矿产资源勘查时，应当对勘查区域的矿产资源进行综合勘查、综合评价，提交的地质勘查报告应当包含资源综合评价、综合利用内容；矿山设计部门在确定主采矿种开采方案的同时，应提出可行的共生、伴生矿产及尾矿综合利用方案；矿山开采企业开采主矿产时，应当综合回收共伴生矿产，暂时不能利用的，应当采取适当的保护措施。

加快发展循环经济，鼓励对废弃矿石和尾矿的回收利用，全面提高资源综合利用水平。禁止开发砖瓦粘土矿用于烧制实心粘土砖，鼓励利用煤矸石和煤灰生产水泥和新型建材产品；鼓励集中回收、综合利用关闭饰面石材矿区遗留的废弃石料加工建筑用条石、碎石、机制砂、石粉等综合利用产品；鼓励开采花岗岩风化残积型高岭土矿山对尾矿进行综合利用；鼓励德化、安溪铁矿、金矿尾矿进行综合利用。规划期内，本市将鼓励支持实施下列循环经济项目。

专栏十二  计划实施的循环经济项目

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 德化县双旗山金矿综合利用尾矿项目 | 利用金矿尾矿用于工艺陶瓷色釉原料和生产新型墙体加气砖。 |
| 德化县低品位石灰石综合利用项目 | 建设德化曾坂钙产业园，利用低品位石灰石生产纳米碳酸钙、有机钙和稀土钙。 |
| 德化县阳山铁矿、鑫阳铁矿和安溪县潘田铁矿尾矿综合利用项目 | 铁矿尾矿用于福建省海峡水泥股份有限公司、永春县美岭集团、安溪县三元集发水泥生产的配料。 |
| 永春县天湖山煤矿区煤矸石综合利用项目 | 利用煤矸石生产新型墙体砖。 |
| 永春美岭环保有限公司尾矿微粉资源再生项目 | 利用铅锌矿尾矿加工生产尾矿微粉作为水泥混合材和混凝土及砂浆掺合料。 |

##### （四）矿产资源安全利用

大力推广应用安全高效的开采技术和方法，防止矿山安全生产事故。露天开采矿山必须全部采用中深孔爆破、台阶式开采、机械化铲装，禁止高陡边坡作业。进一步提升矿山企业安全生产标准化建设和安全隐患排查治理体系建设，全面落实企业安全生产风险分级分类管控。进一步完善采矿统一爆破服务制度，从根本上遏制违法购买、违法使用、违法转供炸药导致无证非法采矿屡禁不止和爆破环节事故多发的现象，实行矿山企业采矿与爆破分离，全市基本实现专业爆破、统一爆破，最大限度减少矿山爆破作业事故。

### 第五章   严格规范普通建筑用砂石（机制砂）资源开发管理

#### 一、合理调控开采总量

统筹考虑城镇发展、生态保护、基础设施和交通条件，从严控制普通建筑用砂石矿山数量和布局，引导砂石资源集中开采、规模开采、绿色开采，最大限度减少对环境的干扰和破坏。全市普通建筑用砂石矿山总数控制在51个以内（不含重点建设项目备选矿山），年开采总量控制在：碎石2000万立方米以内（不含填海工程开采量），机制砂1200万立方米。

#### 二、优化资源开采布局

##### （一）普通建筑用砂石资源开采分类布局

全市普通建筑用砂石矿山分为5类，按不同控制要求设置矿业权。

1、中心城市建设石料供应基地（2处3个矿山）：矿山建设规模应达50～100万立方米/年以上，2019年前应达到绿色矿山标准。（1）台商区张坂建筑用石料基地：利用张坂镇连片荒山（约3.6平方千米），建立2个年产100万立方米的普通建筑用砂石加工场，集中开采，整体削平荒山，改造为可供利用的建设用地。所产碎石、机制砂供应泉州城市规划建设与基础设施建设需要。（2）南安丰州建筑用石料基地：建立1个年产100～150万立方米的普通建筑用砂石加工场，整体削平已严重损毁山体，改造为可供利用的建设用地。

2、区域城镇建设石料供应基地（3个矿山）：矿山建设规模应达20～50万立方米/年，2020年前应达到绿色矿山标准。惠安县、安溪县、永春县各利用现有1处矿山，提升建设规模达20万立方米/年以上。

3、机制砂生产供应基地（8个矿山）：台商投资区1处，年产机制砂300万立方米以上；南安市石井镇1处，年产机制砂300万立方米以上；南安市丰州镇1处，年产机制砂200万立方米以上；南安市东田镇1处，年产机制砂100万立方米以上；泉港区前黄镇1处，年产机制砂100万立方米以上；惠安县黄塘镇1处，年产机制砂100万立方米以上；永春县湖洋镇1处，年产机制砂100万立方米以上；永春县苏坑镇1处，年产机制砂50万立方米以上。所有机制砂场都应按照绿色矿山标准进行建设。

4、建设工程特殊需要专供石料场（4个矿山）：矿山建设规模应达50万立方米/年以上，2020年前应达到绿色矿山标准。（1）惠安重点工程专供石料场；（2）惠安管桩专供石料场；（3）永春管桩专供石料场；（4）惠安装配式建筑专供石料场。

5、民生保障石料供应场（33个矿山）：矿山建设规模应达10～20万立方米/年，2020年前基本达到绿色矿山标准。南安市9个，安溪县9个，永春县6个，德化县8个，泉港区1个。具体布局由县级国土资源部门合理安排。

专栏十三  普通建筑用砂石矿山指标

| 县（市区） | 矿山数（个） | 适用范围 |
| --- | --- | --- |
| 全市 | 51 |  |
| 德化县 | 8 | 保障民生类建设8个 |
| 永春县 | 10 | 保障民生类6个、城镇建设类1个、专供类1个、机制砂2个 |
| 安溪县 | 10 | 保障民生类9个、城镇建设类1个 |
| 南安市 | 13 | 保障民生类9个、中心城市建设类1个，机制砂3个 |
| 台商投资区 | 3 | 中心城市建设类2个，机制砂1个 |
| 惠安县 | 5 | 城镇建设类1个、专供类3个，机制砂1个 |
| 泉港区 | 2 | 保障民生类1个，机制砂1个 |

##### （二）重点建设项目普通建筑用砂石备选开采区

规划期内，全市根据重大基础设施建设项目需求划定8处普通建筑用砂石临时备选区。

##### （三）普通建筑用砂石资源区划设置

1、普通建筑用砂石采矿权区划设置依据

——本规划列为普通建筑用砂石新设置区块及在备选开采区范围内经勘定符合设置普通建筑用砂石采矿权条件的区块；

——为省、市级重点建设项目配套提供普通建筑用砂石、需要临时设置采矿权的区块。

2、普通建筑用砂石采矿权区划设置和投放计划

规划期内，储备的普通建筑用砂石矿山和重点建设项目设置的8个普通建筑用砂石备采区，根据实际需求适时出让采矿权。

专栏十四   重点建设项目普通建筑用砂石备采区

| 备采区 | 建设项目 | 投放计划 |
| --- | --- | --- |
| 南安石井填海石料备采区 | 含厦门翔安机场、石井海峡生态科技城新城填海造地工程，规划设置石料矿山2个，开采总量9000万立方米。 | 根据重大基础设施建设项目需求适时投放，项目竣工后普通建筑用砂石采场相应关闭，并同步进行生态治理恢复。 |
| 晋江英林建筑用砂石备采区 | 泉厦漳联盟高速公路、福厦高铁客专干线项目 |  |
| 晋江金井建筑用砂石备采区 | 金井新城围海造地项目 |  |
| 台商区张坂建筑用砂石备采区 | 秀涂人工岛建设项目 |  |
| 惠安山霞建筑用砂石备采区 | 福厦客专干线、泉州新机场项目 |  |
| 德化龙浔建筑用砂石备采区 | 汤城枢纽-德化段改扩建项目 |  |
| 安溪湖头建筑用砂石备采区 | 白濑水库项目 |  |
| 泉港南埔建筑用砂石备采区 | 泉港石化园区、福厦高铁客专干线、泉州新机场项目 |  |

#### 三、严格规范砂石开采管理

1、普通建筑用砂石矿山的设置应尽量避开“三区两线”（重要自然保护区、景观区、居民集中区及重要交通干线、河流湖泊）；鼓励集中开采，对可以整体开发的山体，原则上应按等高线划定矿界，实现整座山体移平式开采，促进土地资源综合利用。

2、新建矿山必须严格按照 “三合一”方案进行建设、生产，将矿山开发、矿山地质环境治理恢复和土地复垦同步实施。实现矿产资源开发利用、矿山地质环境治理恢复和土地复垦有机结合。

3、新建矿山必须符合《规划》确定的矿山布局、结构优化、最低开采规模（市辖区50万立方米、县级市20万立方米、其他县10万立方米）、服务年限和矿山“三率”等指标要求，矿山生产规模必须与矿床储量规模相适应。

4、已建矿山必须达到本规划及《福建省主要矿产矿山最低开采规模规划表》的标准，目前达不到本规划矿山最低开采规模的（市辖区15万立方米、县级市10万立方米、其他县5万立方米），限期提升改造，期满后仍达不到的予以淘汰关闭。已建矿山变更延续转让时，按照“三合一”方案要求重新编制相关方案。

### 第六章  矿山地质环境保护与治理恢复

#### 一、矿山地质环境保护总体目标

全面落实“生态省、市”建设规划，按照建设资源节约型、环境友好型绿色矿业的总体要求和《市长环保目标责任书》的责任分工和分解任务，坚持“在保护中开发，保护优先；在开发中保护，保护为重”的方针，重点抓好生态红线保护区、沿江沿路环城景观保护区、城市和乡镇等集中式饮用水源保护区、沿海海岸保护带的地质环境保护；协同推进矿业开发有关的水、大气、土壤污染的防治；有计划有步骤地开展矿山植被治理恢复、土地复垦和“青山挂白”治理，最大限度减轻矿业活动对地质环境造成的破坏和污染，防止矿山次生地质灾害；系统整治废弃矿业用地，有效增补工业、农业用地；确保在本规划期内矿山地质环境显著好转，矿产资源开发与地质环境保护更趋协调，矿业经济效益、社会效益、资源效益与环境效益达到有机统一。

#### 二、矿山地质环境现状调查评价

目前矿山地质环境主要影响包括：矿山“三废”排放数量较大，个别矿区水土流失比较严重，矿区土地、地貌和景观破坏比较突出，矿山次生地质灾害偶有发生。

##### （一）矿山“三废”排放调查评价

矿山废水排放：矿山废水废液估算年排放总量超过1000万吨。其中矿井水主要集中在石灰石矿、煤矿、铁矿、金矿、陶瓷土矿等地下开采矿山，估算年排放量1000万吨左右；选矿废水、堆浸废水年排放量约150万吨以上，其中铁矿、金矿选矿废水、尾矿堆淋水经处理基本达标排放。

固体排放物：矿山弃土、弃石年排放总量约415万吨。主要是金矿、铁矿的尾矿、煤矿的煤矸石或新建矿山的弃土、弃石。

粉尘排放：主要为露天采矿形成粉尘污染，其中最突出的是石料开采、加工、运输过程中的粉尘污染。据现场调查和规划环评报告，本市露天矿山在生产过程中产生的扬尘，污染物排放浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准。

##### （二）土地与地貌景观破坏调查评价

水土流失：据调查，全市因矿山开发造成的水土流失区约4345公顷，已治理1779 公顷，尚待治理2566 公顷。

自然景观破坏：据全市矿业用地调查统计，全市因建筑饰面石材开发造成的“青山挂白”点1073个，裸露岩石边坡551.6万平方米。

土地资源破坏：据全市矿业用地调查结果，全市尚未治理的矿业用地（含采矿区、工业广场、排渣场、矸石场、尾矿库）1084处，平面面积23.291 km2。其中,生产矿山88处，占地面积7.868km2；废弃矿山986处，占地面积15.259km2(包括石材矿山负地形开采形成的地面凹坑约892个，总面积近3 km2),尾矿库10处，占地面积0.164km2。

##### （三）矿山次生地质灾害调查评价

主要此生地质灾害有地面塌陷、滑坡、崩塌、泥石流等类型。永春天湖山煤矿、德化阳山铁矿、安溪湖上石灰石矿等地下采空区域均存在地面塌陷的隐患；安溪潘田铁矿等大型露天采区存在山体滑坡隐患；少数露采矿山开采作业不规范，存在局部崩塌的隐患；矿山尾矿库、排渣场和矸石场存在泥石流灾害隐患。

#### 三、矿山地质环境保护对策措施

总体思路：全面落实矿山地质环境保护责任机制。规划期内生产矿山“边开采、边治理”全面落实到位，系统性地谋划历史遗留废弃矿山的土地整治利用、矿山固体废弃物的综合利用和矿山废水的循环利用，因地制宜地实施废弃矿山生态、景观修复，有效增补工业、林业、农业用地，实现矿山地质环境投入与产出协调、治理与收益同步的双赢局面，确保矿山地质环境治理恢复和矿区土地复垦持续稳定发展。探索构建“政府主导、政策扶持、社会参与、开发式治理、市场化运作”的综合治理新模式。鼓励采用土地复垦、修复性开采、旅游开发、土地出让等方式开展矿山地质环境治理恢复，宜农则农、宜林则林、宜园则园、宜水则水，不断提高治理恢复成效。

##### （一）加强矿山生态保护监管

建立实施矿产资源开发利用、矿山地质环境治理恢复、土地复垦方案“三合一”管理机制，实现同步编制、同步审查、同步实施。实现矿产资源开发利用、矿山地质环境治理恢复和土地复垦有机结合。

生产矿山必须按照“三合一”方案实施，实现“边开采、边治理”，切实履行矿山企业地质环境保护治理的主体责任。矿山企业要按照现行国家有关技术规定，委托具有相应资质的第三方机构开展土壤污染治理情况的调查评估，调查评估结果向所在地县环境保护、国土资源部门备案。土壤污染治理纳入矿山地质环境治理恢复完成情况的重要验收内容，矿山企业未开展土壤污染治理的，环境影响后评价不予通过。对不履行矿山地质环境保护和治理恢复责任和义务的，予以行政处罚直至吊销采矿许可证。

##### （二）实施矿业用地整治规划

在全市矿业用地调查的基础上，根据矿业用地的面积、分布范围、土地类别、土地破坏面积与程度、地貌特征、岩土体特征、直观可视影响程度、地质灾害隐患特征、治理恢复情况，分门别类、因地制宜地制定废弃矿业用地土地整治利用方向、治理方法和治理方案，并按《泉州市矿业用地整治利用专项规划》的年度治理计划组织实施治理。通过科学规划，系统谋划，有计划、有步骤地推进废弃矿山治理，切实有效地增补我市工农业用地，缓解我市耕地红线、地质环境保护的压力，促进矿业开发与环境保护、经济效益与环境效益、社会效益的协调发展。

##### （三）持续推进矿山生态治理

——严格落实矿山地质环境治理的主体责任。督促矿山企业按照“三合一”方案中年度治理计划分步实施“边开采、边治理”。严格落实县级政府对历史遗留废弃矿山治理恢复的第一责任，强化对泉州市政府下达的《年度矿山生态治理恢复目标责任书》中治理任务的监督检查和年度考核，确保责任落实，治理任务按时完成。

——探索创新矿山地质环境治理的工作机制。一是积极推进历史遗留废弃矿山地质环境治理工作实现两个转变：即从政府主导、财政投入为主的工作模式转变为政府引导、财政扶持、政策保障、社会参与的新的工作模式；从单一的责任人约束性治理责任转变为按照“谁治理、谁受益”的可转移性治理责任的新模式。二是对宜于开垦为农用地的，结合土地开发整理项目进行开垦利用，实现废弃矿区土地价值最大化；三是对严重损毁的山体进行整治性开采削平，改造为可供进一步利用的土地；四是统一规划、合理布局，严格控制普通建筑用砂石矿山数量和布局，在不影响城乡规划建设、能够满足工程建设基本需求的条件下，尽可能压缩普通建筑用砂石矿山数量，以免造成新的“青山挂白”。

——建立完善矿山地质环境治理的奖惩措施。继续实施废弃矿山地质环境治理鼓励奖励政策，对企业个人自筹资金治理历史遗留废弃矿山的，按《泉州市人民政府关于转发市国土资源局进一步推进矿山生态治理工作的若干意见》规定的奖励范围和奖励标准予以兑现奖励。

##### （四）防控矿区重大环境风险

——协同推进矿区环境保护防控体系建设。有计划有步骤地在大型露天采场、地下开采矿山、选矿厂、尾矿库、煤矸石场等重要环境影响区域设置简易的土壤、大气、噪音、水自动监测或移动式监测装置，实时监控，对超标排放的，予以责令整改，拒不整改的，依照相关规定由环境保护部门予以处罚直至吊销相关证照。

——加强尾矿库风险防范和闭库生态环境治理。配合安监相关部门督促矿山企业建立健全尾矿库管理机构，制定具体可行、便于检查的各项安全管理规章制度，定期组织检查，进行安全环保现状评价。矿山企业建设尾矿库“三级防控体系”，重点监管的尾矿库所在企业要在2018年底前完成环境安全隐患排查和风险评估，按规定编制、报批环境应急预案。对已闭库的尾矿库组织实施生态恢复治理，彻底消除安全环境隐患。

——加强矿山地质灾害防控和应急预案。露天采场开采边坡、闭坑采场残留边坡应及时清理不稳定岩土体，做好采场周边防排水系统，及时进行植被治理恢复，避免雨季边坡失稳和水土流失。矿山开采产生的废石土应集中堆放在排土场内，禁止自由随意堆放。矿山公路、采矿工业场地等辅助工程建设施工形成的人工开挖边坡以及填土边坡应做好边坡防护和雨季防排水。

#### 四、实施矿山地质环境治理项目

2025年前，按照《泉州市矿业用地土地整治利用专项规划》全面实施矿业用地土地整治和复垦利用。全市1084处矿业用地除6个连片废弃采石场（约850个治理点）以山水林田湖生态治理恢复和土地整治利用工程包实施整体治理外，其余治理点按《泉州市年度矿山生态治理恢复目标责任书》逐年分解下达治理任务。全市矿业用地全面整治后，耕地增加2181.17亩，园地减少7.36亩，林地增加12575.76亩，废弃矿业用地减少11682.95亩，建设用地增加2710.80亩，景观休闲用地增加21.45亩，水塘减少409.62亩，自然保留地减少3614.43亩，裸地减少1774.86亩。

##### （一）组织实施连片废弃采石场生态治理恢复和土地整治利用工程

适时组织实施石狮市、晋江市、南安市、惠安县、洛江区、泉港区、台商投资区的6个以连片废弃采石场为主的山水林田湖生态治理恢复和土地整治利用工程包。分期完成治理面积280公顷，实现土地复垦面积135公顷。

专栏十五  连片废弃采石场山水林田湖生态治理恢复工程包

| 工程包（治理区） | 治理面积 （公顷） | 土地复垦面积（公顷） | 治理任务 | 治理时间及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 石狮市全市域废弃石窟地质环境治理和土地整治利用工程包（治理区） | 110 | 70 | 列入省废弃矿山地质环境综合治理。分期对189处废弃采石场进行回填、土地复垦和复绿治理。 | 到2025年完成本期规划治理任务，包括省规划定的宝盖—永宁治理区（26公顷）。 |
| 晋江市废弃石窟地质环境治理和土地整治利用工程包（治理区） | 40 | 9 | 积极创造条件争取纳入国家地质环境治理示范工程。分期对256处废弃采石场进行回填、复绿治理和土地复垦。 | 到2022年前启动实施,2025年完成省规划定的龙湖—英林治理区治理任务（30公顷）。 |
| 南安市石井—水头废弃石窟地质环境治理和土地整治利用工程包（治理区） | 65 | 26 | 分期对治理区百余处废弃采石场进行回填、复绿治理和土地复垦。 | 到2018年启动实施,2022年完成一期治理工程,2023年启动实施二、三期治理工程，2025年完成省规划定的丰州—水头治理区一部分（81公顷）。 |
| 南安市丰州—霞美废弃石窟地质环境环境治理和土地整治利用工程包（治理区） | 15 | 5 | 分期对十余处废弃采石场进行回填、复绿和土地复垦治理。 | 到2023年启动实施，2025年完成省规划定的丰州—水头治理区一部分（81公顷）。 |
| 洛江区—台商投资区弃石窟地质环境环境治理和土地整治利用工程包（治理区） | 20 | 10 | 分期对234处废弃采石场进行综合复绿治理和土地复垦。 | 到2018年启动实施，2025年完成50%的治理任务。 |
| 惠安县—泉港区弃石窟地质环境环境治理和土地整治利用工程包（治理区） | 30 | 15 | 分期对60处废弃采石场进行回填、复绿治理和土地复垦。 | 2020年启动实施，2025年完成本期规划治理任务。 |
| 合计 | 280 | 135 |  |  |
| 注：土地复垦面积主要包括复垦为耕地、园地及林地面积。其余面积为工业用地和建设用地。 |  |  |  |  |

##### （二）组织实施重点矿山及“两江一线”生态治理工程

规划期内，计划组织实施9处重点矿山及“两江一线”废弃矿山地质环境治理工程（项目）。

专栏十六  重点矿山及“两江一线”地质环境治理工程（项目）

| 治理工程（项目） | 治理面积 （公顷） | 土地复垦面积（公顷） | 治理任务 | 治理时间及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安溪官桥—龙门国家矿山地质环境综合治理示范工程 | 294 | 135 | 废弃采石场综合整治、土地复垦和复绿治理。2019年完成治理工程验收。 | 2018年完成第三期治理，包括省规划定的官桥治理区（33公顷） |
| 德化双旗山—邱村金矿地质环境重点治理项目 | 31 | 31 | 2018年完成复绿治理、矿山植被修复。2019年达到绿色矿山建设标准。 | 2016—2020年 |
| 德化阳山铁矿地质环境重点治理项目 | 20 | 20 | 完成露天开采迹地和尾矿库的地质环境修复。2019年基本达到绿色矿山建设标准。 | 2017—2020年，包括省规划定的美湖—浔中治理区（10公顷）。 |
| 德化丘埕铁矿地质环境重点治理项目 | 12 | 12 | 完成尾矿库、矿区开采迹地生态治理恢复。 | 2018—2020年完成治理任务。 |
| 安溪潘田铁矿地质环境综合治理项目 | 10 | 10 | 完成矿区植被治理恢复和废水达标治理。2019年基本达到绿色矿山建设标准。 | 2018—2020年完成治理任务。 |
| 泉州市绕城高速公路两侧废弃采石场“青山挂白”治理项目 | 0.5 | 0.5 | 对可视范围内废弃矿山的高陡岩石边坡进行绿化和景观治理。 | 2020—2025年，全部完成。 |
| 晋江干流两侧废弃采石场“青山挂白”治理项目 | 1.3 | 1.3 | 对两侧可视范围内废弃矿山的高陡岩石边坡进行绿化和景观治理。 | 2020—2025年，基本完成治理任务。 |
| 洛阳江两侧废弃采石场“青山挂白”治理项目 | 0.4 | 0.4 | 对两侧可视范围内废弃矿山的高陡岩石边坡进行绿化和景观治理。 | 2018—2025年，全部完成。 |
| 合计 | 394.2 | 235.2 |  |  |
| 注：土地复垦面积主要包括复垦为耕地、园地及林地面积。其余面积为工业用地和建设用地。 |  |  |  |  |

##### （三）组织实施永春县天湖山煤矿区矸石场治理工程

### 采取综合利用煤矸石制作机制砖和矸石场覆土复绿相结合的办法对矸石场实施统一治理。2020年启动实施，2025年完成80%的治理任务

### 第七章  积极发展绿色矿业

#### 一、绿色矿山建设基本目标

采取“政府引导、政策扶持、企业主体、标准规范、示范领跑、机制创新、严格监管”等一系列措施，推动绿色矿山建设由点到面全面发展，逐步建成与生态市建设相协调的绿色矿业发展格局，实现矿产资源开发规范有序、高效利用、环境友好、社会和谐的绿色矿业发展目标。

1、全面落实省规确定的永春县绿色矿业发展示范区建设，由点到面推动绿色矿山建设和矿业转型升级，加快推进全市绿色矿业发展进程。

2、到2020年初步完成4个绿色矿业示范区和5个绿色矿山示范企业建设工作，40%以上的大中型矿山逐步达到绿色矿山建设标准，基本建立绿色矿山标准体系和管理制度，研究出台配套绿色矿山建设的激励约束政策。

3、到2023年大中型矿山全部达到绿色矿山建设标准，小型矿山企业按照绿色矿山条件严格规范管理，80%的矿山达到绿色矿山建设标准，基本形成绿色矿山格局。进一步完善绿色矿山标准体系和管理制度，形成完善的配套绿色矿山建设的激励约束政策。

4、到2025年，全市90%以上的矿山达到绿色矿山建设标准，资源节约集约利用水平显著提高，矿山环境得到有效保护，矿区土地复垦水平全面提升，矿山企业与地方和谐发展。

#### 二、绿色矿山建设方法路径

按照绿色矿山建设的标准和条件，结合泉州市矿业开发利用的实际情况，本市绿色矿山建设方法应当按照资源开发集约节约化、开采方式科学化、矿山废物利用循环化、生产过程洁净化、矿山生态治理和土地复垦效果最优化、企业管理规范化和矿地关系和谐化的要求，通过建设绿色矿业建设展示区和绿色矿山示范企业的方法，以点带面、循序渐进地推进实施。

——资源开发集约节约化。沿海区域普通建筑用砂石开采实行“统一规划，集中开采、规模开采、成片治理”的办法，做到开采一片，整治一片，利用一片。普通建筑用砂石集中开采区要统一规划开采布局、开采总量，全面综合利用矿山固体废弃物、循环利用矿山用水，基本做到零排放。严格实施矿区开发规划，将残留或损毁的山体采平为可供利用的土地。

——开采方式科学化。采用国内外先进的安全高效适宜的采矿技术和方法，开展“机械化换人，自动化减人”科技化采矿行动，推进以机械化生产替换人工作业，以自动化控制减少人为操作，大力提高矿山企业科学化采矿水平，提升安全生产科技保障能力。

——矿山废物利用循环化。集中开采区的普通建筑用砂石矿山都要加装先进的机制砂生产线，对矿山剥离土、石料破碎石粉等固体废弃物洗选分筛机制砂，洗选排水须多级沉淀、循环利用，沉淀的底泥用于制作建筑用砖，基本实现零排放。安溪县、永春县、德化县、惠安县、南安市的采石场可联合申报1—2家机制砖厂，专门消化机制砂底泥。全市金属矿选矿废水要全部循环利用，金属矿的尾矿、煤矿的煤矸石要按照“减量化、资源化、再利用”的要求，全面综合利用。金属矿尾矿要通过加工尾矿微粉作为水泥混合材和混凝土及砂浆掺合料，也可以利用尾矿制作加气建筑砖。永春县天湖山煤矿应利用煤矸石生产建筑用砖，力争不新增煤矸石排放量并逐步消化煤矸石存量，最终基本实现尾矿、煤矸石的全面综合利用。

——生产过程洁净化。矿山企业的矿石输送、破碎加工要实现封闭式作业，减少粉尘、噪音污染；矿山的堆料场原则上也应封闭或者采用防尘布进行防尘；矿区截排水系统要修筑完善，防止矿区裸露地表泥砂横流四溢；矿区周边、工业广场、矿区运输道路应定期洒水或者喷雾防尘，矿区周边及运输道路两侧应绿化美化，营造整洁美观的生产环境。

——矿山生态治理和土地复垦效果最优化。普通建筑用砂石集中开采区必须编制统一的“三合一”方案，严格按方案实施开采、土地整治和矿山生态修复治理，矿区土地应平整为可供利用的工业、农业用地，实现矿区土地整治利用效果最优化、利用价值最大化。

——企业管理规范化。矿山企业要建立矿山环境保护、安全生产目标责任制，严格实施矿山环境保护和安全生产“三同时”制度，确保责任到位、措施到位和投入到位。要建立健全和完善各项管理规章制度，要切实落实矿山企业安全生产准备金制度，足额提取安全生产费用，保障设备安全性能，设置危险区自动报警装置，杜绝职业病发生。要建立应急救援和隐患排查制度，及时消除安全隐患。企业各类报表齐全，台账、档案资料完整。

——矿地建设和谐化。督促企业履行社会责任，积极树立良好社会形象。在生产建设的同时，积极参与社区建设，时刻心系群众，为当地村民提供劳动就业机会，解决就业难题，帮助村民脱贫致富。矿山企业要与当地村民组织建立定期、不定期协商磋商机制，共同研究制定规范化、制度化的因矿业开发造成群众利益损害的有关补偿条件、补偿标准和补偿办法，对当地群众提出的损害补偿诉求经认定属实的，按共同约定的补偿条件、标准和办法及时协商解决。鼓励矿区所在地采取以土地等实物作价入股参与矿山开发，实现矿山开发一方造福一方并有效化解各种矛盾纠纷。倡导矿山企业建立矿地和谐基金，适当资助当地社区公益事业建设。要通过矿地和谐建设，及时化解矿山开发与当地群众的矛盾，营造企业与社区共同发展、人与环境和谐融洽的良好局面。

#### 三、绿色矿山建设具体任务

##### （一）绿色矿业建设展示区

“十三五”期间，着重推进南安市丰州镇、台商投资区张坂镇两处普通建筑用砂石集中开采区和永春县美岭集团尾矿微粉资源再生利用、永春县煤矸石综合利用等4个绿色矿业建设展示区建设。

专栏十七  绿色矿业建设示范区

| 示范区 | 绿色矿业建设展示区主要内容 |
| --- | --- |
| 南安市丰州镇普通建筑用砂石示范区 | 区内矿山均应加装机制砂生产线，从矿石破碎、输送、石子堆放均应加装封闭装置和除尘装置，实行工厂式作业，对矿山剥离的固体废弃物洗选分筛机制砂，洗选排水循环利用，沉淀底泥制作建筑用砖，实现矿山废弃物零排放。矿区可联合申报一家机制砖厂，专门消化机制砂底泥。区内规划设置矿山2个，年生产碎石200万立方米，机制砂150万立方米。 |
| 台商投资区张坂镇普通建筑用砂石示范区 | 区内矿山均应加装机制砂生产线，从矿石破碎、输送、石子堆放均应加装封闭装置和除尘装置，实行工厂式作业，对矿山剥离的固体废弃物洗选分筛机制砂，洗选排水循环利用，沉淀底泥制作建筑用砖，实现矿山废弃物零排放。矿区可联合申报一家机制砖厂，专门消化机制砂底泥。规划设置矿山5个，年生产碎石300-500万立方米，机制砂300万立方米。 |
| 永春县美岭集团尾矿微粉资源再生利用示范区 | 统筹开发再利用永春县玉斗、桂洋、魁斗、下洋四个废弃铅锌矿尾矿，以尾矿为原料加工制作尾矿微粉，作为水泥混合材及砂浆掺合料。支持永春县美岭环保有限公司技改扩建尾矿微粉生产线，协调周边各选矿厂与美岭环保有限公司建立协作关系，统筹新增铅锌矿尾矿的综合利用，做好企业粉尘监测回收、废水循环利用、厂区绿化美化等工作。 |
| 永春县天湖山煤矸石综合利用示范区 | 支持永春县下洋镇大荣村福居新型墙砖有限公司等9家企业，统筹利用当地新增及历史遗存的煤矸石生产烧结砖，烧结过程全电脑控制，实现生产全自动化。永春县天湖山煤矿区的煤矸石，都要设置煤矸石转运场，妥善保存未能及时运送至新型砖厂的煤矸石。对历史遗留的煤矸石堆场，各责任主体都要采取覆土绿化的治理措施，煤矿矿井水应采取相应沉淀措施并尽可能回收循环利用。 |

##### （二）绿色矿山示范企业

“十三五”期间，重点创建德化县双旗山金矿、德化县邱村金矿、永春县介福扬美陶瓷土矿、安溪县潘田铁矿、德化县阳山铁矿等5个绿色矿山示范企业。

专栏十八  绿色矿山示范企业

| 示范企业 | 绿色矿山发展企业主要内容 |
| --- | --- |
| 德化县双旗山金矿绿色矿山示范企业 | 于2013年4月经国土资源部正式授牌入选第三批国家级绿色矿山试点单位。该企业已投入1600万元，完成井下残矿矿柱回收工程、尾矿库废水处理及回用工程、完成浮选系统升级改造工程、基本完成利用黄金尾矿蒸压混凝土加气砌块砖研究工程、老尾矿库闭库治理工程、矿区河道治理工程、黄金冶炼厂至双旗山矿区公路硬化工程、废石渣堆场植被绿化工程等创建工作任务，基本达到绿色矿山建设标准。今后要进一步完善工程的维护管理，继续实施矿区迹地绿化治理。 |
| 德化县邱村金矿绿色矿山示范企业 | 于2014年9月经国土资源部正式授牌入选第四批国家级绿色矿山试点单位。该企业已完成绿色矿山建设规划编制工作，并投资970万元实施完成矿区道路硬化工程、民采塌陷区治理工程、拦渣坝砌筑工程、复绿工程、老尾矿库闭库治理工程。今后要进一步完善工程的维护管理，继续实施矿区迹地绿化治理。 |
| 永春县介福杨美陶瓷土矿绿色矿山示范企业 | 重点开展低品质高岭土选矿试验研究、陶瓷原料配方研究，实现低品质高岭土矿的全面利用；充分利用尾矿生产机制砂等系列产品，加强生产废水和生活污水处理回用，实现尾矿和废水循环利用；积极推广“采土不见粉尘”的绿色开采模式，加快矿山运输、筛选、仓储整个系统的全封闭改造，对室外转载点、装车点等进行高空旋转喷雾降尘，减少粉尘对环境的污染；按照“边开采，边治理”的原则，实现矿山地质环境治理恢复率和土地复垦率达100%，矿区绿化覆盖率达到可绿化区域面积的80%以上。 |
| 安溪县潘田铁矿绿色矿山示范企业 | 重点实施铁矿尾矿综合利用和选矿废水循环利用工程、矿区露天开采迹地和排土场复绿提升工程和矿区土地复垦工程。加大对尾矿库和选矿厂废水处理的投入，提升废水循环利用水平，加强废水监测力度，确保废水达标排放。加快发展利用铁矿尾矿用于生产水泥配料，减少尾矿存放量，减轻对环境的影响。加大矿区综合治理，实现矿山地质环境治理恢复率和土地复垦率达100%，矿区绿化覆盖率达到可绿化区域面积的80%以上。 |
| 德化县阳山铁矿绿色矿山示范企业 | 重点实施露天开采迹地的地质环境修复和铁矿尾矿的综合利用工程。加强开展低品位铁矿的选矿试验研究，实现低品位铁矿的合理利用，有效延长矿山服务寿命。积极与福建省海峡水泥厂联合利用尾矿生产水泥配料，提高尾矿的综合利用水平。针对狮头矿段露天采场业已闭坑现状加大开采迹地的植被修复和土地复垦，最大化改善矿区地质环境，治理恢复矿区生态。矿山地质环境治理恢复率和土地复垦率达100%，矿区绿化覆盖率达到可绿化区域面积的80%以上。 |

#### 四、绿色矿山建设具体措施

##### （一）政策措施

——倡导、鼓励、扶持、推动矿山企业创建绿色矿山。所有矿山都应制定绿色矿山创建计划并报县级以上国土资源部门备案。对列为4个绿色矿业建设展示区的所有矿山企业和5个绿色矿山企业必须于2019年底以前完成创建工作并通过市级以上国土资源部门认定；其他矿山企业应参照绿色矿山的创建标准逐项、有计划、有步骤实施创建工作，至2020年，全市大中型矿山基本达到绿色矿山标准。对不制定绿色矿山创建计划、不按要求实施绿色矿山创建工作的，不予办理矿山延续登记、矿区范围变更登记。

##### （二）行政措施

——建立绿色矿山创建约束措施。2018年底前，列为4个绿色矿业建设示范区的所有矿山企业和5个绿色矿山示范企业的矿石破碎作业必须实行封闭式作业，实行矿山固体废弃物综合利用和废水循环利用；其他大型露天矿山的矿石破碎作业应于2020年底前实行封闭式作业，其他露天矿山的矿石破碎作业应于2025年底前实行封闭式作业，同时实行矿山固体废弃物综合利用和废水循环利用；金属矿矿山、选矿厂原则上不再新设尾矿库，尾矿原则上就近输送加气砖场、尾矿微粉加工厂综合利用，确实无法利用的，利用现有尾矿库妥善保存；煤矿原则上不再设排矸场，只设转运场，煤矸石统一运送至煤矸石砖厂加工利用。

——加强对矿山环境的监管。配合有关职能部门适时在大型露天采场、地下开采矿山、选矿厂、尾矿库、煤矸石场等重要环境影响区域将设置简易的大气、噪音、水自动监测装置，实时监控，对超标排放的，予以责令整改，拒不整改的，依照相关规定由环境保护部门予以处罚直至吊销相关证照。

##### （三）经济措施

——实施绿色矿山有关奖励措施。对经省级以上国土资源部门认定为绿色矿山的，优先支持申报国家绿色矿山建设奖励项目，优先支持申请国家、省、市政府有关资源节约与综合利用、矿山地质环境治理、矿区土地复垦等专项资金；对经市级以上国土资源部门认定达到市级绿色矿山标准的，从市政府安排的矿山生态治理经费中择优分批给予10～20万元的奖励；对矿山固体废弃物综合利用成绩显著、减少压占土地10亩以上的，可参照《泉州市人民政府办公室转发市国土资源局关于进一步推进矿山生态治理工作的若干意见的通知》规定的鼓励奖励措施申请奖励。

——建立信息共享机制。对被国土资源部门认定为绿色矿山或者积极创建绿色矿山的，及时向社会公告并告知银行，在办理矿业权抵押贷款等方面给予提供方便。

##### （四）技术措施

——推广绿色环保、安全高效的矿山开采加工技术。有关职能部门将及时向矿山企业发布有关矿山设备迭代政策、技术和管理等方面的信息，定期组织矿山开采技术方法、矿山地质环境保护与治理恢复和矿区土地复垦的研讨交流、参观考察，组织有关专家巡回指导绿色矿山创建工作，提出创建工作意见和建议。同时，鼓励以矿山企业为主体，与科研单位建立合作关系，实行产、学、研相结合，开展对重大采选冶技术、矿产综合利用技术、循环利用技术、矿山生态治理技术等进行先导性和示范性研究与开发，推动行业技术进步和产业升级，促进矿业绿色环保发展。

### 第八章  矿产资源规划实施与管理

#### 一、矿产资源规划实施措施

##### （一）依靠舆论宣传，增强规划意识

矿产资源总体规划是本市国民经济与社会发展规划的重要组成部分，是本市加强矿产资源开发利用宏观调控的重要措施，也是我市矿产资源勘查、开发和管理活动的基本依据。国土资源部门要利用各种时机、各种场合、各种媒介广泛开展宣传活动，特别是结合每年的“世界地球日”、“土地日”、《矿产资源法》颁布纪念日等纪念活动，大力宣传矿产资源政策、法律法规和基本国情，大力宣传实施矿产资源规划的目的、意义和矿产资源规划的基本制度、基本内容和基本要求，使全社会普遍增强矿产资源法律意识、规划意识和保护意识，自觉遵守矿产资源法律法规和矿产资源规划，牢固树立保护资源、保护环境的观念，为规划的实施营造良好的氛围。

##### （二）依靠政策导向，推动规划实施

——建立绿色矿山激励约束机制。按照《泉州市推进绿色矿业发展示范区和绿色矿山建设实施方案》的绿色矿山建设标准进行核查评定，凡是积极创建绿色矿山并达到建设标准的，在经认定获得绿色矿山资格后可享受相应的优惠政策，获得适当的资金奖励；凡是未按要求创建绿色矿山，矿山“三废”排放不符合要求或者不履行矿山地质环境治理、土地复垦义务的，予以依法依规处罚。

——实行适当的资金扶持政策。对积极开展矿产资源应用技术、资源再生技术、“三废”利用技术、矿山土地复垦技术、矿山土壤和水污染治理技术等方面的研究，可优先安排立项，并从矿产资源勘查专项资金、国土资源科技项目专项资金、矿山地质环境治理专项资金、矿产资源节约和综合利用奖励示范专项资金、耕地开发整理专项资金及市级矿产资源开发专项资金等中予以安排适当的资金补助。成绩突出的，给予适当奖励和表彰。

——完善废弃矿山治理鼓励奖励政策。用足、用好、用尽《中共福建省委 福建省人民政府关于进一步推进国土资源集约节约利用的意见》有关采矿用地复垦的列入建设用地增减挂钩的激励政策和福建省政府有关矿山生态环境综合治理工程包的相关配套政策，引导实施一批采矿用地高标准整治，建设为耕地甚至水田；进一步完善《泉州市人民政府办公室转发市国土资源局关于进一步推进矿山生态治理工作的若干意见》制定的引导鼓励社会力量参与废弃矿山生态治理土地复垦的政策措施，形成政府引导、政策保障、资金奖励、社会参与的矿山地质环境治理的新局面。

##### （三）依靠制度建设，完善管理措施

——实施矿业权市场黑名单制度。对矿产资源勘查开发中矿业权人、勘查单位、中介机构的违法违规行为，在限期责令整改无效后，列入“黑名单”，在项目立项、资源配置、资金分配、信用等级等方面对相关单位和个人予以惩戒和限制。

——建立实行采矿权基准矿价制度。简化采矿权价款评估方法，参照省制定的基准矿价确定采矿权起拍价。对经省政府批准协议出让的采矿权和取得土地使用权且不以采矿为主要目的、但在平整利用土地过程中涉及矿产资源开发的，按基准矿价标准征收采矿权价款。

——探索实施矿业权有偿收储和退出制度。对探矿权的勘查成果实施评估，对符合省规定的探矿权收储条件的，予以有偿收储，再根据经济社会发展需要和市场需求，适时有序投放采矿权。对因政策性关闭或不予发证的矿山，根据省矿业权退出机制，合理确定补偿主体、补偿标准，保障矿业权人的合法权益。

——建立矿业勘查开发合理的补偿制度。探索建立矿业权出让预先进行地面附着物赔偿的统一标准和办法，避免矿业权出让后因地面附着物赔偿无法达成一致导致勘查开发活动无法实施和由此引起的纠纷；探索建立矿业权因避让其他经济活动而退出的经济补偿的评估办法和补偿标准。

##### （四）依靠科技进步，提高管理水平

——运用现代信息技术，建立矿产资源规划管理信息系统。充分利用政务网、局域网，建立全市的矿产资源规划信息网络和规划数据交换体系，实现信息共享。充分利用数据库管理技术，建立全市地质资料数据库、矿产资源勘查开发利用数据库、矿产资源储量数据库，及时准确掌握全市矿产资源储量增减、资源利用水平、矿山地质环境等动态变化，为宏观调控和政府决策提供信息服务。

——运用现代遥感技术，加强矿产资源规划实施检查。充分利用卫星图片和无人机航拍，加强对矿产资源开发和矿山地质环境保护情况的动态监督检查，对卫星遥感和无人机航拍发现的无证开采、越界开采及其他各种违反矿产资源规划的行为，依法依规给予处罚。

——充分利用无线3G技术，建设完善重点矿区视频监控系统。通过对非法采矿频发区的视频监控，实时信息采集、传输、显示、存储、监控和管理，实景操控浏览影像，捕捉调取违法证据，解决非法采矿取证难、执法难的困扰，提高执法监察效能，降低日常巡查成本，形成“发现早、制止快、查处有力、违法行为有迹可循”的快速查处机制。

#### 二、矿产资源规划管理措施

##### （一）加强规划管理，实现规划目标

——加强规划实施管理，建立规划调整报批制度。本规划一经批准实施后，必须严格执行，不得擅自修改。在实施过程中，确需对规划进行局部调整修改时，应由市国土资源部门提出修改方案，并由市人民政府上报省国土资源厅和省人民政府同意后组织修改；县级矿产资源规划、矿区开发规划、各矿种专项规划、矿山地质环境保护规划等应按照本规划确定的规划分区、矿业权区划的控制性指标进行细化分解和落实。

——加强规划指标管理，建立规划指标年度检查考核制度。市国土资源部门按年度对矿产资源规划确定的各项控制指标、措施和要求的执行情况进行评估考核和监督检查，对违反规划、随意改变规划控制指标或者不认真执行规划的，要给予严肃纠正，并给予通报批评。

——加强规划准入管理，实行矿业权设置规划前置审查制度。市、县两级国土资源部门设置矿业权必须预先进行矿产资源规划前置审查，拟设置的矿业权的布局和总量控制指标由市国土资源局统一进行严格的前置审查，对不符合本规划的勘查、开发项目，不得批准用地预审、林地预审，不得批准环评报告，不得审批或核准项目建设，不得审批、颁发勘查许可证和采矿许可证。

——加强规划实施效果评估，建立规划中期终期评估制度。市国土资源部门在规划中期和终期将进行矿产资源规划执行情况、执行效果的评估，对因形势变化，本规划确定的控制指标与实际情况存在较大差别、确需调整规划指标的，县级矿产资源规划由县（市、区）人民政府提出修改意见，市级矿产资源规划由市国土资源部门提出意见，按照规定程序报批后组织修改。

##### （二）加强执法检查，维护规划权威

——加强规划执行情况检查，维护规划权威性。重点加强对矿业权设置、禁止开采区和限制开采区的清理检查，对在本规划划定的禁采区内的矿业权不按规定时限退出的，予以强制性拆除。

——强化规划执法监察，维护规划严肃性。重点查处违反矿产资源规划勘查、开采的违法行为，对在规划划定的限制勘查区、禁止开采区内违法批准或违法勘查开采矿产资源的，从严予以查处。